温县农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目

项目技术参数要求

# 一、项目名称

温县农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目

# 二、背景介绍

当前农村土地承包在某些地方存在地块不实、四至不清、面积不准、争议和纠纷较多等问题，为妥善解决这些问题，健全土地流转机制，完善土地承包档案，加强土地纠纷仲裁调解工作,2011年农业部等六部门启动50个县的土地承包经营权登记试点，目前已经取得阶段性成效。2012年中央1号文件再次强调，“稳步扩大农村土地承包经营权登记试点，财政适当补助工作经费”。 2013年中央1号文件《关于确定2013年全国农村土地承包经营权登记试点地区的通知》明确提出，“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。” 为此我省也制定了全省农村土地承包经营权确权登记实施方案，开展了全省承包经营权试点工作。目前我县已完成试点村确权登记颁证工作，取得了阶段性成果和工作经验。为保证今年全部完成我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，根据省厅要求，结合试点村经验，采用我局业务指导监督、购买服务的方式开展全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

# 三、项目任务与内容

## 3.1农村土地承包经营权确权登记颁证测绘服务

对全县约35.5万亩家庭承包土地进行权属调查、地块测量，建立标段承包经营权数据库，依法进行确权颁证。

1）权属调查：调查发包方、承包方情况；调查承包地块的名称、位置、四至、界线、用途和权属等状况。

2）地块调查：以高分辨率影像图为调查地图，开展地块调查，调查承包地块的形状、界址线，测绘相关基础地理地形要素，编制承包地块分布图和承包地块示意图，量算面积；地块不清楚或有争议的，进行实地补测。

3）登记发证：公示审核，完善土地承包合同，提出登记申请，建立土地承包经营权登记簿，颁发土地承包经营权证书。

4）建设标段土地承包数据库：

使用全县统一的承包经营权管理软件，进行标段数据建库，并按要求提交标段调查成果，包括文本成果、图件成果、报表成果、数据库成果等。

## 3.2农村土地承包经营权确权登记颁证信息化建设服务

1）提供全县统一的承包经营权管理信息系统（包含正版GIS平台）,并对各测绘标段数据进行合库,建成全县完整的承包经营权数据库及管理信息系统；

2）协助我局对项目进行全程技术指导，制定数据提交标准。建立集图形、权属、影像为一体的农村土地承包管理信息数据库和管理信息系统，实现农村土地承包管理信息化。为保障数据无缝对接、数据高效应用，全县统一数据管理平台，统一数据格式，数据标准，建设全县农村土地承包经营权数据库及管理信息系统。

3）为保证数据库及系统正常运行，进行硬件采购，建设信息化机房。

# 四、项目要求

## 4.1农村土地承包经营权确权登记颁证测绘服务

### 4.1.1数学基础

（1）坐标系统

采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)。如采用其他国家坐标系统或地方坐标系统，应与2000国家大地坐标系统联测并建立转换关系。

（2）高程系统

采用1985国家高程基准。

（3）比例尺

调查基本比例尺为1:2000。

（4）分幅与编号

①栅格数据分幅与编号

1∶500、1∶1000和1∶2000比例尺的工作底图、调查草图、地块分布图及其他栅格数据采用正方形分幅（图幅尺寸：50 cm×50 cm)。图幅编号按图廓西南角平面坐标公里数编制，x坐标在前，y坐标在后，中间以短横线连接。1∶500比例尺取至0.01 km，1∶1000和1∶2000比例尺取至0.1 km。1∶5000比例尺的图件分幅和编号按照GB/T 13989执行。

②矢量数据分幅与编号

承包地块、地物等矢量数据以县级行政区为单位进行分幅，图幅命名方式按照NY/T 2539的规定执行。

（5）地图投影

统一选择高斯—克吕格投影，采用标准的3度分带平面直角坐标系统。

（6）计量单位

①长度单位采用米（m),小数点后保留两位有效数字。

②面积单位采用平方米（m2)，小数点后保留两位有效数字。统计汇总时，面积单位采用公顷(hm2)，小数点后保留两位有效数字。将亩(mu)作为辅助面积单位，小数点后保留两位有效数字。

### 4.1.2技术路线

充分利用第二次土地调查农村土地调查数据库和农村集体土地所有权登记数据库成果，提取村、乡（镇）、我县等行政界线和农村集体土地（村民小组）所有权界线以及与所有权权属界线有关的主要地物、耕地图斑界线，与数字正射影像图（DOM）套合，制作不小于1：2000比例的农村土地承包经营权调查工作底图，实地调查地块界址线和界址点。影像上承包地块界线清晰的可直接在调查工作底图上判读标绘承包地块界址线和界址点，图解量算承包地块界址点坐标；影像上承包地块不清晰明显难以判读或承包地块界线发生变化的，应辅以实地测量法等相关技术手段，获取承包地块的界址线数据，解析采集承包地块界址点坐标。填写调查表，绘制地块分布图，计算地块面积。

### 4.1.3实施流程

### 组织准备

1、机构设置

县人民政府建立工作领导小组 ；乡（镇）成立相应的工作机构负责组织登记工作的具体实施；本集体经济组织选举产生村或组登记工作组村或组登记工作组由村民会议选举产生，承担部分调查、汇总、审核等具体工作，负责调解出现的矛盾和纠纷，调查登记过程中的重大事项由集体组织成员大会或成员代表大会依法决策。

2、宣传培训

结合确权登记颁证工作,统一编制宣传和培训材料,在开展农村土地承包经营权调查前进行政策和技术方面的宣传与培训，调动基层干部和农民群众参与积极性。

3、前期资料收集

（一）农村土地承包经营权权属资料

包括农村土地承包方案、承包合同、承包台账、已经颁发的农村土地承包经营权证、依法变更的有关合同、申请和审核材料,以及涉及农村土地承包经营权设立、变更、转让和消灭的会议记录、决议和表决结果等，按照行政村或村民小组进行前期梳理和汇总，作为此次农经权调查的基础资料。

（二）调查区域内的基础测绘资料

包括大地控制点资料、正射影像图等。其中正射影像图，比例尺不低于 1：2000，摄影分辨率优于 0.2米。

（三）国土相关的数据资料

与相关部门沟通，与当地国土部门联系获取：

1、农村集体土地确权登记发证相关资料，包括影像资料、数据库成果，重点是集体土地所有权界线成果（村民小组界线），便于工作底图制作时按照村民小组为单元；

2、年度变更调查的相关数据资料，重点是获取相关线状地物、地类图斑等数据，便于调查表中涉及土地利用类型的填写和后期成果制作时使用部分地形要素；

3、土地地力等级资料，重点是关于质量等级、农用地分等定级资料等，便于调查表中涉及内容的填写；

4、基本农田划定资料，主要包括划定数据库成果或规划数据库成果，便于调查表中涉及内容的填写；

针对上述内容需明确与农业局、国土局方面沟通达成一致，确保成果引用时的正确性。

（四）农户家庭成员信息等其他资料

与农业局沟通，与当地公安户籍部门联系获取：以家庭为单位的农户资料信息，包括户主、家庭成员关系、身份证号等资料，便于与二轮承包资料互补，完善调查成果资料。

### 权属调查地块测量

1、入户权属调查

根据基础工作底图和农户承包地登记基本信息表，入户实地进行承包地块权属调查，现场手工勾画地块示意图并标注权属，由农户进行指界确认。并现场填写发包方调查表、承包方调查表。

对存在争议的地块，待争议解决后再登记。

2、地块测量

以调查底图上标绘的地块边界为依据，在计算机上以正射影像为背景进行精确的地块多边形采集，对采集成果进行编辑、整理、矢量赋予属性，形成具有承包属性信息的矢量多边形数据。对于城县近郊等开发利用程序高、土地价值大的地块可按高精度要求，进行实地测量，并现场填写承包地块调查表。针对我县本次试点村，采用实地测量。

界址测量精度要求：

（1）实测法精度

实测法测定界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点间的间距中误差不超过表1的规定，两倍中误差为其限差。

表1实测法界址点精度指标

单位为米

| 界址点 精度等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |
| --- | --- |
|  | 中误差 |
| 一级 | ±0.05 |
| 二级 | ±0.10 |
| 三级 | ±0.15 |
| 一般地区界址点精度等级不低于二级；特殊困难地区界址点精度等级不低于三级。 |  |

（2）图解法精度

图解法测定界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点间的间距中误差不超过表2的规定。两倍中误差为其限差，特殊困难地区放宽50%。

表2图解法界址点精度指标

单位为米

| 比例尺 | 界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点间的间距中误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平地、丘陵 | 山地、高山地 |
| 1∶500 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1∶1000 | ±0.60 | ±0.80 |
| 1∶2000 | ±1.20 | ±1.60 |
| 1∶5000 | ±2.50 | ±3.75 |

### 数据库建设

对采集矢量化数据或外业测量数据，按照建库的规范，进行相应的维护处理（图形处理或展点成图），包括权属数据的整理入库，建成农村土地承包经营权信息数据库。

（1）数据库内容包括：

①地理信息数据包括基础地理要素、承包地块要素和栅格数据。

②权属数据包括发包方、承包方、承包地块信息、权属来源、承包经营权登记簿、承包经营权证等。

（2）调查数据入库前应依照工作底图、调查草图、地块分布图和实际调查情况检查点、线、面之间的相互关系，并进行拓扑处理，构建拓扑关系并核查其正确性。

（3）不同调查单元上报数据结果后，应进行数据汇总和拼接，相邻调查单元矢量数据拼接应确保拓扑关系正确。

（4）数据库的地图投影参数应以调查时的数学基础为准。

（5）空间数据入库前，应以县为单位检查数据的完整性、准确性和逻辑一致性，以及空间数据分层和文件命名的规范性等内容。

（6）上级农村土地承包经营权管理部门应制订统一的方案，对下级部门上报的空间数据进行检查、组织和整合后导入本级数据库。

### 公示审核

（1）调查信息公示表

①根据权属调查结果，以发包方为单位按承包方顺序逐地块公示调查结果，形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》。

②调查信息公示表的主要内容包括承包方（代表）姓名或名称、承包地块的编码、合同面积、实测面积和地块四至等信息。各地可根据实际情况增加或调整公示内容和信息。

③调查信息公示表以发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表和地块测量结果为依据。

（2）审核公示

①地块分布图和调查信息公示表制作完成后，交由村（组）农村土地承包经营权确权登记颁证工作组进行审核。

②审核通过后在地块分布图所涉集体经济组织范围内按要求进行张榜公示，公示期限不应少于7天。

（3）勘误修正

对公示过程中发包方和承包方提出的异议，调查员应配合确权登记颁证工作组及时进行核实、修正，并再次进行公示，公示期限不应少于7天。

（4）结果确认

公示无异议的，根据调查和公示结果以承包方为单位制作农村土地承包经营权公示结果归户表，由发包方、承包方（代表）进行签章确认。

### 生成合同

公示审核无误后，系统可自动生成农村土地承包经营权合同，乡镇用户可打印一式四份，先由承包方与发 包方签定土地承包确权合同，乡镇、发包方、农户、档案部门各存档一份；再由乡镇农经部门对农村土地承包经营权合同电子版进行鉴证，生成农村土地经营权登记申请书，并提交县农业行政主管部门进行审核。

### 建登记薄

- 根据乡镇上报的登记资料，由县级农村土地承包管理部门按照统一格式，建立土地承包经营权登记薄。

- 土地登记簿应当采用纸质和电子介质。应当采取多种方式多地备份。

### 完善证书

- 依照土地承包经营权登记簿记载内容，适时对承包经营权证书进行完善

- 根据实际需要，进行经营权证的补发，换发，或完善原有的经营权证书内容。

- 第二轮延包期间依法承包土地但未颁发农村土地承包经营权证的，在确权登记的基础上，补发农村土地承包经营权证；

- 第二轮延包后颁证不规范的，换发农村土地承包经营权证；

- 承包期内，承包主采取转包、出租、入股方式流转土地承包经营权的，不须办理农村土地承包经营权证变更；

- 采取转让、互换方式流转土地承包经营权的，当事人可以要求办理农村土地承包经营权证变更登记；

- 因转让、互换以外的其他方式导致农村土地承包经营权分立产、合并的，应当办理农村土地承包经营权变更；

- 农村土地承包经营权证严重污损、毁坏、遗失的，承包方应向乡（镇）人民政府农村经营管理部门申请换发、补发。

### 资料归档

按照2010年农业部、国家档案局颁发的《关于加强农村土地承包档案管理工作的意见》（农经发[2010]12号），由县乡农村土地承包管理部门整理登记相关资料进行归档。

## 4.2农村土地承包经营权确权登记颁证信息化建设服务

### 4.2.1数据库汇总建设符合《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》要求；

### 4.2.2提供正版GIS平台，平台具备空间数据采集功能、编辑处理功能、制图功能、空间分析功能等；

### 4.2.3为保障数据安全，优先选择国产GIS平台软件；

### 4.2.4提供的承包经营权管理系统需通过农业部测评；

### 4.2.5 管理信息系统满足承包地块成图、建库、出图、登记颁证、流转等需求，具体功能要求如下：

#### 4.2.5.1承包经营权建库子系统

主要实现为调查数据的采集、编辑、接边、检核、转换、显示、查询、汇总、导出管理等工作，完成农村土地承包经营权数据库的建设。

（1）数据建库字典配置：能够根据数据库标准配置数据库结构进行图层管理，根据需求并能扩展数据库结构。

（2）矢量数据采集：1）能够加载影像数据，进行地块等数据的矢量化采集；2）提供丰富的作图命令。提供符号编辑功能，配置丰富的符号显示。

（3）多源数据接收转换：支持方便快捷的数据采集同时，还支持txt坐标、dwg数据、VCT、MDB等数据的转换,如一键式转换dwg数据，针对外业测得的CAD数据，提供一键式转换功能，将数据转换成为建库所需的标准数据，且能保证图形正确属性齐全。

（4）数学基础转换：支持数据的投影系统转换、坐标变换。

（5）完备的数据检查体系与处理功能：1）灵活的图形属性检查机制，可对检查规则进行自定义配置；2）针对单层或多层图形数据提供属性检查及图形拓扑检查，格式和精度分析功能；3）对于错误数据处理系统提供方便快捷的自动批量一键式处理或手动交互式处理功能：4）地块跨界检查：系统自动检查地块是否跨小组界线，可批量裁剪；并且能够定位跨界地块，进行修改；5）地物属性批量修改。支持字段赋常值、字符截断、字段拼接、字符替换等；6）能对数据进行接边操作。

（6）权属调查信息录入：录入调查数据并能和GIS数据进行数据关联。发包方、承包方、地块信息支持手工录入及通过excel批量挂接，并且支持自定义增删字段及模板编辑。包含新增、修改、删除等维护。

（7）共有地块管理：共有地块管理，可以实现对难以明确划分界限的共有地块的管理。

（8）自动化的数据库维护功能：1）基于入库数据，提供一系列的标准化维护，使数据更加完善，包括地块编码的标准化维护，长、宽维护，面积维护，地块四至维护等；2）界址点和界址线能够自动拓扑生成；并且支持从原有界址点线中维护属性；3）批量生成承包方相应的农村土地承包经营合同、经营权证、登记簿，提高数据的准确性。

（9）成果应用管理：1）批量输出汇交成果包及批量输出承包合同、经营权证、登记簿等；2）实现经营权证的套打；3）能够支持不同范围（地块、户、村民小组、村集体、乡镇、区县等）的产权调查宗地图、地籍图、自定义图件的显示和输出；4）能够满足不同主管部门对辖区内土地承包经营权登记情况的多种查询和统计分析的需求。

#### 4.2.5.2承包经营权登记颁证子系统

具备对农村土地承包经营权的管理能力，实现农村土地承包经营权调查数据管理、合同管理、登记颁证、档案归档、查询统计及WEBGIS图形数据管理等业务功能，实现对县级农村土地承包经营权的管理。

（1）调查数据管理：支持发包方、承包方和承包地块信息的录入、修改、删除、查询等功能。

（2）承包合同管理：具备承包经营权登记确权、变更等环节的合同的管理功能。1）能够单个或批量生成家庭承包合同和其他承包合同，合同能直接打印，单个导出及批量导出word格式；2）变更合同生成。土地发生流转后能根据流转合同生成变更合同，变更合同直接打印及导出word格式。

（3）经营权登记颁证管理：1）具有农村土地承包经营权登记的功能，能够实现承包经营权初始登记，经营权证变更登记，补证、换证、注销等其他登记的管理；2）具有农村土地承包经营权权证管理功能，能够实现权证个人或按集体批量申请、审核、生成的流程化办理，实现权证打印输出、权证套打、备案登记、信息化归档入库等功能；3）权证办理过程中能实时查看GIS图形、定位地块等功能；4）验发经营权证。对农户是否已经领证进行管理。

（4）档案归档：1）对农经管理资料（土地台账、登记簿、承包合同等）进行信息化资料归档；2）对农经权档案提供三维可视化的直观查询、展示浏览功能。

（5）流转合同备案管理：农村土地承包经营权流转合同生成备案管理。能够根据流转双方信息自动获取信息生成流转合同，减少录入工作量。流转备案的合同包括转包、出租、入股、转让、互换、征占用、分户、合户等流转合同。

（6）查询与统计：针对（县）县、镇农经主管部门的工作需要和权限设计查询与统计功能。为不同部门实现本辖区内农村承包土地调查数据和农村土地承包经营权管理业务情况的查询、汇总统计分析。

（7）WEBGIS图形数据管理：图形数据管理是对发布的地图进行查看分析。实现承包方、宗地等信息查询、归户查询、承包专题分析、图形定位查询、空间分析、多窗口展示及各种功能操作等。

### 4.2.6机房配置

| 序号 | 名称及主要配置 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务器： 2U机架式，2颗Intel Xeon E5-2640v2 8C 2.0GHz 20MB Cache处理器，32GB内存，3块1TB 2.5in SFF 7.2K 6Gbps HS SAS硬盘，阵列卡M5110e，ServeRAID M5100 Series 512MB Cache,支持 SAS/FC HBA卡 ，1块8GB的FC HBA卡。支持RAID0,1,5，2x550W冗余电源，DVD-RW，三年7＊24＊4小时保修服务 | 1 |
| 2 | 应用服务器： 2U机架式，2颗Intel Xeon E5-2609v2 4C 2.5GHz 10MB Cache处理器，16GB内存，2块300GB 15K 6Gbps SAS 3.5in 热插拔硬盘，阵列卡M5110，支持 SAS/FC HBA卡 ，1块8GB的FC HBA卡。支持RAID0,1，550W电源，DVD-RW，三年7＊24＊4小时保修服务 | 1 |
| 3 | KVM控制系统： 支持接口数 ≥8个；支持分辨率 1600×1280；切换方式 按2次大写键可切换服务器；全面支持Windows9x/2000/XP/Vista/7、NT、UNIX、LINUX、NOVELL、DOS、Solaris等多种系统；支持跨平台；带液晶显示器 | 1 |
| 4 | 网络交换机： 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口 包转发率：72Mpps 交换容量：256Gbps | 1 |
| 5 | 路由器： 企业级路由器； 10/100/1000Mbps传输速率，3个GE（1个Combo） 2个USB2.0端口 1个Mini-USB控制台端口 1个串行辅助/控制台端口；包转发率1Mpps，支持3G，整机交换容量32Gbps | 1 |
| 6 | 防火墙： 安全网关，2GE Combo+2 GE，VPN支持，支持CE，ROHS，CB，UL，VCCI安全标准 | 1 |
| 7 | 磁盘阵列： 2个控制器；4个6Gb SAS和8个8Gb FC主机接口，支持千兆、万兆主机接口； （存储容量7T，硬盘转速：15000 rpm） | 1 |
| 8 | 光纤交换机： 24端口(8端口激活,含8*8Gb多模SFP)-单电源(交流)，含3年7×24服务 | 1 |
| 9 | 机柜： 容量42U；优质宝钢冷轧钢板，脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂承重：1000KG，框架采用九折型材结构，左右侧板使用搭扣连接，可实现快速拆卸；内部安装四条可调节立柱，确保能承受各种设备。 | 2 |
| 10 | UPS： 双转换在线式UPS； 冗余：并联冗余 输入配线：三相四线线+地线, 输入电压范围220V:304-478VAC 输出电压范围220V:220±2%VAC 电流峰比值：3:1 输出功因数 0.8 输出波形，正弦波， 超载能力：105%~130%维持10分钟，130%以上维持1分钟 转换时间：零转换 工作环境：温度0℃-40℃ 湿度 20%-90%； 电池电压：电池VT100-12 192VDC A16电池柜2个, 稳压延时：2小时, 配备VT100-12 铅酸蓄电池 32块 | 1 |
| 11 | 空调 | 1 |
| 12 | 机房装修、综合布线、安防报警系统等 | 1 |
| 13 | 软硬件安装调试（软硬件设备施工） | 1 |

五、提交成果

测绘部分：

1、图件成果：调查工作底图、地块分布图、数字正射影像图、地籍图等图件；

2、文字成果：工作方案、 技术设计书、申请书、 委托书等材料。

3、表格成果：发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、承包合同书、农村土地承包经营权调查信息公示表、农村土地承包经营权证登记簿、农村土地承包经营权证申请书、承包经营权证等成果。

4、数据库成果：提交符合标准要求的标段承包经营权数据库。

软件部分：

## 1、温县农村土地承包经营权管理信息系统一套，包含

1）正版GIS平台一套

2）承包经营权建库子系统

3）承包经营权登记颁证子系统

## 2、温县农村土地承包经营权汇总数据库一套

## 3、信息化机房