说  明  书                                                                                                                                                    1、概述

1.1任务依据

《焦作市温县C020老蟒河桥改建工程》设计委托书

1.2技术指标

（1）设计荷载：公路-Ⅱ级

（2）桥面宽度：6.5m：0.5m（防撞护栏）+5.5m（行车道）+0.5m（防撞护栏）

（3）桥面横坡：2％

（4）水路交角：90°

（5）设计洪水频率：1/50

（6）地震动加速度峰值：0.1g

（7）桥梁设计基准期：100年

（8）桥梁设计安全等级：二级

1.3技术标准与设计规范

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发（2007）358号）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2004）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）

《公路桥涵设计通用规范》（JTJ D60-2004）

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

《公路桥涵板式橡胶支座》（JT/T4-2004）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

2、桥梁设计概况

2.1老桥概况

老蟒河桥位于温县温泉镇C020上，原有桥梁是4-5.5m钢筋混凝土板桥，全长22m ，桥宽6m。老桥结构为桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。桥梁水路交角为90度。

老桥病害主要有：老桥两侧无防护栏杆，桥面板多处钢筋裸露，承载力下降。墩台盖梁两侧无挡块，宽度、长度均不满足抗震要求。该桥梁目前已无法满足车辆及行人安全行驶要求，急需进行改建。

2.2 改建方案

依据现场实际地质、地形，结合业主的意见，设计采用整幅1-20m预应力钢筋混凝土空心板桥，下部结构采用桩式桥台，钻孔灌注桩基础。桥梁全长32m，水路交角为90度，详见桥型总体布置图。

3. 场地工程地质条件

3.1地质构造及地形地貌

- 场地大地地质构造为新华夏经向构造体系与东秦岭纬向构造体系的复合部位，区域构造为晋东南山字形构造体系东翼反射弧地带，本区构造受区域构造控制，喜山运动以来本区以沉降运动为主，沉积了厚度较大的第四纪沉积物，据研究，该区无全新活动断裂通过。

3.2水文、气象及冻土

- 温县气候属于暖温带大陆性季风气候。历年平均气温15.5℃，极端最高气温为42.5℃，极端最低气温为-8.5℃；据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011）附录F《中国季节性冻土标准冻深线图》及当地气象资料可知，该场地土层冻结深度为0.31米（小于标准冻结深度60cm）。

3.3地层结构及地基土分层描述

- 根据野外钻探揭露，现场判别，结合原位测试和室内土工试验资料，场地40.0m深度内地层按其成因类型、岩性及工程地质特性将其划分为5个单元层，现自上而下分层描述如下：

- ①层 耕土(Q4ml):

- 黄褐色,可塑,以耕植土为主,夹腐植物、植物根须及炉灰渣等,土质松散。场区普遍分布，厚度1.20m;层底标高98.80m;层底埋深1.20m。

②层 粉土（Q4al）:

- 浅黄褐色,硬塑至可塑,个别坚硬；湿至稍湿；密实；含少量姜石及铁锰结核,可见大量的白色菌丝状氧化钙条纹,无摇震反应,光泽反应稍明显,韧性及干强度中等；无湿陷性。厚度8.80m,层底标高90.00m,层底埋深10.00m。

③层 粉质黏土（Q4al）:

- 黄褐色,可塑至硬塑；稍湿；密实；含少量姜石及铁锰结核,可见少量的白色菌丝状氧化钙,含少量黑色斑点状碳化物；无摇震反应,光泽反应明显,韧性及干强度中等；大孔隙结构不明显,无湿陷性。厚度3.80m;层底标高86.20m;层底埋深13.80m。

④-1层 粉土（Q4al）:

- 黄褐色至灰褐色, 可塑；密实，湿，少含小园砾石；局部为薄层粉砂与粉土互层,粉砂呈透镜体状分布,约2-3cm厚,多胶结成层；摇震反应慢,光泽反应不明显,韧性及干强度低。厚度2.20m;层底标高84.00m;层底埋深16.00m。

④层 粉土（Q4al）:

- 黄褐色,软塑；湿；含少量姜石及铁锰结核,含少量黑色斑点状碳化物；粒径小于0.075mm的颗粒质量为总质量的12.8%～14.8%；摇震反应慢,光泽反应不明显,韧性及干强度中等,无湿陷性。厚度3.00m;层底标高81.00m;层底埋深19.00m。

⑤层 粉土（Q4al）:

- 灰褐色, 坚硬；密实；稍湿；零星分布小颗粒姜石及铁锰结核,摇震反应慢,光泽反应明显,韧性及干强度高。厚度2.50m;层底标高78.50m;层底埋深21.50m。

⑥层 粉质黏土（Q4al）:

- 黄褐至红褐色,可塑至硬塑, 下部坚硬；可见零星分布的小颗粒姜石；摇震无反应,有光泽反应,韧性及干强度高,无湿陷。场区普遍分布，厚度:5.00-5.00m,平均5.00m;层底标高:73.50-73.50m,平均73.50m;层底埋深:26.50-26.50m,平均26.50m。

⑦层 中砂（Q4al）:

- 灰黑色至黄褐色,湿，密实；矿物成分以石英、长石为主，含云母等暗色矿物，少含动物壳碎片,有轻微胶结现象；粒径大于0.25mm颗粒质量超过总质量的55.1%～58.1%。厚度12.70m;层底标高60.80m;层底埋深39.20m。

⑧层 粉质黏土（Q4al）:

- 黄褐色,硬塑；稍湿；可见少量的小姜石颗粒；摇震无反应,有光泽反应,韧性及干强度高,无湿陷。该层未穿透。该层未穿透。最大揭露厚度0.8米。

3.4场地及地基地震效应

- 温县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

- 本工程拟采用钻孔灌注桩，依据场地所处地貌单元，地层时代、岩土条件及地下水条件（历史最高水位平均埋深在11m左右），依据第4.3.1条及4.3.3条，该场地综合可判别为不液化场地。为进行建设的一般地段。

- 据岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）第5.7.11条文说明的表5.5，当抗震设防烈度7度，承载力特征值fa＞80kPa，等效剪切波速Vse＞90m/s时，可不考虑震陷影响。根据以上综合分析，本场地地基土可不考虑震陷影响。

3.5特殊土及不良地质作用

- 场地土经取土试验，无湿陷性；场地也未见其它特殊土。场地内无滑坡、崩塌及泥石流等影响场地稳定的不良地质作用。

3.6场地稳定性与适宜性评价

经现场调查及岩土工程勘察结果表明，场地上部土层经取土试验无湿陷性。拟建物场地地面的附着物已清理，场地无掩埋的冲沟、暗滨、暗塘，无活动断裂、滑坡及埋藏的古河道、沟浜、空洞、孤石等对工程不利的埋藏物等，但应进行基底铲探。场地无其他特殊土及不良地质作用。场地内及其附近地区地质构造简单，属于较稳定的工程地质区，地基基本稳定，适宜建筑。

4、主要材料

4.1混凝土

预应力钢筋混凝土空心板：C40混凝土

桥面铺装：15cm C40防水混凝土

盖梁、挡块、耳背墙：C30混凝土

基桩：C25水下混凝土

4.2钢材

4.2.1预应力钢筋均采用按GB/T5224-2003标准，钢绞线为φs15.2低松弛高强度钢绞线，其标准强度f pk＝1860Mpa，弹性模量Ep =1.95×105 MPa。

4.2.2钢筋：HRB400热轧螺纹钢筋,其性能应符合 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB1499.2-2007的规定。HPB300光圆钢筋，其性能应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008的规定。

4.2.3 钢板采用GB/T700 -2006的规定。

4.3 支座：本桥采用GYZ 250×52圆板式橡胶支座，板式支座应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2004）的要求。

4.4 伸缩缝：0#、1#桥台处设置GQF-C40型伸缩缝。伸缩缝的性能应符合中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁伸缩装置》JT/T 327-2004的规定和要求。

4.5 泄水管：采用直径11cm 的PVC泄水管。

4.6 桥面铺装：桥面铺装采用15cm C40防水混凝土，双层钢筋网。

4.7 防撞护栏：防撞护栏采用C30 混凝土，型号为SB-F级。

5、设计要点

5.1结构计算

5.1.1为降低预制板钢材用量及减少预应力引起的反拱度，预应力混凝土预制板按部分预应力混凝土A类构件设计。

5.1.2设计计算采用平面杆系结构计算软件计算，桥面现浇层参与结构受力，空心板桥的横向分布系数，支点按杠杆法计算，四分点到跨中按铰接板梁法计算，支点到四分点按直线内插求得。

5.2空心板设计

5.2.1本桥桥面铺装设计采用混凝土面层，厚度为15cm，成桥后按面层5cm作为磨耗层，不参与结构受力，预制板与10cm现浇整体化下面层混凝土层共同受力进行设计，未计入铰缝截面参与受力，但考虑铰缝联结作用。

5.2.2预应力混凝土预制板中预应力钢束的有效长度包括钢束的锚固长度在内。

5.2.3设计参数

1）混凝土：C50混凝土重度γ=26.0kN/m³，弹性模量为Ec=3.45x104Mpa。C40混凝土重度γ=25.0 kN/m³，弹性模量为Ec=3.25x104Mpa。C30混凝土重度γ=25.0 kN/m³，弹性模量为Ec=3.0x104Mpa。

2）预应力钢筋：弹性模量Eρ=1.95x105Mpa，松弛率ρ=0.035，松弛系数ζ=0.3。

3）预应力损失计算的相关参数：张拉台座长度按50m计，一端张拉，钢筋回缩值取用6mm。预应力钢筋与张拉台座间的加热养护温差20℃。预应力钢筋张拉控制应力σcon =0.70 fpk =1302 Mpa。

4）竖向梯度温度效应：按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）规定取值。

5.3墩台设计

桥梁下部基桩根据地质资料和《公路桥涵地基与基础设计规范》，桩基按钻孔摩擦设计。施工中如发现地质资料与实际情况不相符时，应及时通知相关单位变更。

5.4抗震措施

5.4.1按基本地震烈度Ⅶ度抗震设防。

5.4.2在盖梁上设置防震挡块。盖梁宽度满足抗震规范的构造要求。

5.4.3在空心板两端部铰缝处设置防震锚栓。

5.5桥梁横向坡度设计

为确保支座处于水平状态，采用盖梁顶面标高、支座垫石及梁底预埋钢板共同来调节桥面横向坡度。

6、施工要点

有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分）（JTG F80/1-2004）有关条文办理外，还应特别注意以下事项。

6.1预制空心板

6.1.1浇筑空心板混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施预埋件是否齐全，确定无误后方可浇筑。施工时，应保证预应力钢筋及普通钢筋位置准确，控制混凝土骨料最大粒径不得大于20mm。浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。

6.1.2为了防止预制空心板上拱过大，预制板与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不应太长，宜按90天控制，存梁期应密切注意空心板的累计上拱值，若超过计算值8mm，应采取控制措施。预制空心板在预应力钢筋放张完成后、各存梁期跨中上拱度计算值及二期.恒载所产生的下挠值如下表所示：

| 项目 | 预应力钢绞线张拉后上拱度(mm) | 存梁30d上拱度(mm) | 存梁60d上拱度(mm) | 存梁90d 上拱度(mm) | 二期恒载作用后的下挠值(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中板 | 9 | 18 | 19 | 20 | -10 |
| 边板 | 9 | 17 | 18 | 19 | -8 |

表注：正值表示位移向上，负值表示位移向下。

6.1.3空心板预制时，按1m一道在铰缝的侧模嵌上50cm长的φ6钢筋，形成6mm凹凸不平的粗糙面。

6.1.4空心板预制时，除注意按空心板设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在预制空心板内。

6.1.5普通钢筋的绑扎工作，要在预应力钢筋张拉结束后8小时进行，以策安全。

6.2 预应力工艺

6.2.1 张拉台座应有足够的强度及稳定性，两端预应力钢筋锚固横梁、放张砂筒等应有可靠的固定等安全防范措施，防治上翻、滑脱等安全事故的发生。

6.2.2 预制空心板预应力钢筋必须待混凝土强度达到设计混凝土强度等级的85%后，且混凝土龄期不小于7天，方可放张。在条件具备时适当增加龄期，提高混凝土弹性模量，减少反拱度。

6.2.3 部份预应力钢筋两端采用的硬塑料套管或硬塑料围裹密实等失效措施应稳固牢靠。

6.3 空心板安装

6.3.1 上构施工顺序：预制空心板→安装空心板→铰缝封底缝，砂浆强度达到设计强度的50%后→浇筑铰缝→浇筑桥面现浇层→浇筑沥青混凝土铺装及附属设施→成桥。

6.3.2 在运输预应力混凝土空心板时，一定要采取措施，勿使预应力产生的负弯矩起破坏作用。可采取措施给空心板施加一个正弯矩。

6.3.3 预制空心板采用设吊孔穿束兜板底加扁担的吊装方法。

6.3.4 桥梁架设若采用架桥机吊装，必须经过验算方可进行，且架桥机的重量必须落在墩台的立柱上。

6.4 其他

6.4.1 预制空心板铰缝面应凿毛成凹凸不小于6mm的粗糙面，10×10cm面积中不少于1个点，并使预制空心板顶面表面粗糙，以利于新旧混凝土良好结合。

6.4.2 浇筑铰缝及桥面现浇层混凝土前应将预制空心板板侧、板顶的浮浆、油污等冲洗清除干净，以保证新、老混凝土良好结合。

6.4.3 浇筑铰缝前应全面撤离桥面上的重型荷载，待铰缝混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级的90%后，方可进行桥面现浇层的施工。

6.4.4 安装板式橡胶支座时，应严格控制支座标高，保证其上下表面与板底面及墩台支承垫石顶面平整密贴、传力均匀，避免支座脱空。

6.5桥面铺装施工注意事项

桥面铺装采用C40自防水混凝土，抗渗等级采用W8。

6.5.1对桥面板上的残留物及松散物用高压水枪进行彻底凿除和清扫。

6.5.2空心板顶面预留有外露架立钢筋，施工时将钢筋网与外露架立钢筋绑扎（或点焊）牢固；并利用槽钢控制标高，横桥向每6m左右一道，槽钢焊接在空心板顶面预埋钢筋上，确保钢筋净4cm的混凝土保护层。

6.5.3在浇筑混凝土前应对空心板表面洒水，使空心板表面保持湿润状态。

7、施工组织设计

7.1 施工工期

本项目拟定9月初开工，到11月底建成通车，工期3个月。

7.2 主要工程施工方法、工期、进度及措施

本项目桥梁上部结构为先张法预应力钢筋混凝土空心板，下部结构为桩接盖梁桥台、钻孔灌注桩基础；上部结构采用预制场集中预制，运输到现场进行统一吊装，以达到节约时间、控制质量的目的。

桩基施工应避开洪水季节，在桩基附近搭建钻孔平台，钻机就位后埋设钢护筒，然后进行钻孔作业，且随时注意天气，在汛期来临之前，把施工人员、机械和生活用物资清出河道、河滩，以避免造成不必要的损失。

7.3 环保与交通

施工过程中应注意环保，施工污水不能乱排放，避免对农田、水源造成污染。

施工地段应树立醒目的施工警示标志，重要施工地段，应用隔离栅把交通与施工现场隔开。尽量避开夜间施工，噪音应控制在允许范围内。

7.4 老桥拆除

7.4.1 拆除顺序

拆除老桥护栏→拆除桥面铺装→凿除板间铰缝连接→拆除老桥桥板→拆除下部墩台及基础→河道清理

7.4.2在进行梁板拆除前，需将桥面所有的杂物进行清理、运走，不得随意丢至河中； 梁板吊起、平移、拖走时均需要专人指挥及防护，在吊起及平移时，两端要同时平行操作。

7.4.3拆除前对每位施工人员进行安全教育及交底，讲安全操作规程、操作顺序和操作要领，所有施工人员考试合格后上岗，严禁酒后上岗、带病上岗。 桥梁两侧封闭，专人值班，非操作人员一律不得进入施工现场。

8、耐久性要求

本桥所处的环境类别为II类（严寒地区的大气环境、使用除冰盐环境、滨海环境），II类环境对结构混凝土耐久性的基本要求如下表。

S4-5-1

结构混凝土耐久性的基本要求

| 最低混凝土强度等级 | 最大水灰比 | 最小水泥用量 （kg/m3） | 最大氯离子含量（％） | 最大碱含量 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C30混凝土 | 0.5 | 300 | 0.15 | 3 |

本桥所处位置环境类别为II类，混凝土保护层要求如下：梁、板等结构受力主筋保护层不小于40mm，墙式护栏受力主筋保护层不小于25mm，箍筋保护层不小于25mm，收缩、分布、防裂等表层钢筋保护层不小于20mm。

9、其它

9.1 桥梁上、下部结构的所有外露钢构件均须进行防锈、防蚀处理。

9.2 桥梁施工完成后，应按照相关规定进行动、静载实验。

9.3 本桥设计文件中所采用的防水材料、支座等定型产品的设计所涉及的产品名称、品牌仅作为设计参数采用的参照，不作为产品采购的指导。

9.4 施工前校核要求

9.4.1 施工单位进场后应对桥位处地面线进行复测，如出现与设计所采用的地面线不符应上报施工监理及设计代表，并根据实际情况报告设计单位，由设计单位决定是否需要调整桥梁下部结构设计。

9.4.2 施工单位进场后应对全桥标高系统进行复核，以确保无误。

9.5  其它未尽事宜，请按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG FS0/1-2004）的有关规定严格执行。