温县公共资源交易中心电子设备采购项目

询 价 文 件

项目编号：温交易【2016】198-3A号

采 购 人：温县公共资源交易中心

代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

二〇一六 年 九 月

# 询价采购说明

中科高盛咨询集团有限公司受温县公共资源交易中心委托，就温县公共资源交易中心电子设备采购项目  以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、采购人：温县公共资源交易中心

联系人：陈先生

电   话：0391-6135062

二、代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

联系人：陈尚楠

电   话：15978786479

三、项目名称：温县公共资源交易中心电子设备采购项目

项目编号：温交易【2016】198-3A号

四、项目预算：267500.00元（贰拾陆万柒仟伍佰圆整）

五、需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展扶持政策、节能产品及环境标志产品优先采购。

六、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

七、询价文件发售信息

询价文件出售时间:2016年9月5日9时00分— 2016年9月9日18时00分止。（节假日除外）

询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费

询价文件售价：人民币300元/份（售后不退）

八、询价会有关信息

询价会时间：2016年9月13日15时30分

询价会地点： 温县公共资源交易中心三楼开标厅。

九、询价文件的澄清或修改

提交响应性文件截止之日前，代理机构可以对询价文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为询价文件的组成部分。

十、询价响应性文件接收信息

询价响应性文件1正、4副，签字盖章密封后，于2016年9月13日15时30分，送至温县公共资源交易中心三楼开标厅，逾期不予接受。

十一、询价响应性文件应包括以下内容

- 法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件；

- 报价一览表、服务承诺；

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，依法缴纳的税收证明（或完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表等加盖公章的复印件；

- 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明原件；

- 反商业贿赂承诺书原件；

- 保证金交纳凭证复印件；

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

十二、响应性文件的补充、修改或撤回

供应商在提交询价响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

十三、询价小组由相关专家（专业人员）2人和采购人代表1人共3人组成。

十四、成交原则:符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

十五、交货期： 10个日历天。

十六、付款方式：验收合格后付全部价款的95%，剩余5%作为质保金，三个月后无质量为题付清全部。

十七、询价保证金：保证金的金额2000.00元整；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年9月12日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

发生下列情况之一，询价保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应性文件截止时间后撤回响应性文件的；

（2）供应商在响应性文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（5）询价文件及相关法律、法规规定的其它情形。

十八、供应商的最后报价应包括询价文件要求的全部服务及相关的所有费用

十九、对小型或微型企业投标的扶持：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

8.2.2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

8.2.2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

8.2.2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

8.2.2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

8.2.2.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

8.2.2.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二十、出现下列情形之一的，代理机构可终止询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 采购项目要求及参数

一、采购项目内容：监控专用存储硬盘、硬盘录像机、交换机等。

二、技术参数：

| 电子设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 监控专用存储硬盘 | 容量（GB） 4000 接口 SATA3 转速（rpm） 5900 缓存 64MB | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 （注：必须与市中心接入方式实现联网） | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | CPU ：Intel I3-4170，主频≥3.7GHz，3M缓存 主板：Intel H81及以上 内存：配置≥4G DDRIII 1600MHz 内存 显卡：1GB独立显卡 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘：≥500GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 光驱：DVD光驱 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 *显示器：≥19.5寸液晶显示器，标配低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的证书或官网截屏，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”*键盘、鼠标 ：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 接口：≥6个USB接口（至少2个USB3.0，并且前置USB接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口、VGA接口； 电源：110/220V 180W 节能电源 *机箱：标准MATX立式机箱，机箱体积小巧，不大于20L | 台 | 21 |  |  | 评标室 |
| 4 | 电脑 | CPU ：Intel I3-4170，主频≥3.7GHz，3M缓存 主板：Intel H81及以上 内存：配置≥4G DDRIII 1600MHz 内存 显卡：1GB独立显卡 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘：≥500GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 光驱：DVD光驱 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 *显示器：≥19.5寸液晶显示器，标配低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的证书或官网截屏，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”*键盘、鼠标 ：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 接口：≥6个USB接口（至少2个USB3.0，并且前置USB接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口、VGA接口； 电源：110/220V 180W 节能电源 *机箱：标准MATX立式机箱，机箱体积小巧，不大于20L | 台 | 11 |  |  | 开标办公 |
| 5 | 电脑 | *CPU ：Intel I5-4590，主频≥3.3GHz，6M缓存 主板：Intel H81及以上内存：配置≥4G DDRIII 1600MHz 内存 显卡：1GB独立显卡 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘：≥500GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡光驱：DVD光驱 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 *显示器：≥19.5寸液晶显示器，标配低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的证书或官网截屏，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”*键盘、鼠标 ：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 接口：≥6个USB接口（至少2个USB3.0，并且前置USB接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口、VGA接口； 电源：110/220V 180W 节能电源 *机箱：标准MATX立式机箱，机箱体积小巧，不大于20L | 台 | 1 |  |  | 监控管理 |
| 6 | 电脑 | *CPU ：Intel I5-4590，主频≥3.3GHz，6M缓存 主板：Intel H81及以上 内存：配置≥4G DDRIII 1600MHz 内存 显卡：1GB独立显卡 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘：≥500GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 光驱：DVD光驱 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 *显示器：≥19.5寸液晶显示器，标配低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的证书或官网截屏，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”*键盘、鼠标 ：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 电源：110/220V 180W 节能电源 *机箱：标准MATX立式机箱，机箱体积小巧，不大于20L | 台 | 7 |  |  | 监督室 |
| 7 | 交换机 | 整机性能 背板带宽≥48Gbps，提供官网链接及截图作为证明 包转发率≥38.7Mpps，提供官网链接及截图作为证明 固化端口22个10/100/1000BaseT自适应以太网端口, 2个10/100/1000BaseT 聚合端口 MAC地址≥8K 支持流控开关 ,标准机架设备。 | 台 | 6 |  |  | 电子评标组网 |
| 8 | 接入交换机 | 整机性能 背板带宽≥48Gbps，提供官网链接及截图作为证明 包转发率≥38.7Mpps，提供官网链接及截图作为证明 固化端口22个10/100/1000BaseT自适应以太网端口, 2个10/100/1000BaseT 聚合端口 MAC地址≥8K 支持流控开关 ,标准机架设备。 | 台 | 3 |  |  | 与市中心设备对接 |
| 9 | 防火墙 | 硬件规格 为保证性能效果，本次采购非UTM产品； 请使用专业的防火墙或下一代防火墙设备投标，所有关于该投标产品的产品彩页及产品资质证书等必须体现“防火墙”或“下一代防火墙”关键字，而非“UTM”或“统一威胁管理”相关内容； 要求固化千兆电口数量≥10个； 为保证产品易用性，确保设备日志信息和版本信息快速备份及无障碍恢复，所投产品须配置软件实际支持、可正常使用的至少1个USB2.0接口； 性能 设备最大吞吐量≥1.5Gbps； 最大并发连接数≥50万； 每秒新建连接数≥4000； IPSEC VPN吞吐量≥1Gbps；IPSEC VPN隧道数≥200，设备本身要求自带200个VPN授权； SSL VPN吞吐量≥30Mbps； SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个VPN授权； 要求IPS吞吐量≥200Mbps；要求配置虚拟防火墙数量≥10个； 部署方式 支持路由模式；支持透明（网桥）模式；支持混合模式； 防火墙特性 支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等；支持802.1x协议实现二层准入控制； 流控管理 支持基于源IP、权重、溢出等方式的多链路出口负载均衡，并提供配置截图；支持每IP限速策略设置； 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； 虚拟防火墙 要求支持每个虚拟防火墙独立管理；为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； 支持不同虚拟防火墙之间数据路由和透明转发模式； VPN功能 支持PPTP、L2TP、IPSec、SSL VPN功能； 支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； 防病毒 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，并提供第三方病毒合作证明材料；支持对IM文件传输内容进行病毒过滤； 支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 投影仪 | 1.显示技术：0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶显示板×3 2.亮度：≥3500流明亮度 3.对比度：》10000:1 4.分辨率：1024*768 5.变焦：1.2倍变焦镜头 6.声音输出：16W 7.灯泡功率：225W UHP 7.画面比例：4:3 8.校正方式：手动垂直梯形校正 9.输入/输出端子：15针微型D-sub端子×2、HDMI端子×2、RCA 端子×1、微型立体声端子×2；RCA端子x1(L/R)、15针微型D-sub端子×1、微型立体声端子x1、USB(B)×1、无PC演示/无线网络：USB(A)×2 (USB无线网卡为选购件)、R232C×1、RJ-45端子×1 10.内置时间管理表，轻松实现根据时间表管理投影开关机及信号选择 11.采用最新的“焕影”图像优化技术，对图像内暗场和细节进行自动调节，弥补因灯泡亮度衰减带来的画面清晰度不足，给客户带来持续地真实色彩体验。 12.数字放大和缩小投影画面功能，手动聚焦，1.35倍数字变焦n/a (Digital x1.35) | 台 | 5 |  |  |  |
| 11 | 打印机 | 打印幅面 A4 打印速度 30页/分钟 打印分辨率 HQ1200、600x600dpi 标准（最大）内存 32MB 纸张输出容量 标准：100页 双面打印 随机硒鼓寿命 12000页 随机墨粉容量 2600页 | 台 | 12 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、交货期：

10个日历天。

交货时，由采购人组织人员验收，如不符合合同要求，供应商承担相应违约责任。

四、售后服务：本项目验收之日起，成交供应商提供3年免费质保服务。严格按照招标文件提供服务，保证产品质量，售后服务提供24小时技术支持。服务期限内出现问题的，成交供应商要在1小时内及时响应，24小时内解决问题，解决不了的，须提供相应的应急和安全措施。

五、付款方式：验收合格后付全部价款的95%，剩余5%作为质保金，三个月后无质量问题付清全部。

第四部分  附件—响应性文件格式

附件1：

询价报价单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）；

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件2：            法定代表人授权委托书

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为温交易【2016】198-3A号的        项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）           被委托人：

法定代表人：

附：身份证正反面复印件：

年   月   日

附件3：

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                               采购活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）

年   月   日

附件4：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日 期：

附件5

营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，依法缴纳的税收证明（或完税证明），依法缴纳社会保障资金的证明，财务报告或财务报表等加盖公章的复印件

附件6

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件7

保证金交纳凭证复印件

附件8

供应商认为有必要提供的其他资料