第三标段招标项目技术参数及服务要求

体音美器材技术参数指标

| 单套中学体育器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 发令枪 |  |  | 可同时装2～5发子 弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 |  | 3 |
| 2 | 起跑器 |  |  | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 付 |  | 12 |
| 3 | 大体操垫 |  |  | 1. 规格：2000±10×1000±10×100±5mm，折叠式。 2. 体操垫外套为帆布，填料为整块海绵、聚氨酯35#密度以上，软硬均匀、适宜，回弹效果好。 3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。 4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。 | 块 |  | 20 |
| 4 | 小体操垫 |  |  | 长1200±15mm，宽600±15mm，厚50±5mm；外层面料要求：结实耐用；内胆为整块35＃密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧应各有提手；色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 | 块 |  | 100 |
| 5 | 单杠 |  |  | 室外地埋式，地埋牢固可靠。立柱选用φ114MM,壁厚不小于2.5毫米的钢管制作，符合GB19851.1要求。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。安全性能符合GB19272要求。 | 付 |  | 10 |
| 6 | 双杠 |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1用GB19272有关要求。横杠采用玻璃钢拉丝，立柱采用φ114mm钢管，壁厚不小于2.5mm。符合GB19851.2和和GB19272要求要求。 | 付 |  | 10 |
| 7 | 肋木架 |  |  | 宜三柱二间，使用宽度≥1000mm,最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距300mm，握持直径30mm～35mm | 间 |  | 4 |
| 8 | 平 梯 |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1和GB19272有关要求。 | 架 |  | 3 |
| 9 | 剑 |  |  | 钢制品。剑总长900mm，剑柄长150mm,质量不小于600g。剑身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. | 柄 |  | 50 |
| 10 | 棍 |  |  | 棍为白腊木制作，全长不小于1600mm，直径为20～25mm，棍身要光滑、无毛刺、无裂纹。 | 根 |  | 50 |
| 11 | 短跳绳 |  |  | 短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 |  | 140 |
| 12 | 长跳绳 |  |  | 长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 |  | 18 |
| 13 | 拔河绳 |  |  | 30米±2米，直径40mm±2mm，光滑，无毛刺，中间有标记，材料应为多股白棕绳或麻绳绞合而成 | 根 |  | 5 |
| 14 | 篮球 |  |  | 1、执行GB/T19851.4-2005中学生用篮球合格品的要求,圆周长695～725mm、圆周差≤3.0mm、质量490 g～560g、回弹高度≥1400mm；2、牛皮或PU(PU:丁基内胆，绕线约1800圈（线重：40-50 g），耐冲击次数3000次不变形、无开胶)；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。 | 只 |  | 60 |
| 15 | 篮球架 |  |  | 一、篮球架符合GB19851.3和GB19272要求。 二、篮球架型式：箱型。 1.箱型：箱体尺寸不小于：2000x1000x400mm，壁厚不小于2.5mm。 2.箱体前部为200x200x4.0mm方管，用以支撑主立柱重量。伸臂为梁式结构，主梁为150x100x3.5mm矩形管，背梁为50x50x2.5mm方管，拉杠壁厚不小于3.0mm焊管。投标商可根据本技术要求使用同等强度的其他规格的钢管和结构，并详细说明所使用材料的规格。 3. 架体表面处理能耐酸碱,耐湿热,抗老化,耐腐蚀,能适合潮湿和酸雨环境,采取除锈处理,确保涂层可以在户外长期使用。色彩中选择搭配,注意整体色彩效果,确保外表鲜艳均匀。 三、篮板：钢化玻璃，厚度不小于12mm，篮板四周有铝合金边框保护。 四、五金件:螺钉,螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。 五、安全性能：框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。 | 付 |  | 4 |
| 16 | 足 球 |  |  | 1、执行GB/T 22892-2008中少年5#合格品球的要求，圆周长675～710mm、质量382～468g；2、牛皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，3层布用天然乳胶合成（第一层红色2*2骨架布，第二层白色3830涤棉布，第三层白色5140涤棉布）丁基球胆]；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 | 只 |  | 60 |
| 17 | 足球门 |  |  | 2号足球门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于89mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 付 |  | 2 |
| 18 | 软式排球 |  |  | 1、执行GB/T 19851.6-2005中小学生用排球合格品球的要求。 2、羊皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，丁基球胆]，冲击8000次以上。表面无模具缝痕迹，接缝表面平整，缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 | 只 |  | 10 |
| 19 | 排球架 |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求。移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm | 付 |  | 3 |
| 20 | 乒乓球台 |  |  | 1、户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要,应符合GB/T19851.7-2005的要求。2、台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。3、球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年(非人为破坏)。4、球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T3905-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉。5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。6、支腿如采用直腿，其结构台腿圆管φ≥76mm；如采用彩虹型支腿，其结构台腿圆管φ≥60mm；壁厚均不小于3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接。7、球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏。8、所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽。9、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 | 张 |  | 10 |
| 21 | 乒乓球拍 |  |  | 1. 供中小学体育教学乒乓球训练用产品应符合GB/T23115的相关要求。2块为1副，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。 2. 产品应符合GB/T23115的相关要求。 | 付 |  | 40 |
| 22 | 羽毛球拍 |  |  | 符合GB/T19851.9要求。。总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm | 付 |  | 40 |
| 23 | 乒乓球 |  |  | 产品应符合GB/T19851.8的相关要求,直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 只 |  | 120 |
| 24 | 羽毛球 |  |  | 应符合GB/T11881的要求、球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 只 |  | 120 |
| 25 | 羽毛球网架 |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求、不锈钢支架，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm | 付 |  | 2 |
| 26 | 肺活量测试仪 |  |  | 1、执行GB/T 19851.12-2005 电子类，简易型，交直流两用。 2、学生体质健康测试器材中包含的器材测量范围及仪器要求均应达到GB/T19851.12-2005中表1的相关要求。 3、安全要求应符合GB/T19851.12-2005中5.2的规定。 4、精度要求应符合GB/T19851.12-2005中5.3的规定。 5、外观及表面质量要求应符合GB/T 19851.12-2005中5.4的规定，均应规整光洁，无较明显的外部机械损伤、涂镀层裂纹、变形等现象。外表面的文字、符号和标志，均应清晰、牢固、无破损、皱折、脱落等现象。 | 台 |  | 1 |
| 27 | 哑铃 |  |  | 30kg，铸铁，电镀 | 付 |  | 40 |
| 28 | 杠铃 |  |  | 50kg，铸铁，弹簧钢杠杆，电镀 | 只 |  | 12 |
| 29 | 摸高架 |  |  | 占地面积：440*200*3000mm 用二保焊焊接 烤漆 无焊渣 无沙眼 焊接牢固 | 根 |  | 5 |
| 30 | 杠铃架 |  |  | 1.参考外型尺寸: 1270mm（长）×1100mm（宽）×2320mm（高）； 2.管材采用50mm×100mm的椭圆管，主体管材厚度≥3mm； 3.器械表面防锈处理； 4.器械与地面接触部位有减震橡胶垫； 5.配120kg杠铃。 训练部位: 股二头肌 股四头肌 | 个 |  | 6 |
| 31 | 跳高海绵包 |  |  | 1规格2m*3m*50CM折叠式，海绵外用绿色帆布缝制， 2．外层面料情况：结实耐用；内胆为整块35＃密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；可折叠。 3．四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不会发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧各有提手； 色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 | 套 |  | 2 |
| 32 | 刀 |  |  | 钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm,质量不小于600g。刀身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. | 把 |  | 50 |
| 单套中学美术器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  | 衬布 | 材料有棉质、麻、丝、绒等。要求染色均匀，经水洗不脱色、不缩水、不变形。长1500mm：宽1300mm。 |  |  | 块 | 30 |  |
| 2 |  | 写生凳 | 1. 供中小学美术教学用。2. 美术凳为升降结构，升降范围0-200mm。3. 凳面支承架采用φ10-15mm的普通碳素钢管制作。4. 脚座采用普通碳素钢板性能优于Q235，厚度不小于1mm。5. 面板与支永架采用螺栓连接。6. 脚座应安装脚套，且着地平稳，无摇晃现象。7. 在垂直受力大于980N时，无变形、扭曲。 |  |  | 个 | 50 |  |
| 3 |  | 写生灯 | 高度：1500-2600mm，照射角度：0°-120°可调，材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀鉻，特点：两节升降，三角底座。 |  |  | 只 | 4 |  |
| 4 |  | 工作台 | 1. 供中小学美术教学用，1. 外形尺寸：2400mm×1200mm×750mm2. 面板：三聚氰胺双饰面中纤板。3. 支撑用静电喷涂钢管。 |  |  | 个 | 8 |  |
| 5 |  | 静物台 | 800mm×600mm×770mm，优质樟子松，表面烤漆处理，符合GB/T 1741-2007 漆膜耐霉菌性测定法的有关要求；含水率应不大于12%；表面色泽均匀、平整、光滑应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。 |  |  | 个 | 4 |  |
| 6 |  | 初中美术教学挂图 | 适合中学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物 |  |  | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 写生画板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学用二、技术要求：1、规格：450mm×320mm×15mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  | 块 | 30 |  |
| 8 |  | 写生画箱 | 教师用 1. 供中小学美术教学用。2. 品种：由水彩画笔1套、水彩颜料1盒、水粉颜料1盒、调色盘(八格式)1个、水具(笔洗器具)1个、毛笔2支、墨汁1瓶、图画纸20张。3. 有内包装，各种器具定位于箱内，容取容放，不得窜动、滑动。4. 写生箱采用优质木材制作，面板采用三层板，表面作油漆处理 |  |  | 只 | 1 |  |
| 9 |  | 写生教具（1） | 配备不少于七种人物石膏像，石膏像大小应符合中小学美术教学需要，比例适当。石膏像:符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷，石膏像外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 写生教具（2） | 配备不少于二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏. 几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 写生教具（3） | 应符合中小学美术教学需要，比例适当。大陶罐6件、小陶罐6件、蜡果6件、禽鸟标本1件。外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 画架 | 材质为优质樟子松, 可折叠；符合GB/T 1741-2007表面色泽均匀、平整、光滑应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。要求倾斜角度可调，画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸：高1400mm； 边框宽40mm；边框厚20mm。 |  |  | 个 | 1 |  |
| 13 |  | 画板 | 一、适用范围：适用于中学美术教学用二、技术要求：1、规格：450mm×600mm×18mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  | 块 | 1 |  |
| 14 |  | 绘图仪器 | 教师用1. 产品每套五件，由大圆规、小圆规、大分规、直线墨笔等组成。2. 产品应符合QB/T3902的相关要求。3. 包装为硬塑盒或木盒，每件工具在盒内均有定位装置。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 丁字尺 | 600mm，教师用1. 中小学美术教学用，合成树脂制作。2. 产品应符合QB/T1474.4的相关要求。 |  |  | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 直尺 | 1000mm，教师用1. 中小学美术教学用，合成树脂制作。2. 产品应符合QB/T1474.1的相关要求。 |  |  | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 曲线板 | 250mm，教师用1. 外形尺寸不小于250mm，厚度≥1mm。为有机玻璃制品，板面平整、光洁、2. 曲线板透明、无划痕、不变形。3. 曲线数量≥9条。 |  |  | 块 | 1 |  |
| 18 |  | 三角板 | 教师用1. 有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、60°、30°。2. 三角板木制或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。3. 三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°，刻度边直线度误差不大于0.8°。 |  |  | 付 | 1 |  |
| 19 |  | 大圆规 | 教师用1. 圆规用塑料制作，或硬质杂木材制作，表面涂油漆。 2. 圆规臂长≥400mm，臂粗≥13mm。3. 圆规角度调节方便，定位牢靠，粉笔加持方便可靠。 |  |  | 个 | 1 |  |
| 20 |  | 大三角板 | 教师用1. 大三角板由两块直角三角板组成，其中一块为等腰直角三角板。2. 大三角板经干燥处理的木材制作或合成树脂制作，刻线边长≥500mm，板厚≥8mm，边宽≥35mm。3. 大三角板0～500mm刻度线，每小格分度值10mm，每100mm处有数字标注。4. 不等腰直角三角板刻线在长直角边上，其一内角为30°，等腰直角三角板刻线在斜边上。5. 三角板角度误差±1°，全长分度值误差≤2mm。6. 三角板刻线均匀、清晰、无断线。 |  |  | 付 | 1 |  |
| 21 |  | 版画工具 | 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含（1）油石：120-240目氧化铝制成、上下面粗细双色磨料；尺寸：10*4*2.5cm。(2)木蘑托：木柄长9cm，木柄光滑无毛刺，圆头直径为4.5cm。(3)胶辊：应符合HG/T 2287-2008印刷胶辊的要求。木柄长10.5cm、胶辊纯天然硅胶材质长10.2cm、胶辊直径3.2cm。(4)木刻刀：木柄光滑无毛刺，刀口锋利应采用优质高碳钢。齿口应有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U形齿等。木柄长10cm,直径1cm，刀口长2cm。(5)石刻刀：长14.7cm, 。(6)马莲：材质应采用一级HIPS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，便于版画磨压，直径10cm。(7)底纹笔：木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀。毛头2寸，手柄长15.5cm、宽3.6cm, ±0.2cm。(8)笔刀：特质钢材、刀口锋利。手柄应采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片，刀口锋利。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 绘画工具 | 1. 供中小学美术教学用。2.本产品包括的工具如下表：塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)水粉画笔: 1、3、5、7、9、11号各一支。舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作 (2)油画笔: 2、4、6、8、10、12号各一支，平峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸（22*10*2.5cm）。(4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味斗笔 ： (5)提斗2支（大提斗、小提斗）笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (6)大白云、小白云：各1支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (7)小依纹：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (8)花枝俏：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 泥工工具 | 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)切割线：1条 ,材质：采用不锈钢细钢丝制成。切割线长度30cm。手柄采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。手柄长度6.5cm；直径1cm。 切割线长度30.2cm，手柄长度6.6cm, 直径1.1cm （2）海绵：1个，圆形；直径7.7cm,厚度3cm，直径7.7cm厚度3cm （3）转台：1个，材质应采用一级PVC塑料材质，双面、中间带轴承，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，直径18cm，高度30mm。 直径18 cm（4）木刮刀：1片，采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。（5）环形刀： 1把，采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。刀长15.5cm。（6）喷壶：1个，采用优质一级PE材质,扳手式喷嘴.可调整喷雾效果，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。高15cm，宽6cm，厚度4cm。（7）拍板：1个，木质，硬质槐木，表面光滑，色泽均匀、平整、弧形背板、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。长19.5cm，宽7cm，高3cm。（8）不锈钢刮板：2个，不锈钢材质，两头圆，长10cm，宽5cm,厚0.1c；一圆一尖，长12cm，宽5cm,厚0.1cm。（9）大头刀：1把，手柄光滑，前有环形刀头表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，手柄长度10.5cm。（10）板刷：1个，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm（11）刮泥铲：塑料质：材质应采用一级ABS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。手柄长18cm，宽5.5cm，厚2mm；（12）泥塑刀：5支，其中8寸三只（13# 14# 20#）6寸俩只（11# 22#）采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，刀身长度20cm。13）平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 纸工工具 | 教师用1. 供中小学美术制作用。塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含：（1）美工刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，要求刀口锋利、不卷刀、刀片有手动可调刀片并有锁位，刀口高碳钢、切割锋利。表面平整无锈斑、裂缝。 （2）纸工白乳胶：是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯制成，要求使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。容量：40ml。 （3）钢制直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm，宽：2.5cm。 （4）剪刀：手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，长14cm。5）花边剪:手柄应采用一级ABS制成，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳。要求刀口锋利、不卷刀、表面平整无锈斑、裂缝，能剪出波浪花纹。长15cm。 （6）刻纸刀：手柄长8.5cm，手柄应采用一级铝合金制成。刀口锋利、合金钢材质，不卷刀、表面平整无锈斑。表面平整无锈斑、裂缝。 （7）割圆刀: 优质塑料，刀片采用优质SK5高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的园型，要求刻度清晰、准确。，割圆直径10-300mm。 （8）切割垫板: 尺寸A4，主要用于刀片切割及雕刻，美观耐用恢复能力强，有刻度。材料采用一级PVC，符合环保要求，无毒、无味。长30cm；宽22cm；厚3mm。 （9）订书机：长10cm，宽2.5cm，高3.5cm。 （10）蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 木工制作工具 | 塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡。符合环保要求，无毒、无味。1、2M卷尺：橡胶护套，双层外壳设计美观，握感舒适，强磁活动尺钩，精确测量内外径，自动锁扣设计。2、木柄手工锯：采用超薄锰钢锯片，双刃磨齿，高频淬火。手柄采用优质木材制成，手感舒适。3、0.25KG钢管柄羊角锤：锤头采用优质钢精工锻造，镜面抛光处理，纤维柄包塑手柄，舒适省力。4、6"半圆木工锉：采用T12特殊钢制造，淬火处理，软塑橡胶手柄，舒适防滑。5、6"圆形木工锉：采用T12特殊钢制造，淬火处理，软塑橡胶手柄，舒适防滑。6、一字螺丝刀6*100 ：刀杆采用CRV合金钢制造，硬度高，韧性好，耐磨性强，软胶手柄，手感舒适，有效防滑，磁性刀头。7、十字螺丝刀6*100 ：刀杆采用CRV合金钢制造，硬度高，韧性好，耐磨性强，软胶手柄，手感舒适，有效防滑，磁性刀头。8、3/8"木工凿：刀杆采用65#锰钢制造。9、200mm钢角尺：不锈钢尺杆，锌合金尺座，雷射刻度，精确度高。10、手推刨：刨身采用优质硬木制作而成，刀片采用优质高碳钢制成。11、油石：材质氧化铝，上下面粗细双色磨料。12、木柄斧头：斧头采用优质钢精工锻造，表面拉丝处理，手柄采用优质木材造，表面光滑无毛刺，舒适省力。13、手摇钻：采用优质高碳钢制成。14、八字头：采用45号钢制成。15、墨斗。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 金属制作工具 | 塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，色彩鲜艳，表面平整，无突起，无气泡。符合环保要求，无毒、无味。1、0.45KG木柄圆头锤：锤头采用优质钢精工锻造，镜面抛光处理，优质木手柄，舒适省力制。2、2M卷尺：橡胶护套，双层外壳设计美观，握感舒适，强磁活动尺钩，精确测量内外径，自动锁扣设计。3、一字螺丝刀6*100 ：刀杆采用CRV合金钢制造，硬度高，韧性好，耐磨性强，软胶手柄，手感舒适，有效防滑，磁性刀头。4、十字螺丝刀6*100 ：刀杆采用CRV合金钢制造，硬度高，韧性好，耐磨性强，软胶手柄，手感舒适，有效防滑，磁性刀头。5、6"半圆锉：采用T12特殊钢制造，淬火处理，软塑橡胶手柄，舒适防滑。6、6"圆形锉：采用T12特殊钢制造，淬火处理，软塑橡胶手柄，舒适防滑。7、6"方锉：采用T12特殊钢制造，淬火处理，软塑橡胶手柄，舒适防滑。8、200mm钢角尺：不锈钢尺杆，锌合金尺座，雷射刻度，精确度高。9、铁皮活动钢锯架：采用优质合金制造，美观，轻便，握感舒适。强劲锁定装置，使用安全。10、透明美工刀：手柄采用一级ABS材质制成，应无毒、无味，光滑无毛刺，刀片采用65号优质锰钢制成，刀刃锋利。11、6"活扳手：电溶漆处理，更加耐腐蚀。TPR手柄，使用更舒适。12、6"黄黑柄钢丝钳：采用60号铬钒合金钢锻造，PP+TPR环保材料手柄。13、台虎钳：采用浇铸钢制成。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 影像资料 | 1.供小学美术教学用，光盘内容为小学美术欣赏教学用。2.光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象。 3.正规出版物。 |  |  |  | 1 |  |

| 单套中学音乐器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 五线谱电教板 |  |  |  |  |  |  | 长1800mm宽100mm高1000mm 128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，具有简谱显示功能。 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 2 | 五线谱教学黑板 |  |  |  |  |  |  | 2m×1m镀锌板基材，防腐防锈，光滑均匀平整，无反光，字迹清晰，墨绿色，电泳铝材边框 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 3 | 钢琴 |  |  |  |  |  |  | 1.规格尺寸:钢琴高度（H）与相 对应铁板高度（h）应符合：h≥H－10.0 高度：121cm 2.声学品质:小字一组a音的频率应在440~447（0~+28音分）范围之内;采用十二平均律;准音组（f~e1）内四、五度音要谐和，全音域内的同度音和八度音要谐和;全音域均匀、连贯、无杂音;全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清;最大允许误差：6 3.演奏性能:白键下沉深度10.8~11.2mm，白键下沉偏差≤0.4mm，相邻两键偏差≤0.5mm，琴键负荷：下降0.55~0.60N，回升0.22~0.28N，相邻两键下降负荷差≤0.6N，琴键运动：灵敏、不互相摩擦，踏瓣运动：平稳、灵活、无杂音；踏瓣控制性能：踩下弱音踏瓣，弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4~1/2，延音踏瓣的止音、延音性能应可靠；踏瓣负荷：弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差≤4.8N。 4.击弦机：动作应顺畅、连贯、灵敏有效且摩擦阻力小，各零部件在连续联动运动时应无明显的阻力变化，活动应灵敏，无杂音，不得松晃，不得有明显晃动，击弦应准确，动作应灵敏、快速，扳动制音器抬档时，制音头离弦、贴弦动作应整齐、一致、有效，表面应光洁、涂镀层外观色泽应一致，不得起泡、脱皮、露底。 5.键盘：白键前端长度50.8~50.9mm,每音组白键宽度165.0~165.8mm,黑键上端面宽度9.6~9.7mm,底宽度11.6~11.7mm,长度94.4~94.6mm,黑键前端高度11.4~12.0mm,琴键间隙0.9～1.1mm,琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角,中盘底面距地面高度≥640mm,白键面距地面高度≥745mm. 6.音板、肋木、弦码、音板框结合应牢固，无开裂，不脱胶 7.弦轴:直径6.95mm,锥度头部应呈正四棱台，应有 1：10.0~1：9.8的锥度 8.外观:琴整体结构应牢固，表面应平整，色泽应均匀协调，缝隙应均匀,各活动件应开闭方便，稳妥可靠,表面涂饰:光泽单位高光：>95,半光：30~85,各部件之间平均值的差值≤1.5.平面度:对角线长度≥1200：公差≤2.5mm,500≤对角线长度<1200：公差≤2mm,对角线长度<500：公差≤2mm. 9.金属零件:铁板结构及外观应牢固，不应有使用和外观上的缺陷：涂层不应气泡、脱皮，踏、瓣、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮表面应光洁，不应有腐蚀和变色。外观色泽应基本一致，不得有起泡、脱皮和露底。 10.塑料零件表面不应有毛刺、锐利边角，弦槌进口德国羊毛毡 ，琴弦德国勒斯劳（ROSLAU）钢丝，弦轴板进口多层枫木弦轴板和经过特殊工艺处理的倒牙装置,音准持久稳定，铁板自动真空铸造技术。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 电子钢琴 |  |  |  |  |  |  | 88键带杠杆重锤力度的钢琴手感键盘；带MIDI合成音源，具有软件升级功能，音色128种以上，具有双音色和键盘分离音色功能，节奏100种，具有混响，合唱以及和声，颤音效果；接口有耳机插口，MIDI输入输出插口，喇叭30W×2;电源220V;尺寸：长×宽×高不小于1365mm×533mm×847mm。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |  | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 音响系统 |  |  |  |  |  |  | 1．由一台DVD、一台卡座、一个专业级立体声功放，二只专业音箱（含支架）和两只高品质动圈话筒组成。 2．功率放大器 1台 输出功率120w×2（8Ω） 频响范围：20Hz~20KHz 信噪比：75 dB 消耗功率400w。 3．音箱 频率响应（－3dB）45Hz~18KHz 频率响应（－10dB）40Hz~20KHz 阻抗8Ω 最大输入功率120WATT 轴向灵敏度98dB 扬声器支架1对 。 4．动圈话筒2支 指向性：心型 频率响应： 50~13000Hz 输出阻抗： 600Ω灵敏度： 1.5mV/Pa 。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 音乐教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 适合中学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 音乐教学用品柜 |  |  |  |  |  |  | 40x82x200cm 采用16mm厚三聚氢氨脂双饰面板材，优质pvc封边，选用abs组合件连接。 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 9 | 电子琴 |  |  |  |  |  |  | 61仿钢琴琴键。100种音色以上，包含中国民乐音色。100种节奏以上，包含中国民乐节奏。10种或以上混响效果。耳机接口，延音踏板接口，音频输入接口。*USB MIDI接口。配琴架。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 | 手风琴 |  |  |  |  |  |  | 120BS 律制：十二平均律 标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求 音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度要纯，四度，五度要均匀。音色明亮，浑厚：音量丰富，发音良好。波动音应均匀，推拉一致。手风琴的气压应能充分满足演奏要求 键盘：防刮划材料，键盘宽度及间隔应符合GB12107的要求。琴键的运动应灵活，无阻滞。低音键钮高度应符合QB∕T1298-96的要求。低音按钮的中心距应为14-18mm，在同一琴上应一致。 风箱：风向应能推拉自如，与琴箱结合紧密，不得漏气。风箱包角整齐，表面覆盖条两端一致，折叠层边棱平整 变音器：变音器应灵敏，无阻滞。变音器的传动装置应保证音孔充分启闭。变音器键或变音器框条上，应有音列组合标志。电镀件表面光滑，镀层完整：氧化膜应色泽均匀，无浮色；赛璐珞粘合平整，线条流畅，无气泡，瘢痕，接口严密，色泽协调；背带应牢固，能调节长度。 贝司机：采用先进意大利工艺。 手风琴主要材质：为保证使用中不变形，牢固耐用，主要材质使用飞机制造用的合金铝板，铝材。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 教材配套音像资料 |  |  |  |  |  |  | 各类中学音乐教学音箱、歌舞剧等影像资料(VCD.DVD等）应为国家正式出版物 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 音像教学资料 |  |  |  |  |  |  | 1.适用于初中音乐欣赏教学用，光盘内容为世界著名音乐家的作品。 2.光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象 |  | 盘 |  | 150 |  |  |
| 13 | 音乐教学软件 |  |  |  |  |  |  | 符合中小学音乐教学需要。具备中学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 14 | 多用划线规 |  |  |  |  |  |  | 等宽、等厚两直条脚，有分刻度及直尺刻度 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 15 | 吉它 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：41寸 面板：云杉木 背侧板：梅兰蒂 指板：印尼紫檀 包边：防象牙 4.0kg 内部干净整洁 音梁做工精细 不能有漏胶及音梁断裂 |  | 把 |  | 10 |  |  |
| 16 | 成套打击乐器 |  |  |  |  |  |  | 响板、双响筒、碰钟、串铃、三角铁、沙锤、小锣、小堂鼓、小钹、吊钹等十四件。 技术参数及要求: 1．响板——产品用硬质木材制造/每个响板由2片贝壳形木板和一片主板柄组成/响板发音清脆悦耳/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/制作工艺精美，整体光洁。 2．双响筒——产品用竹筒制造，并安装有手柄/外观直径不小于50mm，长度不小于100mm /双响筒两头敲击音调有明显区别/发音洪亮，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 3．碰钟——产品用青铜材料制造/每付碰钟由2个碰钟组成，用优质腊绳连接，绳长20mm /碰钟外观尺寸不小于40X45(mm) /碰钟发音清脆悦耳/产品采用机床加工，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 4．串铃——产品每2个为1付/每个串铃其上下侧小铃不少于5个/小铃安装牢固不脱落/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。 5．三角铁——产品用直径为8MM的优质钢材制造/每付三角铁由1个三角铁和击棍组成/三角铁外观为单边长120mm的等边三角形/三角铁发音清脆悦耳/制作精美，光洁，外表镀铬，镀层牢固不脱落。 6．沙锤——产品用优质木材制作/每付由2个沙锤组成/产品直径不小于80mm /制作精美，光洁，手柄与锤体连接牢固不脱落。 7．小堂鼓——产品用优质木材和动物皮革制造/每件小堂鼓由1台小堂鼓和2根木制击鼓棍组成/小堂鼓外观直径不小于260X20(mm) /小堂鼓两鼓面采用动物皮革蒙制，周围用泡钉钉牢/鼓面平整，无褶皱/鼓壁涂红色油漆，漆面均匀/击鼓发音洪亮不沉闷，无沙音，杂音/制作精美，光洁，美观。 8．小钹—— 供中小学音乐教学用。响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。 演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击应发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声。 9. 木鱼——本产品为4音木鱼组，每个木鱼由1个木鱼和击槌组成/优质木材制造/外观尺寸不小于100X100X70(mm0/击槌槌头与手柄连接牢靠/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/发音清脆悦耳/制作工艺精美，光洁，无毛刺，结巴，裂纹等疵病。 10. 铃鼓——产品直径不小于20mm，铃（小钹）不少于6个/鼓面用动物皮革制作，铃用青铜材料制作/整体牢固可靠，碰击时不会脱落/制作精美，光洁。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 17 | 爵士鼓（架子鼓） |  |  |  |  |  |  | 由S-2Q军鼓架，C-31斜镲架，H-4F踩镲架P-6CS单踩T-1D鼓凳所组成。鼓：地鼓22"×16"地嗵 16"×16" 嗵鼓 13"×10" 12"×9"军鼓14"×5.5" 镲片12"：2P CS(T型）15"：1PC(Y型） |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 18 | 练功垫 |  |  |  |  |  |  | 展开：2米*1米*5厘米 内芯：一级高弹珍珠绵，软硬适中、弹性足、反弹好、长期使用不塌陷。 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 19 | 口风琴 |  |  |  |  |  |  | 教学专用37键口风琴,白键上有哆、唻、咪......标识,便于教学和弹奏。；材质：白键ABS无毒树脂制造；黑键ABS无毒树脂；外框ABS无毒树脂；吹嘴ABS无毒树脂；吹管EVA无毒树脂；座板采用防腐铜板或者不锈钢板；发音系统：音簧采用防腐磷青铜簧片，并采用国际领先的碰焊技术；音孔板为铜坐板；腔体密封：密封垫为EVA树脂发泡技术工艺制作；其他部件：弹簧为电镀钢弹簧；螺丝为电镀不锈螺丝；包装采用专用帆布材质箱包单独包装；配件：一个长吹管，一个短吹嘴，一块擦琴布；符合QB/T2740-2005《口风琴》检测标准。2、用途：用于教学。 |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 20 | 葫芦丝 |  |  |  |  |  |  | 材质：合成胶木 ，双重音; 规格：C调;包装：皮盒; 用途：用于教学 |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 单套小学体育器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 接力棒 |  |  |  | 1. 接力棒长度280～300mm，直径30～40mm。 2. 接力棒采用松木、杉木制成，不允许有明显疤痕、裂纹，含水率不高于18％。 3. 接力棒油漆红白两色，着色长度各为棒长的一半。 |  |  | 支 |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 |  | 钻圈架 |  |  |  | 钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm |  |  | 付 |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 小栏架 |  |  |  | 符合GB/T 19851.16要求，高度可调。 |  |  | 付 |  |  |  | 8 |  |  |
| 4 |  | 发令枪 |  |  |  | 可同时装2～5发子弹,军 用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 |  |  | 支 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 标志杆（筒） |  |  |  | 全塑料制品,高度为 15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 |  |  | 根 |  |  |  | 20 |  |  |
| 6 |  | 秒 表 |  |  |  | 显示系统:能够计量50-100个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示，分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志；时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；显示媒介:向列型液晶体磁场效应模式(FEM)；防水(三个大气压巴)，防震(在正常的体育活动中,不会导致秒表受损)，防磁（不会受磁性影响)；晶体震荡器的频率:32,768HZ/每秒；工作温度：-5℃至50℃)；月率(走快或走慢):正常温范围内(5℃至35℃)月小于15秒。 |  |  | 块 |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  | 跳高架 |  |  |  | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  | 跳高横竿 |  |  |  | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm |  |  | 根 |  |  |  | 6 |  |  |
| 9 |  | 山 羊 |  |  |  | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  | 助跳板 |  |  |  | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm |  |  | 块 |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  | 小沙包 |  |  |  | 形状无统一规定,提倡异形,有利于激励学生兴趣;大小以小学生单手能握紧为宜;重量100-250克;材质为塑胶(PU)或耐用布质;平滑、无毛刺;色彩鲜艳,不得使用再生胶，产品不得有异味，半球结合处不允许有凹楞，符合学生心理特点。 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 12 |  | 垒 球 |  |  |  | 1.强度较高的牛皮缝制，手感细腻，颜色淡灰白，球体印有商标和生产厂厂名及规格。 2.符合GB/T19851.19要求。 3.表面清洁，用后容易清洗消毒，清洗凉干后缩水率≤1%，且不起皮，不裂纹。 |  |  | 只 |  |  |  | 50 |  |  |
| 13 |  | 实心球 |  |  |  | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 14 |  | 投掷靶 |  |  |  | 铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m |  |  | 只 |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 |  | 皮 尺 |  |  |  | 1. 供中小学体育教学测量用，50m。 2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。 3. 皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值5mm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。 4. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。 5. 尺带宽10mm，厚薄宽窄均匀，有足够强度。 6. 尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。 7. 刻度从金属拉环前沿起，为零刻度。 |  |  | 卷 |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 |  | 大体操垫 |  |  |  | 1. 规格：2000±10×1000±10×100±5mm，折叠式。 2. 体操垫外套为帆布，填料为整块海绵、聚氨酯35#密度以上，软硬均匀、适宜，回弹效果好。 3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。 4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。 |  |  | 块 |  |  |  | 6 |  |  |
| 17 |  | 小体操垫 |  |  |  | 长1200±15mm，宽600±15mm，厚50±5mm；外层面料要求：结实耐用；内胆为整块35＃密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧应各有提手；色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 |  |  | 块 |  |  |  | 20 |  |  |
| 18 |  | 单杠 |  |  |  | 室外地埋式，地埋牢固可靠。立柱选用φ114MM,壁厚不小于2.5毫米的钢管制作，符合GB19851.1要求。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。安全性能符合GB19272要求。 |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 |  | 双杠 |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1用GB19272有关要求。横杠采用玻璃钢拉丝，立柱采用φ114mm钢管，壁厚不小于2.5mm。符合GB19851.2和和GB19272要求要求。 |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | 肋 木 |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1用GB19272有关要求。宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ75mm钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂 |  |  | 间 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 |  | 平 梯 |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1和GB19272有关要求。 |  |  | 架 |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 |  | 爬竿或爬绳 |  |  |  | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm； 2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成； 3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm； 4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm； 5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化； 6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 |  |  | 付 |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  | 毽子 |  |  |  | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g |  |  | 只 |  |  |  | 40 |  |  |
| 24 |  | 短跳绳 |  |  |  | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g |  |  | 根 |  |  |  | 40 |  |  |
| 25 |  | 长跳绳 |  |  |  | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g |  |  | 根 |  |  |  | 8 |  |  |
| 26 |  | 小篮球 |  |  |  | 1、执行GB/T19851.4-2005小学生用篮球合格品的要求,圆周长645～670mm、圆周差≤4.0mm、质量420 g～480g、回弹高度≥1100mm；2、牛皮或PU(PU:丁基内胆，绕线约1800圈（线重：40-50 g），耐冲击次数8000次不变形、无开胶)；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。 |  |  | 只 |  |  |  | 60 |  |  |
| 27 |  | 小篮球架 |  |  |  | 一、篮球架符合GB19851.3和GB19272要求。 二、篮球架型式：箱式。 1.箱式：箱体尺寸不小于：1800x1000x400mm，壁厚不小于2.5mm。 2.箱体前部为200x200x4.0mm方管，用以支撑主立柱重量。伸臂为梁式结构，主梁为150x100x3.5mm矩形管，背梁为50x50x2.5mm方管，拉杠壁厚不小于3.0mm焊管。投标商可根据本技术要求使用同等强度的其他规格的钢管和结构，并详细说明所使用材料的规格。 3.架体表面处理能耐酸碱,耐湿热,抗老化,耐腐蚀,能适合潮湿和酸雨环境,采取除锈处理,确保涂层可以在户外长期使用。色彩中选择搭配,注意整体色彩效果,确保外表鲜艳均匀。 三、篮板：钢化玻璃，厚度不小于12mm，篮板四周有铝合金边框保护。 四、五金件:螺钉,螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。 五、安全性能：框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。 |  |  | 付 |  |  |  | 4 |  |  |
| 28 |  | 小足球 |  |  |  | 1、执行GB/T 22892-2008中少年3#合格品球的要求，圆周长535～560mm、质量280～310g；2、牛皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，3层布用天然乳胶合成（第一层红色2*2骨架布，第二层白色3830涤棉布，第三层白色5140涤棉布）丁基球胆]；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 |  |  | 只 |  |  |  | 60 |  |  |
| 29 |  | 小足球门 |  |  |  | 3号足球门，门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 |  |  | 付 |  |  |  | 4 |  |  |
| 30 |  | 软式排球 |  |  |  | 1、执行GB/T 19851.6-2005中小学生用排球合格品球的要求。 2、羊皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，丁基球胆]，冲击8000次以上。表面无模具缝痕迹，接缝表面平整，缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 31 |  | 排球架 |  |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求。移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 32 |  | 乒乓球台（含网） |  |  |  | 1、户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要,应符合GB/T19851.7-2005的要求。2、台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。3、球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年(非人为破坏)。4、球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T3905-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉。5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。6、支腿如采用直腿，其结构台腿圆管φ≥76mm；如采用彩虹型支腿，其结构台腿圆管φ≥60mm；壁厚均不小于3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接。7、球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏。8、所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽。9、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 |  |  | 张 |  |  |  | 10 |  |  |
| 33 |  | 乒乓球拍 |  |  |  | 1. 供中小学体育教学乒乓球训练用产品应符合GB/T23115的相关要求。2块为1副，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。 2. 产品应符合GB/T23115的相关要求。 |  |  | 付 |  |  |  | 20 |  |  |
| 34 |  | 羽毛球拍 |  |  |  | 符合GB/T19851.9要求。总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm |  |  | 付 |  |  |  | 20 |  |  |
| 35 |  | 板羽球拍 |  |  |  | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm |  |  | 付 |  |  |  | 20 |  |  |
| 36 |  | 羽毛球网架 |  |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求、不锈钢支架，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 37 |  | 乒乓球 |  |  |  | 产品应符合GB/T19851.8的相关要求,直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 38 |  | 羽毛球 |  |  |  | 应符合GB/T11881的要求,球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 39 |  | 板羽球 |  |  |  | 符合中小学体育教学要求 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 40 |  | 肺活量测试仪 |  |  |  | 1、执行GB/T 19851.12-2005 电子类，简易型，交直流两用。 2、学生体质健康测试器材中包含的器材测量范围及仪器要求均应达到GB/T19851.12-2005中表1的相关要求。 3、安全要求应符合GB/T19851.12-2005中5.2的规定。 4、精度要求应符合GB/T19851.12-2005中5.3的规定。 5、外观及表面质量要求应符合GB/T 19851.12-2005中5.4的规定，均应规整光洁，无较明显的外部机械损伤、涂镀层裂纹、变形等现象。外表面的文字、符号和标志，均应清晰、牢固、无破损、皱折、脱落等现象。 |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 41 |  | 坐位体前屈 |  |  |  | 1.产品材质：高密度板材/铝合金刻度尺 2.测量范围：-20cm~40cm 3.铝合金标尺，准确性好：导尺采用铝合金型材制作量程60cm,读数清晰，准确；铝合金材料光滑耐磨，耐脏易清洗，使用寿命长。 4.使用加厚颗粒板，结实耐用，表面光滑耐脏。 5.游标使用优质ABS工程塑料制作，开摸准确，滑动顺畅，与铝合金导轨摩擦小，测量准确。 6.颜色大方，美观，符合学生心里特点；符合相关标准要求。 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 42 |  | 刀 |  |  |  | 钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm,质量不小于600g。刀身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. |  |  | 把 |  |  |  | 50 |  |  |
| 43 |  | 剑 |  |  |  | 钢制品。剑总长900mm，剑柄长150mm,质量不小于600g。剑身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. |  |  | 把 |  |  |  | 50 |  |  |
| 45 |  | 跳高海绵包 |  |  |  | 1规格2m*3m*50CM折叠式，海绵外用绿色帆布缝制， 2．外层面料情况：结实耐用；内胆为整块35＃密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；可折叠。 3．四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不会发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧各有提手； 色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 46 |  | 起跑器 |  |  |  | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整. |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |
| 47 |  | 拔河绳 |  |  |  | 30米±2米，直径40mm±2mm，光滑，无毛刺，中间有标记，材料应为多股白棕绳或麻绳绞合而成 |  |  | 根 |  |  |  | 2 |  |  |
| 48 |  | 哑铃 |  |  |  | 30kg，铸铁，电镀 |  |  | 付 |  |  |  | 2 |  |  |
| 49 |  | 哑铃架 |  |  |  | 1.器械表面防锈处理； 2.器械与地面接触部位有减震橡胶垫；3.配备各种规格哑铃10对。 |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 单套小学美术器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  | 衬布 |  |  | 材料有棉质、麻、丝、绒等。要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。长1500mm：宽1300mm。 |  |  |  | 块 |  |  | 32 |  |  |
| 2 |  |  |  | 写生凳 |  |  | 1. 供中小学美术教学用。 2. 美术凳为升降结构，升降范围0-200mm。 3. 凳面支承架采用φ10-15mm的普通碳素钢管制作。 4. 脚座采用普通碳素钢板性能优于Q235，厚度不小于1mm。 5. 面板与支永架采用螺栓连接。 6. 脚座应安装脚套，且着地平稳，无摇晃现象。 7. 在垂直受力大于980N时，无变形、扭曲。 |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |
| 3 |  |  |  | 写生灯 |  |  | 高度：1500-2600mm，照射角度：0°-120°可调，材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀鉻，特点：两节升降，三角底座。 |  |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |
| 4 |  |  |  | 工作台 |  |  | 1. 供中小学美术教学用， 1. 外形尺寸：2400mm×1200mm×750mm 2. 面板：三聚氰胺双饰面中纤板。 3. 支撑用静电喷涂钢管。 |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 5 |  |  |  | 磁性白黑板 |  |  | 规格：600mm*900mm，锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金包框，附带磁扣板刷专用笔,易写易擦，不留痕迹。 |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 小学美术教学挂图 |  |  | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物 |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  | 写生画板 |  |  | 一、适用范围：适用于中学美术教学用 二、技术要求： 1、规格：450mm×320mm×15mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 块 |  |  | 55 |  |  |
| 8 |  |  |  | 拉坯机 |  |  | 规格:额定电压:AC220V 额定功率:450w,托盘转速:0~300r/min,托盘直径:30cm.无级调速,带有漏电保护装置;用于拉制各种陶坯。机械性能可靠,安全性好。 |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 9 |  |  |  | 电窑 |  |  | 规格:额定电压:AC220V,额定电流17A,额定功率:3740w,室内容积:0.06立方米（0.4×0.4×0.4）,最高温度1260摄氏度. 50Hz自动适应，电脑控温,带有漏电保护装置;机械性能可靠,安全性好 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | 泥板机 |  |  | 外形尺寸：870*540*940mm,升降手轮提升高度尺寸：0-60mm，手柄摇动的最大工作行程0-580mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 炼泥机 |  |  | 规格：额定电压AC220v，额定电流8A，额定功率1200w。工作状态出泥量60kg/h。 特点：表面喷漆，光洁、无污渍、可灵活转动。 用途：用于制备、炼制坯料，使坯料均匀、无气泡、细腻。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | 云台 |  |  | 规格：上盘面d=295mm，下盘面d=250mm , 高;h=170mm,表面喷漆处理，光洁、无毛刺，转动平稳灵活，可两面用 （标准规格：300mm，250mm，270mm）。 |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |
| 13 |  |  |  | 写生画箱 |  |  | 教师用 1. 供中小学美术教学用。 2. 品种：由水彩画笔1套、水彩颜料1盒、水粉颜料1盒、调色盘(八格式)1个、水具(笔洗器具)1个、毛笔2支、墨汁1瓶、图画纸20张。 3. 有内包装，各种器具定位于箱内，容取容放，不得窜动、滑动。 4. 写生箱采用优质木材制作，面板采用三层板，表面作油漆处理。 |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | 写生教具（1） |  |  | 配备不少于七种人物石膏像，石膏像大小应符合中小学美术教学需要，比例适当。石膏像:符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷，石膏像外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 写生教具（2） |  |  | 配备不少于二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏. 几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  | 画架 |  |  | 材质为优质樟子松, 可折叠；符合GB/T 1741-2007表面色泽均匀、平整、光滑应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。要求倾斜角度可调，画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸：高1400mm； 边框宽40mm；边框厚20mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | 画板 |  |  | 一、适用范围：适用于中学美术教学用 二、技术要求： 1、规格：450mm×600mm×18mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | 绘图仪器 |  |  | 教师用 1. 产品每套五件，由大圆规、小圆规、大分规、直线墨笔等组成。 2. 产品应符合QB/T3902的相关要求。 3. 包装为硬塑盒或木盒，每件工具在盒内均有定位装置。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | 大圆规 |  |  | 教师用 1. 圆规用塑料制作，或硬质杂木材制作，表面涂油漆。 2. 圆规臂长≥400mm，臂粗≥13mm。 3. 圆规角度调节方便，定位牢靠，粉笔加持方便可靠。 |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | 丁字尺 |  |  | 演示用，不小于80cm |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  | 三角板 |  |  | 教师用 1. 有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、60°、30°。 2. 三角板木制或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。 3. 三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°，刻度边直线度误差不大于0.8°。 |  |  |  | 付 |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  | 版画工具 |  |  | 教师用 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含（1）油石：120-240目氧化铝制成、上下面粗细双色磨料；尺寸：10*4*2.5cm。(2)木蘑托：木柄长9cm，木柄光滑无毛刺，圆头直径为4.5cm。(3)胶辊：应符合HG/T 2287-2008印刷胶辊的要求。木柄长10.5cm、胶辊纯天然硅胶材质长10.2cm、胶辊直径3.2cm。(4)木刻刀：木柄光滑无毛刺，刀口锋利应采用优质高碳钢。齿口应有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U形齿等。木柄长10cm,直径1cm，刀口长2cm。(5)石刻刀：长14.7cm, 。(6)马莲：材质应采用一级HIPS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，便于版画磨压，直径10cm。(7)底纹笔：木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀。毛头2寸，手柄长15.5cm、宽3.6cm, ±0.2cm。(8)笔刀：特质钢材、刀口锋利。手柄应采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片，刀口锋利。 |  |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |
| 23 |  |  |  | 绘画工具 |  |  | 1. 供中小学美术教学用。 2.本产品包括的工具如下表： 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)水粉画笔: 1、3、5、7、9、11号各一支。舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作 (2)油画笔: 2、4、6、8、10、12号各一支，平峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸（22*10*2.5cm）。 (4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味斗笔 ： (5)提斗2支（大提斗、小提斗）笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (6)大白云、小白云：各1支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (7)小依纹：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (8)花枝俏：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  | 泥工工具 |  |  | 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)切割线：1条 ,材质：采用不锈钢细钢丝制成。切割线长度30cm。手柄采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。手柄长度6.5cm；直径1cm。 切割线长度30.2cm，手柄长度6.6cm, 直径1.1cm （2）海绵：1个，圆形；直径7.7cm,厚度3cm，直径7.7cm厚度3cm （3）转台：1个，材质应采用一级PVC塑料材质，双面、中间带轴承，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，直径18cm，高度30mm。 直径18 cm （4）木刮刀：1片，采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。 （5）环形刀： 1把，采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。刀长15.5cm。 （6）喷壶：1个，采用优质一级PE材质,扳手式喷嘴.可调整喷雾效果，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。高15cm，宽6cm，厚度4cm。（7）拍板：1个，木质，硬质槐木，表面光滑，色泽均匀、平整、弧形背板、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。长19.5cm，宽7cm，高3cm。（8）不锈钢刮板：2个，不锈钢材质，两头圆，长10cm，宽5cm,厚0.1c；一圆一尖，长12cm，宽5cm,厚0.1cm。（9）大头刀：1把，手柄光滑，前有环形刀头表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，手柄长度10.5cm。（10）板刷：1个，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm。（11）刮泥铲：塑料质：材质应采用一级ABS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。手柄长18cm，宽5.5cm，厚2mm；（12）泥塑刀：5支，其中8寸三只（13# 14# 20#）6寸俩只（11# 22#）采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，刀身长度20cm。（13）平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。 |  |  |  | 套 |  |  | 30 |  |  |
| 25 |  |  |  | 制作工具 |  |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1把、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件、打孔器1件、钩刀1件，中空吹塑定位包装箱。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 单套小学音乐器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 五线谱电教板 |  | 长1800mm宽100mm高1000mm 128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，具有简谱显示功能。 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 五线谱教学黑板 |  | 2m×1m镀锌板基材，防腐防锈，光滑均匀平整，无反光，字迹清晰，墨绿色，电泳铝材边框。 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 钢琴 |  | 1.规格尺寸:钢琴高度（H）与相 对应铁板高度（h）应符合：h≥H－10.0 高度：121cm 2.声学品质:小字一组a音的频率应在440~447（0~+28音分）范围之内;采用十二平均律;准音组（f~e1）内四、五度音要谐和，全音域内的同度音和八度音要谐和;全音域均匀、连贯、无杂音;全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清;最大允许误差：6 3.演奏性能:白键下沉深度10.8~11.2mm，白键下沉偏差≤0.4mm，相邻两键偏差≤0.5mm，琴键负荷：下降0.55~0.60N，回升0.22~0.28N，相邻两键下降负荷差≤0.6N，琴键运动：灵敏、不互相摩擦，踏瓣运动：平稳、灵活、无杂音；踏瓣控制性能：踩下弱音踏瓣，弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4~1/2，延音踏瓣的止音、延音性能应可靠；踏瓣负荷：弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差≤4.8N。 4.击弦机：动作应顺畅、连贯、灵敏有效且摩擦阻力小，各零部件在连续联动运动时应无明显的阻力变化，活动应灵敏，无杂音，不得松晃，不得有明显晃动，击弦应准确，动作应灵敏、快速，扳动制音器抬档时，制音头离弦、贴弦动作应整齐、一致、有效，表面应光洁、涂镀层外观色泽应一致，不得起泡、脱皮、露底。 5.键盘：白键前端长度50.8~50.9mm,每音组白键宽度165.0~165.8mm,黑键上端面宽度9.6~9.7mm,底宽度11.6~11.7mm,长度94.4~94.6mm,黑键前端高度11.4~12.0mm,琴键间隙0.9～1.1mm,琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角,中盘底面距地面高度≥640mm,白键面距地面高度≥745mm. 6.音板、肋木、弦码、音板框结合应牢固，无开裂，不脱胶 7.弦轴:直径6.95mm,锥度头部应呈正四棱台，应有 1：10.0~1：9.8的锥度 8.外观:琴整体结构应牢固，表面应平整，色泽应均匀协调，缝隙应均匀,各活动件应开闭方便，稳妥可靠,表面涂饰:光泽单位高光：>95,半光：30~85,各部件之间平均值的差值≤1.5.平面度:对角线长度≥1200：公差≤2.5mm,500≤对角线长度<1200：公差≤2mm,对角线长度<500：公差≤2mm. 9.金属零件:铁板结构及外观应牢固，不应有使用和外观上的缺陷：涂层不应气泡、脱皮，踏、瓣、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮表面应光洁，不应有腐蚀和变色。外观色泽应基本一致，不得有起泡、脱皮和露底。 10.塑料零件表面不应有毛刺、锐利边角，弦槌进口德国羊毛毡 ，琴弦德国勒斯劳（ROSLAU）钢丝，弦轴板进口多层枫木弦轴板和经过特殊工艺处理的倒牙装置,音准持久稳定，铁板自动真空铸造技术。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 电子钢琴 |  | 88键带杠杆重锤力度的钢琴手感键盘；带MIDI合成音源，具有软件升级功能，音色128种以上，具有双音色和键盘分离音色功能，节奏100种，具有混响，合唱以及和声，颤音效果；接口有耳机插口，MIDI输入输出插口，喇叭30W×2;电源220V;尺寸：长×宽×高不小于1365mm×533mm×847mm。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 多媒体教学系统 |  | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 音响系统 |  | 1．由一台DVD、一台卡座、一个专业级立体声功放，二只专业音箱（含支架）和两只高品质动圈话筒组成。 2．功率放大器 1台 输出功率120w×2（8Ω） 频响范围：20Hz~20KHz 信噪比：75 dB 消耗功率400w。 3．音箱 频率响应（－3dB）45Hz~18KHz 频率响应（－10dB）40Hz~20KHz 阻抗8Ω 最大输入功率120WATT 轴向灵敏度98dB 扬声器支架1对 。 4．动圈话筒2支 指向性：心型 频率响应： 50~13000Hz 输出阻抗： 600Ω灵敏度： 1.5mV/Pa 。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 拉杆式移动音箱 |  | 带CD播放，录音，收放功能，具备USB功能 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 音乐教学挂图 |  | 适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 手风琴 |  | 120BS 律制：十二平均律 标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求 音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度要纯，四度，五度要均匀。音色明亮，浑厚：音量丰富，发音良好。波动音应均匀，推拉一致。手风琴的气压应能充分满足演奏要求 键盘：防刮划材料，键盘宽度及间隔应符合GB12107的要求。琴键的运动应灵活，无阻滞。低音键钮高度应符合QB∕T1298-96的要求。低音按钮的中心距应为14-18mm，在同一琴上应一致。 风箱：风向应能推拉自如，与琴箱结合紧密，不得漏气。风箱包角整齐，表面覆盖条两端一致，折叠层边棱平整 变音器：变音器应灵敏，无阻滞。变音器的传动装置应保证音孔充分启闭。变音器键或变音器框条上，应有音列组合标志。电镀件表面光滑，镀层完整：氧化膜应色泽均匀，无浮色；赛璐珞粘合平整，线条流畅，无气泡，瘢痕，接口严密，色泽协调；背带应牢固，能调节长度。 贝司机：采用先进意大利工艺。 手风琴主要材质：为保证使用中不变形，牢固耐用，主要材质使用飞机制造用的合金铝板，铝材。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 教材配套音像资料 |  | 各类小学音乐教学音箱、歌舞剧等影像资料(VCD.DVD等）应为国家正式出版物 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 音像教学资料 |  | 1.适用于小学音乐欣赏教学用，光盘内容为世界著名音乐家的作品。 2.光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象 |  |  |  |  |  | 盘 |  |  | 100 |  |  |
| 12 |  |  | 音乐教学软件 |  | 具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 多用划线规 |  | 等宽、等厚两直条脚，有分刻度及直尺刻度 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 电子琴 |  | 61仿钢琴琴键。100种音色以上，包含中国民乐音色。100种节奏以上，包含中国民乐节奏。10种或以上混响效果。耳机接口，延音踏板接口，音频输入接口。*USB MIDI接口。配琴架。 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |
| 15 |  |  | 竖笛 |  | 材质：ABS树脂，调准德式6/8孔高音C调 长度：81.2g 长度：32.5cm 旋扭：全封闭 |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 60 |  |  |
| 16 |  |  | 成套打击乐器 |  | 响板、双响筒、碰钟、串铃、三角铁、沙锤、小锣、小堂鼓、小钹、吊钹等十四件。 技术参数及要求: 1．响板——产品用硬质木材制造/每个响板由2片贝壳形木板和一片主板柄组成/响板发音清脆悦耳/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/制作工艺精美，整体光洁。 2．双响筒——产品用竹筒制造，并安装有手柄/外观直径不小于50mm，长度不小于100mm /双响筒两头敲击音调有明显区别/发音洪亮，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 3．碰钟——产品用青铜材料制造/每付碰钟由2个碰钟组成，用优质腊绳连接，绳长20mm /碰钟外观尺寸不小于40X45(mm) /碰钟发音清脆悦耳/产品采用机床加工，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 4．串铃——产品每2个为1付/每个串铃其上下侧小铃不少于5个/小铃安装牢固不脱落/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。 5．三角铁——产品用直径为8MM的优质钢材制造/每付三角铁由1个三角铁和击棍组成/三角铁外观为单边长120mm的等边三角形/三角铁发音清脆悦耳/制作精美，光洁，外表镀铬，镀层牢固不脱落。 6．沙锤——产品用优质木材制作/每付由2个沙锤组成/产品直径不小于80mm /制作精美，光洁，手柄与锤体连接牢固不脱落。 7．小堂鼓——产品用优质木材和动物皮革制造/每件小堂鼓由1台小堂鼓和2根木制击鼓棍组成/小堂鼓外观直径不小于260X20(mm) /小堂鼓两鼓面采用动物皮革蒙制，周围用泡钉钉牢/鼓面平整，无褶皱/鼓壁涂红色油漆，漆面均匀/击鼓发音洪亮不沉闷，无沙音，杂音/制作精美，光洁，美观。 8．小钹—— 供中小学音乐教学用。响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。 演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击应发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声。 9. 木鱼——本产品为4音木鱼组，每个木鱼由1个木鱼和击槌组成/优质木材制造/外观尺寸不小于100X100X70(mm0/击槌槌头与手柄连接牢靠/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/发音清脆悦耳/制作工艺精美，光洁，无毛刺，结巴，裂纹等疵病。 10. 铃鼓——产品直径不小于20mm，铃（小钹）不少于6个/鼓面用动物皮革制作，铃用青铜材料制作/整体牢固可靠，碰击时不会脱落/制作精美，光洁。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 小锣 |  | 小锣——产品用青铜材料铸造/每个小锣由1个锣面和击锤组成/小锣外观直径不小于220mm，厚度不小于1mm /小锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 大锣 |  | 大锣——产品用青铜材料铸造/每个大锣由1个锣面和击锤组成/大锣外观直径不小于290mm，厚度不小于1mm/大锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 小堂鼓 |  | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。2. 鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。3. 鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。4. 击槌用硬杂木制成，尺寸约φ12×300mm，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。5. 堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。6. 演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 小钹 |  | 铜制，直径27cm-55cm，铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一幅 |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 小军鼓 |  | 双面白皮不锈钢；鼓面直径：34cm；高度：14.5cm；配背带、鼓棒、鼓钥匙 |  |  |  |  |  | 面 |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 大军鼓 |  | 鼓腔：七层桦木或金属材料 鼓圈：9mm桦木 超强铝合金背架 压轴铝合金鼓耳 |  |  |  |  |  | 面 |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 铝板琴 |  | 1. 供小学音乐教学用。 2. （25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作，声音清脆、响亮、优美。 3. 共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮。音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆。 4. 用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。 5. 琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 木琴 |  | 1. 供小学音乐教学用。 2. 产品应具有低、中、高三组音阶。 3. 发音清脆、宏亮、音量大。 4. 音锤表面无疤痕，质量均匀。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 口风琴 |  | 教学专用37键口风琴,白键上有哆、唻、咪......标识,便于教学和弹奏。；材质：白键ABS无毒树脂制造；黑键ABS无毒树脂；外框ABS无毒树脂；吹嘴ABS无毒树脂；吹管EVA无毒树脂；座板采用防腐铜板或者不锈钢板；发音系统：音簧采用防腐磷青铜簧片，并采用国际领先的碰焊技术；音孔板为铜坐板；腔体密封：密封垫为EVA树脂发泡技术工艺制作；其他部件：弹簧为电镀钢弹簧；螺丝为电镀不锈螺丝；包装采用专用帆布材质箱包单独包装；配件：一个长吹管，一个短吹嘴，一块擦琴布；符合QB/T2740-2005《口风琴》检测标准。2、用途：用于教学。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 60 |  |  |
| 26 |  |  | 葫芦丝 |  | 材质：合成胶木 ，双重音; 规格：C调;包装：皮盒; 用途：用于教学 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 60 |  |  |

相关要求：

1、投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2、 投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。