第二标段招标项目技术参数及服务要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 | 物理实验室 | 个 | 2 |
|  |  | 化学实验室 | 个 | 2 |
|  |  | 生物实验室 | 个 | 2 |
|  |  | 科学实验室 | 个 | 2 |
| 2 | 准备室 | 准备室 | 个 | 4 |
| 3 | 仪器柜 | 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （2）柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。 （3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 （5）高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 100 |
| 4 | 药品柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 （2）柜体框架：与铝木结构仪器柜相同。 （3）柜体衬板：与铝木结构仪器柜相同。 （4）柜门：与铝木结构仪器柜相同。 （5）隔板：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 8 |
| 5 | 标本柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm，下部高800mm。 （2）柜体框架：与仪器柜相同。 （3）柜体衬板：上柜衬板为6mm玻璃，下柜衬板与仪器柜相同。 （4）柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。 （5）搁物板：上部为2层钢化玻璃搁物板，下部与仪器柜相同。 （6）高度升降条：与仪器柜相同。 （8）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 3 |
| 6 | 中学仪器 | 中学物理 | 套 | 1 |
|  |  | 中学化学 | 套 | 1 |
|  |  | 中学生物 | 套 | 1 |
|  |  | 中学数学 | 套 | 1 |
|  |  | 中学地理 | 套 | 1 |
| 7 | 小学仪器 | 小学数学 | 套 | 1 |
|  |  | 小学科学 | 套 | 1 |

单个物理实验室技术参数和要求

物理实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构要求，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：与演示台相同。 （7）封边：与演示台相同。 （8）边沿：实验台的前端及两侧的1/6处应设置挡物边沿，边沿高40mm，边沿材料与台面材料相同。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4、教师用电源： （1）交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A； （2）直流稳压输出1.5-30V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-30V）额定输出电流≥3A； （3）直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。 5、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 8 | 多媒体电视机 | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 | 台 | 1 |

单个化学实验室技术要求及功能描述

化学实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 （11）洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （7）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿，边沿高120mm，边沿材料与台面材料相同。 （8）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （9）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V电分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4教师用电源： 直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A； 5、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 教师演示台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 8 | 学生实验台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |
| 9 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |
| 10 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀。 | 个 | 1 |
| 11 | 给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 1 |
| 12 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 13 | 排风扇 | 背侧墙的下部安装外径为400mm的排风扇，强制排风，应采用耐酸碱、耐腐蚀的名优产品。 | 个 | 4 |
| 14 | 多媒体电视机 | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 | 台 | 1 |

单个生物实验室技术要求及功能描述

生物实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。采用其他金属柜架结构的性能不能低于铝木结构。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 （11）洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （7）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿，边沿高不小于120mm，边沿材料与台面材料相同。 （8）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （9）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 观察光源 | 采用支架式18W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 套 | 24 |
| 6 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 7 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 8 | 教师演示台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 9 | 学生实验台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |
| 10 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |
| 11 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀。 | 个 | 1 |
| 12 | 给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 1 |
| 13 | 排风扇 | 背侧墙的下部安装外径为400mm的排风扇，强制排风，应采用耐酸碱、耐腐蚀的名优产品。 | 个 | 4 |
| 14 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 15 | 多媒体电视机 | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 | 台 | 1 |

单个科学实验室技术要求及功能描述

科学实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至24mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：与演示台相同。 （7）封边：与演示台相同。 （8）边沿：实验台的前端及两侧的1/6处应设置挡物边沿，边沿高40mm，边沿材料与台面材料相同。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 8 | 多媒体电视机 | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 | 台 | 1 |

单个准备室技术要求及功能描述

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 4 | 水池柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）700mm×600mm×760mm （2）台面材料：实芯理化板或抗化板边框，并安装挡水边沿。 （3）柜体框架：与准备台相同。 （4）柜体衬板：与准备台相同，外侧为活动检修门。 （5）柜脚：与准备台相同。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |

| 单套中学数学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格 型号 功能 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 计算器 |  |  |  |  |  | 类型：简易型。技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求按键符号 功能说明 按键符号 功能说明 按键符号 功能说明ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号- 减号 × 乘号 ÷ 除号0～９ 数字 · 小数点 = 等号% 百分号 圆周率 X2 平方M+ 存储器累加 M_ 存储器累减 （ 左括弧） 右括弧a 带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数MR 存储器显示 MC 存储器清除．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 直尺 |  |  |  |  |  | 500mm.执行JY168标准。 |  |  | 只 |  | 50 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 钢卷尺 |  |  |  |  |  | 2000mm。执行JY168标准 |  |  | 盒 |  | 50 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 三角板 |  |  |  |  |  | 60°、45°各１块。技术要求：1. 用木材或五合板制成，木材经脱脂干燥处理，含水率≤15％。2. 平整光洁，无断裂变形，表面涂浅色漆。3. 刻线应均匀、清晰、无断线，每100mm标注量程。4. 角度允差0.50，全量程允差≤3mm。5. 工作边直线度允差≤0.8mm，平面度允差≤1.5mm。6. 其余应符合JY0001-2003第6、7章有关要求。 |  |  | 付 |  | 6 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 圆规 |  |  |  |  |  | 木制、附橡胶脚。技术要求：1. 外形尺寸为400×25×20mm。2. 用木材制造，木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15％，应无断裂和明显变形，表面涂漆，并符合JY0001-2003第7.4.3条要求。3. 支架两脚间最大张距≥600mm，紧固螺钉调整方便，上紧可靠,并做防锈处理。4. 粉笔夹爪用塑料或金属制成，夹持粉笔方便可靠，脚针安装牢固，并做防锈处理。5. 圆规可作半径为30--250mm的圆。6. 附橡胶脚１只。7. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 丁字尺 |  |  |  |  |  | 演示用，不小于800mm。技术要求：1. 产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑。2．公制刻度，最大刻度不小于800mm。3．尺头、尺身厚度不小于3mm。4．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 量角器 |  |  |  |  |  | 0-180°、500mm。技术要求：1. 用木材或五合板制成、木材应经脱脂干燥处理,含水率≤15%。2. 两面的翘曲度≤1.34mm，直边的直线度允差≤0.55mm。3. 量角器的刻度：最小分度值为1°,最大分度值5°,最大分度值累计允差≤15′。4. 板面涂浅色漆，色调美观，刻线与数字符号清晰，无断线。5. 其余应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 直角坐标黑板 |  |  |  |  |  | 1. 规格：900mm×600mm。2．钢制黑板，颜色为黑色或墨绿色，双面使用。3．面板用A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。4．一面印30mm×30mm方格，线宽≥2mm。另一面印坐标点，直径≥2mm。 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 探索勾股定理的材料 |  |  |  |  |  | 技术要求： 1. 产品由5格×5格正方块、4格×4格正方块、3格×3格正方块各1块、直角三角形4个、直角四拼块4个，正方块尺寸不小于：75mm×75mm（5格）、60mm×60mm（4格）、45mm×45mm（3格）、直角三角形三边不小于75mm.60mm.45mm、直角四拼块能拼成不小于60mm×60mm的正方形。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 多边形拼接条 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 由三组带长槽的拼接条组成。2．材质：薄铁板，表面喷塑。.3．每组二条，顶端有个公共点。4．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 探索圆的有关位置关系材料 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 由不透明大圆片1个、透明小圆片1个、坐标纸5张、直线条1根、三角尺或直尺1个组成。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 探索几何形体展开操作材料 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品由正方体、长方体、特殊长方体、圆柱体组成，折叠后尺寸：正方体棱长60mm、 长方体90mm×60mm×30mm、特殊长方体80mm×50mm×50mm、圆柱体ф60mm×80mm,使用300克白卡纸2. 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 探索几何形体截面操作材料 |  |  |  |  |  | 技术要求：由开口正方体及共4个典型截面，圆柱体、圆锥体、球体和5张白纸组成。开口正方体边长40mm，4个截面尺寸为，正方形38mm×38mm，正三角形边长46mm，，长方形38mm×26mm，长方形52mm×38mm，正方形与长方形需用不同颜色区别，厚均≥1mm，透明圆锥体ф38mm×40mm，透明圆柱体ф38mm×40mm，透明球体ф38mm。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 转盘 |  |  |  |  |  | 可更换盘面内容。技术要求：1. 由底座、支架、转盘、转轮、中轴、轴承、指针等部件构成；转动灵活、不跳动。2．转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，底座直径不小于110mm。3．盘面一面内容为数字，上面均匀分布0～9十个数字；另一面为色块，上面均匀分布有三种不同颜色的色块。4．盘面内容更换方便。 |  |  | 套 |  | 13 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 投针实验器 |  |  |  |  |  | 演示实验用。技术要求：1. 产品由刻有间距a=20mm的平行线的塑料投掷盘和长度为0.5a的塑料投针组成。塑料针，大端直径约3mm，配备100根。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 塑料球 |  |  |  |  |  | 演示实验用。技术要求：1. 两种颜色，外径≥16mm，每色30个,配有不透明袋2个，尺寸为150mm×130mm2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 几何形体模型 |  |  |  |  |  | 1. 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各一个。2．规格:高度100mm,球直径60mm。3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  | 套 |  | 13 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 组合几何体模型 |  |  |  |  |  | 1. 正方体5个,圆锥2个,圆柱2个。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》 |  |  | 套 |  | 13 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 中学数学数与代数教学挂图 |  |  |  |  |  | 不少于14张 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 中学数学空间与图形教学挂图 |  |  |  |  |  | 不少于25张 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 中学数学统计与概率教学挂图 |  |  |  |  |  | 不少于6张 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 中学数学资料挂图 |  |  |  |  |  | 不少于25张 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 单套中学物理仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格 型号 功能 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  | 钢制黑板 |  |  |  |  |  |  | 900mm×600mm，双面 |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 直联泵 |  |  |  |  |  |  | 单相。技术要求：1. 输入电压：AC 220V±10%,50Hz。2. 环境条件：温度：0～40℃ 湿度：≤85%3. 采用旋片式油封单级泵。4．抽气速率：1L/S ，极限压力：6 Pa ，电机功率：120 W ，进气口径：Φ15mm。5．外形尺寸不小于280mm×150mm×200mm。6．产品应经国家“CCC”认证。7. 性能、安全、结构、外观应符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求执行。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 抽气筒 |  |  |  |  |  |  | 1. 极限抽气压力≤6.7×103 Pa。2. 外观结构应符合JY0001第5.6章的有关要求。3. 其余技术指标应符合JY223-87的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 打气筒 |  |  |  |  |  |  | 要求与小学科学教学仪器中的打气筒相同 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 抽气盘 |  |  |  |  |  |  | J1017型，直径≥180mm,附罩。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章要求。2. 抽气盘主要由底盘、橡胶垫片、玻璃罩等组成。3. 玻璃罩的外形端正、厚度均匀、内外表面要清洁，尺寸在公差范围内、密封性良好。4. 玻璃罩要充分消除内应力，应无气泡、无明显的麻点、擦痕。5. 在规定的使用期限范围内，真空度应保持稳定。6. 塑料件底座表面应平整、无溶迹、缩迹，不许有气泡、烧粉和夹生现象，修整的边沿不得有变形、破边、凹凸不平缺陷。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 仪器车 |  |  |  |  |  |  | 手推式。技术要求：1. 产品结构：整体采用钢管做车架，表面经酸洗磷化后喷塑防护；双层结构，托盘的表面经酸洗磷化喷塑，有两层托盘，层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。2. 车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。3. 每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆与托盘间的垂直高度为100mm。4. 车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 |  |  |  | 辆 |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  | 充磁器 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J2444。技术要求：1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关和外壳组成。2. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。标有充磁N极、S极取向标志。3. 充磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0.070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。4. 绝缘电阻≥20MΩ。5. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。6. 应符合JY/T 0396-2007的有关要求。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | 放大镜 |  |  |  |  |  |  | 1、手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5X。2.应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 9 |  |  |  | 注射器 |  |  |  |  |  |  | 1. 100ml.采用玻璃或塑料制品。2. 玻璃制品注射管表面应无气泡、结石、条纹。塑料制品注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。两种产品均应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。3. 量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。4. 外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。5. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求执行。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 10 |  |  |  | 透明盛液筒 |  |  |  |  |  |  | J1016型。技术要求：1. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。2. 透明盛液筒体为透明塑料制品，透明度良好、不易损坏。3. 筒的外经∮≥100mm，高度≥300mm。4. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。5. 筒体壁厚度≥2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。6. 刻度和字迹要清晰、量值准确。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  | 透明水槽(圆形或方形) |  |  |  |  |  |  | 圆形或方形尺寸：不小于φ270mm×高140mm或300mm×300mm×高150mm |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 |  |  |  | 碘升华凝华管 |  |  |  |  |  |  | 规格：密闭式。技术要求：1. 由玻璃密封管体、柄和固态碘组成，玻璃密封管直径≥25mm，长约70mm，两端玻璃封口，管内密封碘的质量≥0.1克。两端密封不漏气，应抽空处理，采用硬质玻璃制造；2. 在玻璃密封管的中部应焊接一Φ8mm长约110mm的硬质玻璃管手柄。3. 管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4. 管体应耐80℃温差的急冷骤热。5. 升华与凝华的全过程耗时应≤10分钟。6. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 13 |  |  |  | 物理支架 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J1101型。 ㈡技术要求：1. 物理支架由下列组件构成：1. 物理支架由下列组件构成：1 A型座 大 1 小 1；2 立杆 700（mm） 1 500（mm） 1；3 复夹 4；4 烧瓶夹 1；5 万向夹 1；6 台边夹 1；7 铁环 1；8 圆托盘 1；9 吊钩 4；10 吊钩杆 1；11 绝缘杆 1。2. 技术要求应符合JY 166第2章的要求 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 14 |  |  |  | 方座支架 |  |  |  |  |  |  | 要求与小学科学教学仪器中的方座支架相同。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 15 |  |  |  | 多功能实验支架 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J1108型。㈡技术要求：1 支座 2；2 支块 2；3 滑道 2；4 滑块 5；5 轴棒 4；6 万向夹 1；7 烧瓶夹 1；8 铁环 1；9 平台 1；10 吊环 4；11 绝缘杯 2；12 定滑轮 1。 2. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。3. 支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。4. 零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。5. 夹持功能稳妥有效。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 |  |  |  | 升降台 |  |  |  |  |  |  | J1110型。技术要求：1. 由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成；升降台使用中应有足够稳度，升降灵活，升降机构配合良好，动作可靠，无卡死现象。2. 工作台面分大小两块，台面用厚度不小于1.5mm的不锈钢板制成。3. 台面平面度≤1.5mm。4. 台面载重≥10kg重物，并升至1/2高度和全程高度时，应无下滑、无倾斜、无损坏、无变形。5. 台面载重10kg时应保持水平。 6. 台面升降范围：≥150mm。7. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7章的要求。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 17 |  |  |  | 学生电源 |  |  |  |  |  |  | 2.9V/1.5A，稳压。技术要求：1.直流稳压输出：1.5V～9V，每1.5V一档，共六档。2.额定电流≥1.5A，有过载保护。3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵。4.有过载保护，电路短路时，电源应能自动关断。过载保护后，将输出空载，按复位键或者重新启动电源，电源应能恢复输出，每台电源应附有备用保险管3只。5. 输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。6. 其余应符合JY 0361第4章的有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 18 |  |  |  | 教学电源 |  |  |  |  |  |  | 12V/5A，稳压，8s自动关断。技术要求：1.交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A。2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护。3.直流大电流短接输出：40A，8S，自动关断。4.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵。5.有过载保护，电路短路时，电源应能自动关断。过载保护后，将输出空载，按复位键或者重新启动电源，电源应能恢复输出。6.输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。7.每台电源应附有备用保险管3只。8.其余应符合JY 0361第4章有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | 蓄电池 |  |  |  |  |  |  | J 1203型 15Ah/6V。技术要求：1.蓄电池结构为封闭、免维护式，分三缸，应有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性和透明度，并有最高最低液位线，电池槽壁厚≥2mm。2. 安全和外观应符合JY 0001第5、6、7章有关规定。3. 蓄电池极板、保护板、连接板、极柱、端柱、装配、内阻、 容量、自放电及寿命应符合JY 215第2.16～2.6要求。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 20 |  |  |  | 电池盒 |  |  |  |  |  |  | 1号电池4个，可串并联 |  |  |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 21 |  |  |  | 演示直尺 |  |  |  |  |  |  | 1000mm。执行JY168标准。 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  | 木直尺 |  |  |  |  |  |  | J0002型 1000mm。技术要求：1. 用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。2. 全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。3. 尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4. 尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。5. 1m全长示值允差≤±1.5mm。6. 0.01m示值允差≤±0.5mm。7. 结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 25 |  |  |
| 23 |  |  |  | 钢直尺 |  |  |  |  |  |  | 200mm。技术要求：1. 用不锈钢材料制成，尺的正面上下两边有刻线。钢直尺刻度最小分度值为1mm，每隔5 mm用一长刻线表示，标注相应的以厘米为计数单位的数字，以及mm，cm单位。2. 尺的平面度允差0.25mm。3. 尺的弹性应符合JJG1第三项第5章要求。4. 尺的端边、侧边的直线度允差0.2mm。5. 尺的端边与侧边垂直度允差0.06mm。6. 尺的线纹宽度0.15～0.25mm，宽度允差0.05mm。7. 尺的示值误差：全长允差±0.10mm，厘米分度允差±0.08mm，毫米、半毫米分度允差±0.05mm。8. 刻度线清晰、字迹清楚。9. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求执行。 |  |  |  | 只 |  | 25 |  |  |
| 24 |  |  |  | 物理天平 |  |  |  |  |  |  | 规格：500g（4等砝码、9级天平）。技术要求：1. 天平应符合GB 4168第2章的有关要求。2. 砝码应符合GB 4167第2章的有关要求。3. 其结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  |  | 托盘天平 |  |  |  |  |  |  | 规格：200g、0.2g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  |  | 托盘天平 |  |  |  |  |  |  | 规格：500g、0.5g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 27 |  |  |  | 金属钩码 |  |  |  |  |  |  | 10gx1,20gx2,50gx2 200gx2 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 28 |  |  |  | 电子停表 |  |  |  |  |  |  | 要求与小学数学教学仪器中的电子停表相同。 |  |  |  | 块 |  | 25 |  |  |
| 29 |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  | 红液0-100度。要求与小学科学教学仪器中的同型号温度计相同 |  |  |  | 支 |  | 60 |  |  |
| 30 |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  | 规格：水银，0℃～200℃。5. 执行JJG 130标准。技术要求同小学温度计 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 31 |  |  |  | 演示温度计 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J 0302 。技术要求：1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3. 感温泡：长约135mm，位于温度计下端。4. 毛细管：安装在标度板上，是具有毛细管的玻璃管与管泡熔接在一起，熔接应光滑，无缺陷。其内径应均匀，液注上升或下降时无跳跃现象。毛细管的截面为三角形，当从正面观察时，有放大作用。5. 标度板：用厚0.5mm铝板制成，安装在ABS塑料底版上，标度板长≥500mm，宽≥110mm，其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。6. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1o刻线的长度为4mm。每1o为短线、每5o为中线、每10o为长线。刻线和字迹应清晰、无断线。7. 误差≤±2o。8. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 32 |  |  |  | 体温计 |  |  |  |  |  |  | 1. 产品为腋下用玻璃体温计。2. 测量范围为：35℃～42℃。39℃以上，误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 刻度均匀、清晰，不得有断线。4. 应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 33 |  |  |  | 寒暑表 |  |  |  |  |  |  | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5. 最小分度值：1℃，6. 储藏条件：-30℃～60℃。7. 参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm。8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  | J2101型， 10N。技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程10N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 35 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  | J2101型，5N。技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 36 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  | J2101型， 2.5N。技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 37 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  |  | J2101型， 1N。技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 38 |  |  |  | 圆筒测力计 |  |  |  |  |  |  | J 2103型，5N。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0127第4.3条及JY 0001第6、7章有关规定。2. 零位可调、拉力圆筒型、最大量程5N，最小分度值0.05N。3. 其余应符合JY 0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 39 |  |  |  | 圆筒测力计 |  |  |  |  |  |  | J 2103型， 1N。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0127第4.3条及JY 0001第6、7章有关规定。2. 零位可调、拉力圆筒型、最大量程1N，最小分度值0.02N。3. 其余应符合JY 0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 40 |  |  |  | 平板测力计 |  |  |  |  |  |  | J2104型，5N。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定及JY 0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式平板型、最大量程5N，最小分度值0.05N。3. 其余应符合JY 0127第5章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 41 |  |  |  | 演示测力计 |  |  |  |  |  |  | J2104型，0-2N。技术要求：1.技术参数符合ＪＹ０１２７的规定。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 42 |  |  |  | 演示电表 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J 0401型。3. 参考测量范围：检流G：-100μA～0～＋100μA。直流电流：0～200μA、0～0.5A、0～2.5A。直流电压：0～2.5V、0～10V。4. 灵敏度应符合JY 0330第4.1条“表2”的规定。㈡技术要求：1. 准确度等级：直流2.5级。2. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。3. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。4. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。5. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。6. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。7. 表度尺与表度盘除应符合第一条外，还应符合JY 0330第5.5条要求。8. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。9. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。10. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。11. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。12. 产品标志应符合JY0330第5.10条要求。13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。14. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 43 |  |  |  | 直流电流表 |  |  |  |  |  |  | 适用范围：1. 中学物理分组实验测量直流电流使用。2. 型号规格：J 0407或J 0407-1型。3. 测量范围：-0.2A-0-0.6A; -1A-0-3A。4. 灵敏度：安培级75mV。 微安级100μA, 500mV。技术要求：1. 准确度等级：2.5级。2. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。3. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。4. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。5. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。6. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。7. 表度尺与表度盘应符合JY 0330第5.5条要求。8. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。9. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。10. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。11. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。12. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。14. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 75 |  |  |
| 44 |  |  |  | 直流电压表 |  |  |  |  |  |  | ㈠适用范围： 1. 中学物理分组实验测量直流电圧使用。2. 型号规格：J 0408型或J 0408—1型。3. 测量范围 -1V-0-3V; -5V-0-15V。4. 灵敏度：伏特级1mA。㈡技术要求：1. 准确度等级：2.5级。2. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。3. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。4. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。5. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。6. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。7. 表度尺与表度盘应符合JY 0330第5.5条要求。8. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。9. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。10. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。11. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。12. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。14. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 75 |  |  |
| 45 |  |  |  | 灵敏电流计 |  |  |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 中学物理学生分组实验使用。2. 型号规格：J0409型。3. 灵敏度应符合JY 0330第4.1条“表2”的规定。 ㈡技术要求：1. 测量机构：外磁式。2. 参考测量范围：仪表量程：（G0）-300～0～＋300μA（G1）±750mV 。内阻：（G0）80～125Ω（G1）2400～3000Ω。3. 准确度等级：2.5级。4. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。5. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。6. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。7. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。8. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。9. 表度尺与表度盘除应符合第一条外，还应符合JY 0330第5.5条要求。10. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。11. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。12. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。13. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。14. 产品标志应符合JY0330第5.10条要求。15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。16. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。17. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 只 |  | 25 |  |  |
| 46 |  |  |  | 多用电表 |  |  |  |  |  |  | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级要求与小学科学教学仪器中的多用电表相同。 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 47 |  |  |  | 投影电流表 |  |  |  |  |  |  | 2.5级,0.6A,3A |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 48 |  |  |  | 投影电压表 |  |  |  |  |  |  | 2.5级,3V,15V |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 49 |  |  |  | 投影检流计 |  |  |  |  |  |  | ±300μA |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 50 |  |  |  | 教学示波器 |  |  |  |  |  |  | 1. 电源：交流220V±10V 50Hz±5。 2. 工作温度：0℃～40℃。3. 相对湿度不大于90%（40℃）。4. 描频率：10Hz～100KHz分四档：10Hz～100Hz；100Hz～1KHz；1KHz～10KHz；10KHz～100KHz。5. 绝缘电阻不小于20MΩ。6. 其它技术要求应符合JY 0011的第5章的要求。7. 安全、结构、外观应符合GB 4793和JY 0001第5、6、7章的有关要求执行。6. 其它技术要求应符合JY 0011的第5章的要求。7. 安全、结构、外观应符合GB 4793和JY 0001第5、6、7章的有关要求执行。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 51 |  |  |  | 密度计 |  |  |  |  |  |  | 中学实验教学中计量密度≥1的液体密度用。技术要求：1. 计量范围：密度1.000—2.000之间。2. 最小分度值：0.001。3. 全长：310±10mm。4. 误差：±0.001。5. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。6. 其它要求符合JY 0001标准。 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 52 |  |  |  | 密度计 |  |  |  |  |  |  | 测量≤1的液体密度。技术要求：1. 计量范围：密度0.7000—1.000。2. 刻度：0.001。3. 全长：310±10mm。4. 误差：±0.001。5. 比轻计（密度计）各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其自身强度及密度测量的玻璃缺陷。6. 其它要求符合JY0001标准。 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 53 |  |  |  | 湿度计 |  |  |  |  |  |  | 要求与小学科学教学仪器中的湿度计相同。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 54 |  |  |  | 空盒气压计 |  |  |  |  |  |  | J1012型，多膜盒。技术要求：1. 产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。2. 读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。3. 可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应≤±%5。4. 其余符合JY0128第4章要求。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 55 |  |  |  | 圆柱体组 |  |  |  |  |  |  | J2107型（紫铜、铁、铝柱体各1只）。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定及JY 131第1.2、1.3条要求。2. 表面粗糙度（Ra）不低于2.5μm，其余应符合JY 131第2章的要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 56 |  |  |  | 立方体组 |  |  |  |  |  |  | 1.铜，铁，铝，木材各一个，每个立方体的边长为25mm。2.立方体块表面无毛刺、无锈蚀，无扭曲，成型规整。木质立方块着色美观大方。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 57 |  |  |  | 运动和力实验器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1.由平面板、短斜面、小车、小球2个（钢塑各1个）、硬盒2个、毛巾1条、布1块组成。2.平面板不小于600mm，斜短板不小于200mm,板宽不小于120mm，板面平直；有可调节斜面倾角的支撑。3.小车车身尺寸不小于105mm×70mm×35mm,四轮均有轴承，小车轮距不小于50mm，轴距不小于60mm，车轮直径不小于20mm。小车在500mm长度平面内，直线运动偏差不大于5mm。其它材料尺寸应与平面板尺寸相适合。3. 能较好的演示及实验“运动和力的关系”教学内容中模拟伽利略理想实验等相关实验内容。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 58 |  |  |  | 惯性演示器 |  |  |  |  |  |  | 含静态和动态演示两部分。 技术要求：1. 基本性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关要求。静态演示：2. 仪器由弹片、钢球、塑料片、木质或塑料支座组成。钢球外径约20mm，钢球表面镀铬。3. 弹片应有足够的弹力，把支座柱头上压有钢球的塑料片弹走，钢球因惯性落入支座柱头凹坑中。4. 弹片经1000次拉开、释放实验后，仪器实验效果不变。动态演示：5. 仪器由挡板、U型槽导轨、钢球组成，配合斜面小车中的斜面板、小车、砝码盘和插杆进行实验。6. U型槽由合金铝制成，表面应光滑、平直无变形。7. 挡板可卡在斜面板的侧面，档板上的侧孔能与斜面板上的侧孔对齐，并用插杆插入孔中销紧。8. 仪器能承受-20～40℃高、低温环境的贮存和运输。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 59 |  |  |  | 摩擦计 |  |  |  |  |  |  | J2109型。技术要求：1. 产品由摩擦板和摩擦块组成。2. 摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。3. 擦板为500×50×10mm的木板，平面变形不大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。 4. 其他技术标准应符合JY 40的有关要求。5. 性能、结构、外观应执行 JY 0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 60 |  |  |  | 螺旋弹簧组 |  |  |  |  |  |  | J2110型。技术要求：1. 产品为0.5N、1N、2N、3N、5N不同规格弹簧配套成组。2. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。3. 其余应符合JY 132第2章的规定。 |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |
| 61 |  |  |  | 阿基米德原理实验器 |  |  |  |  |  |  | J 2118型。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 175第1.2、1.3条及JY 0001第6、7章的有关要求。2. 其余应符合JY 174第2章和3.2条要求。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 62 |  |  |  | 连通器 |  |  |  |  |  |  | J2140型。 技术要求：1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）。3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃，玻璃件壁厚约1.0mm。4．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。5．玻璃件必须经过退火处理，消除应力。6．底座平稳，表面光滑无痕。7．产品应符合JY232-87《连通器》的要求。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 63 |  |  |  | 浮力原理演示器 |  |  |  |  |  |  | J2165型。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。2. 有大小水槽、立方物块、排气管、连通管、弹簧夹和底座等部件组成3. 大小水槽、立方物块和底座均用有机玻璃制成。4. 大水槽腔内底部用铁片加重，表面有刻度，每一小格的边长为10mm。5. 小水槽粘在大水槽的底部。小水槽的高度≥60×60×25mm，底部有连通管孔和排气管孔。6. 物块腹内中空，外形尺寸≥60×60×50mm。7. 连接管为软胶管，弹簧夹松紧适当。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 64 |  |  |  | 物体浮沉条件演示器 |  |  |  |  |  |  | J2184型。技术要求：1. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。2. 盛液筒用无毒、透明塑料制成，高≥300mm、内径≥100mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。3. 浮体为倒圆锥或其它形状，内筒外经略小于外筒内径。4. 结构应符合沉浮条件。5. 塑料件表面平整、无划痕、溶迹、缩迹，修正的边沿不得有变形、破边、凹凸不平现象。金属件无锈蚀。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 65 |  |  |  | 液体内部压强实验器 |  |  |  |  |  |  | J2113型。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定和JY 107第1.2条要求。2. 其余应符合JY 107第2章的规定。每台仪器应附有备用橡皮膜2片。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 66 |  |  |  | 微小压强计 |  |  |  |  |  |  | J2114型。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章和JY 133第1.2、1.3、1.5条有关要求。2. 其余应符合JY 133第2章的要求。 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 67 |  |  |  | 液体对器壁压强演示器 |  |  |  |  |  |  | J2124型。技术要求：1. 圆管内径∮25mm；管长210mm；壁厚约2.5mm。2. 圆缸内径∮80mm；缸深200mm; 壁厚约2.5mm。3. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。4. 技术要求应符合JY 229第2.1～2.7条的规定。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 68 |  |  |  | 马德堡半球 |  |  |  |  |  |  | J 2115型。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定和JY 108第1.2、1.4条要求。2. 其余应符合JY 108第2章要求，其中半球（圆盘）的合口处粗糙度不低于Ra3.2μm。3. 当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa（500mmHg），经30分钟后其压差不低于0.0640Mpa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 69 |  |  |  | 压力和压强演示器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1.小桌面尺寸约为130mm×70mm，高约37mm。桌腿是倒圆锥形，上面尺寸约为Φ8mm，下面尺寸约为Φ5mm。两桌腿两短边中心距约为49mm，两长边中心距约为108mm。如果是塑料件，桌腿与桌面连接处腿与腿之间应有加强筋。桌面应平整，无翘曲现象。四脚平稳着地，无晃动。桌面厚度≥2.5mm。四周≥R3圆角。2. 海绵尺寸≥150mm×90mm×35mm，弹性良好，表面规整，能多次使用3. 结构及外观的一般要求应符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 70 |  |  |  | 流体流速与压强关系演示器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品由底板、背板、U型管、连接硬管、三通、变速管、上水箱、下水箱、蝶形阀、水箱托板、水嘴、水泵、柱标、连接软管、立柱、电源适配器、大小U型卡等配件组成。底板四脚安装橡皮支脚。2. U型管采用外径Φ8mm有机玻璃管或玻璃管加工而成，高200mm，宽40mm，每套产品2个。3. 三通、外径φ8mm有机玻璃管或玻璃管加工成型，壁厚≥1mm。4. 变速管：中间外径Φ30mm，壁厚≥3mm，长≥320mm。两端采用锥形管粘接。两出口外径≥12mm，壁厚≥2mm。5.各种U型卡均采用透明有机玻璃材料制作，所配色素为食品级。6. 水泵进水口内径13mm，出水内径4mm。使用电压DC：9V。7. 各演示器件尺寸大小，应保证9m外能明显观察到实验现象。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 71 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  |  |  |  | J2119型。技术要求：1. 外形尺寸： 500mm×25mm×8mm。2. 结构外观应符合JY 172第1.2、1.3条及JY 0001第6、7章的有关要求。3. 其余应符合JY 172第2章要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 72 |  |  |  | 演示滑轮组 |  |  |  |  |  |  | J2119型。 技术要求：1. 产品由三并滑轮2件、三串滑轮2件及单滑轮2件组成。2.单滑轮：外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三并滑轮：轮盘数量3个，外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三串滑轮1个为外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；另1个为外径53mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；最后1个为外径40mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm。3.滑轮的下上挂钩方向互成90度或可转动。4. 结构外观应符合JY 134第1.2～1.5条及JY 0001第6、7章的有关要求。5. 其余应符合JY 134第2章要求。 |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |
| 73 |  |  |  | 滑轮组 |  |  |  |  |  |  | J2122型。技术要求：1. 产品包括2并滑轮2个，单滑轮2个。2. 单滑轮外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。3. 二并滑轮，外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。4.上下挂钩互为90度可转动。5.结构外观应符合JY 135第1.2—1.4条及JY 0001第6、7章的有关要求。6. 其余应符合JY 135第2章要求。 |  |  |  | 组 |  | 25 |  |  |
| 74 |  |  |  | 滚摆 |  |  |  |  |  |  | J2123型。技术要求：1. 摆轴对摆轮的垂直公差为0.25mm。2. 摆轴应粗细均匀，二穿线孔应与摆轴线正交且通过摆轴表面的同一条母线和摆轴轴线，二孔对于摆轮的对称度公差为0.5mm。3. 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。4. 将摆体安装于支架上实验，前10次的回升最大高度递减量平均每次不大于6.5mm。5. 摆轮以角度分成数等分，并相间地涂以红、白油漆。6. 底座应平稳、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。7. 结构外观应符合JY 110第1.2～1.3条要求和JY 0001第6、7章的有关要求。8. 其余应符合JY 110第2.1～2.6条要求。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 75 |  |  |  | 飞机升力原理演示器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 仪器能较好的演示说明飞机升力原理。2. 仪器由底座、C形支架、机翼等部件组成。3. 调节好风力，使机翼能上下移动。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 76 |  |  |  | 手摇离心转台 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 手摇离心转台由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。2. 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。3. 主动轮直径为φ240mm，从动轮直径为φ40mm。4. 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。5. 主动轮和从动轮的中心距可在332～348mm范围内调节。6. 机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为0.1mm，两轴孔与底脚平面的垂直度为1mm。7. 从动轮轴插孔上段为φ10±0.1mm的圆柱孔，长6mm，侧面配有M4顶丝。下段为锥孔，锥度为1：20，大端直径φ10±0.1mm，锥孔长不小于40mm。8. 节流阀安装孔位于主动轮和从动轮两轴线连线上，距从动轮轴线140±1mm处。9. 各部件均作防锈处理。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 77 |  |  |  | 音叉 |  |  |  |  |  |  | J2204型，F256音叉。技术要求：1.音叉表面镀铬，音叉表面应有256频率标志。2.音叉叉股宽约8.54mm；两叉股内间距8.94；音叉全长不小于200mm。3.叉股厚度不小于5.5mm。4.音叉磓用橡胶制作，球半径约25mm。5.杆为木材，长度为约182mm。6.频率：256Hz±0.5Hz。7．执行JY227标准。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 78 |  |  |  | 音叉 |  |  |  |  |  |  | 512Hz J2204型， F512音叉。技术要求：1. 应符合JY 227第2.1～2.3条要求。2. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 79 |  |  |  | 发音齿轮 |  |  |  |  |  |  | J2207型。技术要求：1. 发音齿轮由三片齿板、转动轴组成，外形尺寸Φ78×134mm。2. 三片齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀无毛刺。3. 各齿板的齿形角度为90，三片齿板相距23mm。4.转动轴下端为椎体，锥度为1:20，大端直径为Φ9.8mm。5. 各齿板的齿顶圆对轴的同轴度误差0.46mm。6. 各齿板对轴的轴心线的垂直度误差0.46mm。7. 齿板表面镀铬，其余表面镀锌。8.结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 80 |  |  |  | 声传播演示器 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J 2225型。技术要求：1. 仪器由底板、透明管、密封上盖、发声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。2. 仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压力≤6.7×103Pa。3. 当管内压力被抽至6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2.6×102Pa。4. 当管内压力被抽至6.7×103Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。5. 用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。6. 管内注入适量的水，无漏水现象。7. 距离仪器7m，仍能直观观察到仪器结构，听到实验声音。8. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 81 |  |  |  | 内聚力演示器 |  |  |  |  |  |  | J2252型。技术要求：1. 圆柱体直径20mm，长50mm。有挤压扳动器和刮削器。2. 铅的纯度不低于99.9％，铅的有效使用长度不小于30mm。3. 挂钩镀铬，安装在圆柱体端面的中心，允许偏差不大于1mm。4. 削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60N。5. 附有旋转式刮刀。6. 结构外观应符合JY 171第1.2条要求及JY 0001第6、7章有关要求。7. 其余应符合JY 171第2章的规定。 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 82 |  |  |  | 空气压缩引火仪 |  |  |  |  |  |  | J2253型。技术要求：1. 气缸由有机玻璃或机械性能相当的材料制成，缸体长不小于130mm，外径不小于Φ25mm，内径Φ10±0.15mm。缸体透明度好，表面无划痕。2. 底座直径Φ65mm，底座与缸体连接牢固、放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。3. 手柄直径Φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径Φ8mm，表面镀铬。手柄与活塞杆连接应牢固并具有足够的机械强度。4. 产品在正常的冲击力作用小，实验效果应明显。连续压缩100次，密封圈的使用效果不变。5. 结构外观应符合JY 137第1.2～1.4条要求及JY 0001第6、7章有关要求。6. 其余应符合JY 137第2章的规定。7. 每台仪器应附备用活塞皮垫2只。 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 83 |  |  |  | 气体做功内能减少演示器 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J2276型。技术要求：1. 由厚壁透明塑料筒、黑色有机板及底座、橡胶塞、乳胶管、底座等组成。2. 厚壁透明塑料筒：壁厚≥3mm，外经≥70mm，高≥100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。橡胶塞与出气孔配合良好。3. 黑色有机板及底座：黑色塑料制成，表面平整光洁，无条纹、无缩迹。进气嘴与底座粘接牢固，通气畅通。4. 乳胶管：长度≥400mm。5. 演示效果可见度良好，直观明显。6. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 84 |  |  |  | 纸盘扬声器 |  |  |  |  |  |  | 规格：直径不小于200mm。技术要求：1. 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2. 扬声器无杂音，演示效果明显。3. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 85 |  |  |  | 玻棒(附丝绸) |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 有机玻棒一对附丝绸，棒尺寸150×10×4㎜，丝绸尺寸不小于200×200㎜.2. 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。3. 其余应符合JY 179第2章的规定。 |  |  |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 86 |  |  |  | 玻棒(附丝绸) |  |  |  |  |  |  | 或有机玻璃棒（附毛皮），学生用 |  |  |  | 对 |  | 25 |  |  |
| 87 |  |  |  | 胶棒(附毛皮) |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 聚苯乙烯塑料棒一对附毛皮，棒尺寸150×10×4㎜，毛皮尺寸不小于60×50㎜2. 毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。3. 其余应符合JY 179第2章的规定。 |  |  |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 88 |  |  |  | 胶棒(附毛皮) |  |  |  |  |  |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 |  |  |  | 对 |  | 25 |  |  |
| 89 |  |  |  | 箔片验电器 |  |  |  |  |  |  | J2304型，每付1对。技术要求：1. 应符合JY 202第1.2条及JY 0001第6、7章有关规定。2. 其余应符合JY 202第2章有关规定。3. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0002第4、5、6、7章有关规定。 |  |  |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 90 |  |  |  | 箔片验电器 |  |  |  |  |  |  | 学生用 |  |  |  | 对 |  | 25 |  |  |
| 91 |  |  |  | 指针验电器 |  |  |  |  |  |  | J2305型，每付1对。技术要求：1. 应符合JY 203-85第1.1条及JY 0001第6、7章有关规定。2. 其余应符合JY 203第2章有关规定。3. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7章有关规定。 |  |  |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 92 |  |  |  | 感应起电机 |  |  |  |  |  |  | 规格：J2310型。技术要求：1. 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。2. 在温度为5～30℃范围，相对湿度不小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 3. 起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。4. 底座采用绝缘性能良好的塑料或其他同等性能的材料制成。5. 莱顿瓶极板涂敷高度≥120mm，无划伤、脱落。6. 其余应符合JY 115 第2章及JY 0001标准的有关要求。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 93 |  |  |  | 小灯座 |  |  |  |  |  |  | J2351型。技术要求：1. 结构和外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定。2. 小灯座的最高工作电压36V，最大工作电流2.5A。3. 其余应符合JY 116第1.2～1.5、2.1～2.1条。 |  |  |  | 个 |  | 100 |  |  |
| 94 |  |  |  | 单刀开关 |  |  |  |  |  |  | 单刀单掷式或单刀双掷式。技术要求：1. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7章的有关规定。2. 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。3. 其余应符合JY 117第4.2～4.10条。 |  |  |  | 个 |  | 100 |  |  |
| 95 |  |  |  | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  | 规格：20Ω，2A。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求。2. 其余应执行JY 0028第4.2～4.11条规定。（1）电阻丝采用康铜丝并进行氧化处理，相邻两匝间氧化绝缘层击穿电压应高于1.5V,除与触头接触部分外电阻丝氧膜不得有脱落或划伤现象。(2)触头、压簧、接触簧等弹性零件应采用锡磷青铜。滑动头在整个滑动范围内应无断电现象。 (3)滑杆必须镀覆耐磨铬层。镀层要求光滑，滑鞍在其上滑动时不应有阻滞现象。 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 96 |  |  |  | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  | 规格：50Ω，1.5A。技术要求同上 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 97 |  |  |  | 滑动变阻器 |  |  |  |  |  |  | 5Ω，3A，技术要求同上 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 98 |  |  |  | 电阻圈 |  |  |  |  |  |  | 规格：5Ω，10Ω，15Ω。技术要求：1. 每组应有内包装盒，每支电阻圈阻值误差不大于5%。2. 结构外观应符合JY 0001第6、7章和JY 0029第4.9条要求。3. 其余应符合JY 0029第4章有关规定。 |  |  |  | 组 |  | 25 |  |  |
| 99 |  |  |  | 电阻定律演示器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1.符合电阻定律演示器(JY 217-87)的有关要求。2. 电阻丝规格、阻值等基本参数见下表： 材质 电阻丝直径mm 有效长度mm 参考阻值Ω 数量（根） 铜 0.5±0.04 1000±2 0.09 1 铁 0.5±0.04 1000±2 0.5 1 镍铬 0.5±0.04 1000±2 5 2 3. 电阻丝在两接线柱之间的有效长度保证为1000±2mm。4. 各电阻丝的材质、直径在底板上应有明显的标志。金属丝应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。5.连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。6. 结构外观应符合JY 217第1.2、1.3条要求及JY 0001第6、7章有关要求。其余应符合JY 217第2章的规定。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 100 |  |  |  | 电阻定律实验器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 外形尺寸：1060mm×150mm×40㎜。2. 电阻丝规格、阻值等基本参数见下表： 序号 材料 横截面积（mm2） 长度（m） 电压（V） 电流强度（A） 电阻（Ω） 1 镍铬（A、B） 0.49 1 0.5 0.2 2.5 2 镍铬（A、C） 0.49 2 0.5 0.1 5 3 镍铬（AC、B）0.98 1 0.5 0.4 1.25 4 康铜（E、F 0.49 1 0.5 0.5 1 3. 电阻丝在两接线柱之间的有效长度保证为1000±2mm。4. 各电阻丝的材质、直径在底板上应有明显的标志。5. 接线柱、连接片均为铜质制作，连接片厚度不小于1mm，接线柱直径不小于8mm。6. 结构外观应符合JY 217第1.2、1.3条要求及JY 0001第6、7章有关要求。7. 其余应符合JY 217第2章的规定。 |  |  |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 101 |  |  |  | 教学电阻箱 |  |  |  |  |  |  | J 2361型，电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω。技术要求。1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。2. 技术要求应符合JY 31第5.1～5.10条的规定。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 102 |  |  |  | 演示线路实验板 |  |  |  |  |  |  | J2368型。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第5、6章有关规定和JY 218第1.2、2.1条要求。2. 其余应符合JY 218第2.2、2.3、2.4、2.5、2.6条要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 103 |  |  |  | 焦耳定律演示器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1．由封闭容器、液面导管、连接橡胶软胶、U型玻璃管、高度标尺板、电流表、接线柱等组成。2．封闭容器：圆柱形，上面由透明塑料盖封住，圆柱内壁和下底面贴有绝热材料。3．板面上要有电路图及对照刻线。4．电源电压：直流稳压6V。5．性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 104 |  |  |  | 保险丝作用演示器 |  |  |  |  |  |  | J2376型。技术要求：1. 演示面板由三路导线、电压表、电流表、接线柱等组成。2. 面板应采用阻燃材料或金属面板，长度不小于450mm,高度不小于300mm,具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落，面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3. 实验导线不少于30根，铜丝不少与10根、热膨胀丝不少于10根、断路线1根、保险丝1A、2A、3A各种不少于5米。4. 应配置12V10W灯泡2只（备用1只），12V50W灯泡4只（备用1只）。5. 演示直观，可见度好，能见度不小于9米。6. 其他应符合JY0330的有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 105 |  |  |  | 条形磁铁 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：D—CG—LT—180型。技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。2. 磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。3. 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。4. 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定：材料 牌号 型号 剩磁 矫顽力 最大磁能积 Br Wb/㎡ Hc KA/m (BH)max KJ/㎡ 铝铁碳 LTT3.6 0.50 11.2 2.8～3.6 铁氧体 Y10T 0.20 128～160 6.4～9.6 Y15 0.28～0.36 128～192 14.3～17.5 5. 其它技术要求应符合JY 0057第6章要求。 |  |  |  | 对 |  | 25 |  |  |
| 106 |  |  |  | 蹄形磁铁 |  |  |  |  |  |  | D—CG—LU—80型技术要求：1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定。2. 其它技术要求符合JY 0057第4章的有关规定。3. 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。4. 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定：材料牌号 型号 剩磁 矫顽力 最大磁能积 Br Wb/㎡ Hc KA/m (BH)max KJ/㎡ 铝铁碳 LTT3.6 0.50 11.2 2.8～3.6 铁氧体 Y10T 0.20 128～160 6.4～9.6 Y15 0.28～0.36 128～192 14.3～17.5 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 107 |  |  |  | 磁感线演示器 |  |  |  |  |  |  | 型号：J 2403型，投影式。技术要求:1. 性能、结构外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关要求。2. 外壳用有机玻璃制成，盒内装蓖麻油及适量铁粉，外壳应无变形、无划伤、无漏油，盒内允许有一个直径≦2㎜的气泡，演示观察磁力线应清晰、形象。3. 仪器能承受-20℃至40℃高低温贮存和运输。4. 条形、蹄形。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 108 |  |  |  | 立体磁感线演示器 |  |  |  |  |  |  | 具有六片透明显示板，单片显示板尺寸不小于200×100×2（mm），组合尺寸≥220×220×210（mm），能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 109 |  |  |  | 磁感线演示板 |  |  |  |  |  |  | 可投影，技术要求应符合JY/Ｔ0397的相关规定。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 110 |  |  |  | 电流磁场演示器 |  |  |  |  |  |  | 投影式或演示板型。技术要求：1. 其结构外观应符合JY 0001第5、6章的要求。2. 由直线电流、环形电流、通电螺线管三个演示板或投影盒组成。3. 投影盒或演示板由有机玻璃制成，其外壳无变形、无划伤、无漏油，盒内允许有一个直径≦2㎜的气泡，演示观察磁力线应清晰、直观。4. 线圈应安装牢固，整齐。5. 仪器能承受-20℃至40℃高低温贮存及运输。 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 111 |  |  |  | 菱形小磁针 |  |  |  |  |  |  | J2406型菱形磁针，每付10个。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章的有关要求。2. 其余应符合JY 0012第5章的要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 112 |  |  |  | 翼形磁针 |  |  |  |  |  |  | J2405型。翼形磁针，每组2支。技术要求：1. 磁针体长140±2.0㎜，宽8±0.7㎜。2. 支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。3. 磁针平均剩磁不小于9mT。4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  | 对 |  | 25 |  |  |
| 113 |  |  |  | 演示原副线圈 |  |  |  |  |  |  | J2049型。技术要求：1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。2. 外形尺寸：70mm×106mm×113mm。3. 工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%。4. 演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。演示副线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 5. 演示原线圈技术要求应符合JY 120第2章2.2条有关要求。6. 演示副线圈技术要求应符合JY 120第2章2.3条有关要求。7. 铁芯应符合JY 120第2章2.4条有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 114 |  |  |  | 原副线圈 |  |  |  |  |  |  | J2410型。技术要求：1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 副线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：直径 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：67mm×40mm×88mm。6. 工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%7. 原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 8. 原线圈技术要求应符合JY 121第3章3.5条有关要求。9.副线圈技术要求应符合JY 121第3章3.6条有关要求。10. 铁芯应符合JY 121第3章3.7条有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 115 |  |  |  | 蹄形电磁铁 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。3. 线圈外面有绕向标志。4．工作电压直流6V，工作电流不大于1A。5. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。6密绕细线.稀绕粗线 |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  |
| 116 |  |  |  | 电铃 |  |  |  |  |  |  | J2412型，立式。 技术要求：1. 外形尺寸约90×85×225mm。2. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。3. 技术要求应符合JY 208第2.1～2.7条的规定。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 117 |  |  |  | 磁场对电流作用实验器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 由强磁铁（U形磁铁）、导电管、接线杆、支架（方座支架）组成。2. 强磁铁主要参数：长100mm，横截面积670 mm2，磁感应强度（表面）≥0.07T。3. 导电管为空心，薄壁黄铜管，尺寸不小于Φ8mm×180mm，表面经镀铬处理，无拆皱、无凹陷、无划伤，与引线接线牢靠。4. 导电管引线用外径不小于1 mm的多股塑料软线，线端接线叉并加套管，长度为350±2 mm。引线可承受电压为6V、电流强度为2A的通电电流，通电5分钟内无发热、烧燃冒烟现象。5. 接线杆2只用为Φ8mm×200mm的绝缘材料制成；在其上方装红、黑两只644型接线柱，两端用M6×10 mm镀铬螺丝固定。6. 强磁铁（U形磁铁）用专用夹固定在方座支架上，固定牢靠。7. 产品实验效果明显，直观。 8. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 118 |  |  |  | 左右手定则演示器 |  |  |  |  |  |  | J2415型。 技术要求：1.左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2.底座用不小于190mm×140mm×4mm的非金属材料制成，其底部安装垫角。3.撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固。 4.悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱。5.对方形线圈的要求 ：⑴线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。⑵线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。⑶底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。 ⑷配合U085型蹄形电磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。 ⑸左右手定则演示器的表面质量应符合JY 0001第6章规定的要求。⑹结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。⑺性能要符合《右手定则演示器技术条件(JY 0014-90)》。⑻其余应符合JY 0014第3章的规定。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 119 |  |  |  | 小型电动机实验器 |  |  |  |  |  |  | 执行JY22标准 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 120 |  |  |  | 手摇交直流发电机 |  |  |  |  |  |  | J2417型。技术要求：1. 空载电压≧8V，负载0.3A,电压≧5V。2. 结构外观应符合JY 21第1.3条及JY 0001第6、7章有关要求。3. 技术要求应符合JY 21第2章的规定。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 121 |  |  |  | 能的转化演示器 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J 2481。 技术要求：1. 由主示教板（由变速器、直流电动机、控制开关、电池盒组成）和5块小示教板（风能、声能、光热能、磁能、太阳能）组成。2. 完成以下实验：⑴机械能与电能的相互转换，说明机械能转换为电能、电能转换为机械能。⑵机械能、电能、风能的变化，说明机械能转换为电能后又转换为风能。⑶电能、声能的变化，说明电能转换为声能。⑷电能、热能、光能的变化，说明电能转换为热能和光能。⑸电能、磁能、机械能的变化，说明电能转换为磁能，磁能又转换为机械能。⑹光能、电能、机械能的变化，说明光能转换为电能，电能又转换为机械能。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 122 |  |  |  | 光具盘 |  |  |  |  |  |  | 磁吸附式。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章要求。2. 技术要求应符合JY 0033第4章的规定。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 123 |  |  |  | 凹面镜 |  |  |  |  |  |  | J2502型。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章要求及JY 138第1.2、1.3条要求。2. 技术要求应符合JY 138第2.1～2.6条要求 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 124 |  |  |  | 凸面镜 |  |  |  |  |  |  | J2503型。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章要求及JY 138第1.2、1.3条要求。2. 技术要求应符合JY 138第2.1～2.6条要求 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 125 |  |  |  | 玻璃砖 |  |  |  |  |  |  | J2506型。技术要求：1. 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60℃和45℃。2. 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。3. 环境条件应符合JY 140第1.4条要求。4. 外形尺寸应符合JY 140第2.1条要求。5. 玻璃质量要求应符合JY 140的第2.2条要求。6. 玻璃砖的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。7. 玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。8. 以抛光的梯形面为标准面。上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。9. 玻璃砖的边缘倒角应符合JY 140第2.6条要求。10. 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。11. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 |  |  |  | 块 |  | 25 |  |  |
| 126 |  |  |  | 光具座 |  |  |  |  |  |  | G—PGZ—SG—100型，Φ16mm，双轨。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。2. 技术要求应符合JY 0034第5章要求。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 127 |  |  |  | 三棱镜 |  |  |  |  |  |  | J2511型。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。2. 尺寸约为100mm×100mm×200mm。3. 其它技术要求符合JY 142第2章规定。 |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 128 |  |  |  | 白光的色散与合成演示器 |  |  |  |  |  |  | J2518型。技术要求：1. 产品由实验箱体、等边三棱镜、三棱镜架及光屏组成。其结构外观应符合JY 0001第5、6的规定。2. 箱体应大于或等于220mm×200mm×60mm。3. 光屏面积不小于250mm×170mm。4. 三棱镜为等边棱镜，顶角为60±0.5º，有效边长不小于25mm。5. 棱镜表面质量应符合JY 0001中7.5规定的要求。应有保护性倒角，固定可靠、装卸方便。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 129 |  |  |  | 平面镜成像实验器 |  |  |  |  |  |  | 60mm×15 mm×2 mm。技术要求：1. 平面镜由平板玻璃一块，二根相同的蜡烛组成。2. 木板中央有窄槽，木板的侧面从中央向两边标有等距离的刻线。3. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求执行。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 130 |  |  |  | 光的传播、反射、折射实验器 |  |  |  |  |  |  | 1. 由演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源和底座等组成。2. 光源电压：6V。3. 灯泡：6.3V /0.3A。4. 演示屏半径≥130mm。5. 折射镜半径≥35mm。6. 能演示光的传播、反射、折射，演示效果明显，性能稳定。7. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 131 |  |  |  | 光的三原色合成实验器 |  |  |  |  |  |  | 1. 产品由三原色光源、透射屏、带开关的调光旋钮等组成。2. 光源电压：DC 6V，并设有内置电源（三节扣式电池）。 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 132 |  |  |  | 轮轴模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 133 |  |  |  | 轴承模型 |  |  |  |  |  |  | 型号规格：J2166型。技术要求：1. 仪器由滑动轴承、滚柱轴承、滚珠轴承组成。2. 滑动轴承由底座、轴瓦和轴组成。底座为铝合金制成，轴瓦由黄铜制成，轴由铝合金制成。轴承宽≥29mm；轴孔直径≥20mm；轴瓦外经≥20mm、内径≥18mm；轴长≥49mm，轴细端长≥29mm、直径≥18mm，轴粗端长≥20mm、直径≥20mm。3. 柱轴承由外圈、内圈和钢柱组成。轴承外经≥100mm；内径≥50mm；宽≥24mm。钢柱≥19个。4. 滚珠轴承由外圈、内圈和钢珠组成。轴承外经≥100mm；内径≥50mm；宽≥24mm。滚珠≥8个。5. 柱体结构的轴承可以方便拆卸、组装，可方便观察零件结构。6. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 134 |  |  |  | 抽水机模型 |  |  |  |  |  |  | J2181型 活塞式（含吸取式和压力式两种）。技术要求：1. 吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。2. 水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。3. 缸筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。4. 安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。5. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 135 |  |  |  | 离心水泵模型 |  |  |  |  |  |  | J2117型，齿轮式或皮带式。技术要求：1. 性能、结构、外观应符合JY222及JY0001标准第4、6、7章要求。2. 产品由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。3. 扬水和吸水高度均不小于0.6米。4. 泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。5. 叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。6. 产品应该能适应环境温度为-25～40℃条件下的运输和贮存，仪器应不变形，不开裂，技术性能不变。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 136 |  |  |  | 水轮机模型 |  |  |  |  |  |  | J2168型，轴流式。技术要求：1. 性能、结构、安全、外观应符合JY 0001第4、5、6、7、章有关规定。2. 产品有叶轮、轴杆、支架、底座等组成。3. 叶轮直径≥100mm。4. 主要部件使用ABS塑料制成。5. 各部件比例协调，配合适当，连接牢固，工作稳定可靠。6. 叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 137 |  |  |  | 汽油机模型 |  |  |  |  |  |  | 单缸剖面。技术要求：1. 基本性能、结构外观应符合JY 0001第4、6、7章有关要求。2. 模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。3. 模型用硬塑料制成，高度应大于300㎜，各部件比例适当，位置正确，联接牢固。工作可靠，原理正确。4. 模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程及排气冲程，在做功冲程时活塞到达上止点时，使火花塞点火的灯泡应通电发光，点火完成后灯熄灭。5. 模型应能适应环境温度为-25～40℃条件下运输或贮存,仪器应不变形,不开裂,保持技术性能不变。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 138 |  |  |  | 柴油机模型 |  |  |  |  |  |  | 单缸剖面。技术要求：1. 基本性能、结构外观应符合JY0001—2003第4、6、7章有关要求。2. 模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。其外壳应剖开，能看清内部结构。3. 模型用硬塑料制成，高度应大于300㎜，各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。4. 模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程，做功冲程时油针应开启。5. 模型应能适应环境温度为-25～40℃条件下运输或贮存,仪器应不变形,不开裂,保持技术性能不变。 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 139 |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  |  | 25ml，实验室用玻璃仪器应按 GB/T 15723 ﹑ GB/T 15724 ﹑ GB/T 15725 等国家标准以及相关的轻工行业标准的规定。从外观上做到以下几点：1、玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划伤。2、凡有刻度的玻璃器皿，量值要准确，刻度和数值清晰﹑不脱落。3、玻璃器件要充分消除应力，熔接部位要平滑﹑均匀﹑无气泡。 |  |  |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 140 |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  |  | 50ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 141 |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  |  | 100ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 142 |  |  |  | 量杯 |  |  |  |  |  |  | 250ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 143 |  |  |  | 试管 |  |  |  |  |  |  | ф15mm×150mm，50ml，实验室用玻璃仪器应按 GB/T 15723 ﹑ GB/T 15724 ﹑ GB/T 15725 等国家标准以及相关的轻工行业标准的规定。从外观上做到以下几点：1、玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划伤。2、玻璃器件要充分消除应力，熔接部位要平滑﹑均匀﹑无气泡。 |  |  |  | 支 |  | 60 |  |  |
| 144 |  |  |  | 试管 |  |  |  |  |  |  | ф20mm×200mm，要求同上。 |  |  |  | 支 |  | 5 |  |  |
| 145 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  |  | 250ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 146 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  |  | 500ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 147 |  |  |  | 烧瓶 |  |  |  |  |  |  | 圆、长、500ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 148 |  |  |  | 烧瓶 |  |  |  |  |  |  | 平、长、250ml，要求同上。 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 149 |  |  |  | 酒精灯 |  |  |  |  |  |  | 座式酒精灯。技术要求：1．规格：150mL，单头。灯体高80±10mm，灯盖高62±3mm，全高120±12mm，灯体直径84±5mm，灯口直径20±2mm，灯颈高25±5mm，灯体壁厚1.5±0.5mm，灯盖壁厚2.5±1mm。2.以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。3.符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 150 |  |  |  | 漏斗 |  |  |  |  |  |  | 90mm，要求同试管。 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 151 |  |  |  | 平底管 |  |  |  |  |  |  | ф12mm×150mm，要求同试管。 |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 152 |  |  |  | T形管 |  |  |  |  |  |  | 要求同试管。 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 153 |  |  |  | 石棉网 |  |  |  |  |  |  | 石棉均匀，不脱落。 |  |  |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 154 |  |  |  | 蒸发皿 |  |  |  |  |  |  | 瓷，60mm，要求同试管。 |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 155 |  |  |  | 彩色透光片 |  |  |  |  |  |  | 红、绿、蓝 |  |  |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 156 |  |  |  | 颜料的三原色 |  |  |  |  |  |  | 品红、黄、蓝 |  |  |  | 适量 |  | 25 |  |  |
| 157 |  |  |  | 测电笔 |  |  |  |  |  |  | 1、由测电头、绝缘手柄组成。2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3、测量范围：交流12V—220V 。4、手柄绝缘性能良好。5、通过国家“CCC”认证。 |  |  |  | 支 |  | 25 |  |  |
| 158 |  |  |  | 一字螺丝刀 |  |  |  |  |  |  | 1、塑料柄一字螺丝刀。2 .全长约230ｍｍ。 |  |  |  | 支 |  | 25 |  |  |
| 159 |  |  |  | 十字螺丝刀 |  |  |  |  |  |  | 1、塑料柄十字螺丝刀。2、全长约230ｍｍ。 |  |  |  | 支 |  | 25 |  |  |
| 160 |  |  |  | 尖咀钳 |  |  |  |  |  |  | 符合ＱＢ/Ｔ2443的规定 |  |  |  | 把 |  | 25 |  |  |
| 161 |  |  |  | 护目镜 |  |  |  |  |  |  | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光或是机械性伤害(机加工)。 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 单套中学化学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 钢制黑板 |  |  |  |  | 900mm×600mm双面 |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 仪器车 |  |  |  |  | 手推式。技术要求：1. 产品结构：整体采用钢管做车架，表面经酸洗磷化后喷塑防护；双层结构，托盘的表面经酸洗磷化喷塑，有两层托盘，层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。2. 车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。3. 每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆与托盘间的垂直高度为100mm。4. 车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 |  |  |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 酒精喷灯 |  |  |  |  | 座式酒精喷灯。技术要求：1. 用黄铜制成。2. 密闭无渗漏。3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。5. 最高温度应能达到800℃。6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。7. 40S内顺利喷火 。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 注射器 |  |  |  |  | 1. 10ml。采用塑料制品。2. 注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。3. 量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。4. 外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。5. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求执行。 |  |  |  |  | 只 |  | 50 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 塑料洗瓶 |  |  |  |  | 1. 瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。2. 喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。3. 产品外观结构应满足JY0001标准第6、7章的有关规定。 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 试剂瓶托盘 |  |  |  |  | 1. 工程塑料制品，外形尺寸不小于335×265×65（mm），盛放试剂瓶的数量不少于10个，并且放置稳定、牢固。2. 四周及底面有加强筋。产品应美观、耐用。 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 实验用品提蓝 |  |  |  |  | 、工程塑料制品，长≥48cm，宽≥30cm，高≥38cm厚≥1cm，两根不锈钢提柄，四周及底面有加强筋。2. 外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重不小于15KG。3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 塑料水槽 |  |  |  |  | 1. 产品用无毒透明硬质塑料制成。2. 外形尺寸：250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm。3. 仪器附集气架，集气架可排列放置两个125ml的集气瓶。集气架距槽底25～30mm。4. 产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。5. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 方座支架 |  |  |  |  | 要求与小学科学教学仪器中的方座支架相同。 |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 万能夹 |  |  |  |  | 1. 夹持直径范围5～70mm，夹持质量2kg；2. 三瓜夹头由铝合金铸造而成，表面抛光，与夹持物接触部分粘贴软木纸；3. 柄杆表面镀铬，长度150mm；4.张紧螺丝一端为右旋螺纹，另一端为左旋螺纹，材料为45﹟钢，表面镀锌。5、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。主要部件为螺丝控制为正反夹持爪，可夹持Φ5mm以上各种玻璃器皿， 5、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 三脚架 |  |  |  |  | 1. 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2. 上支承环平整，直径>80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 泥三角 |  |  |  |  | 1. 产品为套有磁管的铁丝弯制成三角状。2. 磁管耐高温性能良好，实验中无破裂、脱落现象。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 试管架 |  |  |  |  | 1. 产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品（透明聚碳酸脂注塑成型）产品外观无明显扭曲、变形现象。2.，底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。3. 产品为12孔型式，φ22±1 mm孔径8孔，φ26±1mm孔径4孔，各孔中心间距30±1mm。4. 试管柱12个，直径φ10±1mm，长65±5mm。5. 孔板与底座上表面间距70±5mm。6. 底座上表面对应孔板上的各孔大小，刻有便于试管放置的凹槽，槽深约3mm。7. 试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。8. 塑料制品的试管架，底座应做配重处理。产品在工作台面上放置，应稳定可靠。9. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 漏斗架 |  |  |  |  | 1. 产品为木质、塑料或金塑制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成，金属制品表面应做良好处理。产品外观无明显扭曲、变形等现象。2. 放置漏斗的孔板与底座面平行，间距可调。3. 立柱与水平工作台面垂直。4. 产品在工作台面上放置应稳定可靠。5. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 滴定台 |  |  |  |  | 1. 底座可采用天然大理石，尺寸300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳；金属件表面应做镀铬处理。无明显扭曲、变形现象，无锈蚀、无刺。2. 立杆直径不小于11mm，长度不小于600mm，表面镀铬；3. 置于工作台上，立柱与水平面垂直。误差不大于3mm。4 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 滴定夹 |  |  |  |  | 1. 产品为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。 2. 各夹头上装有软质护套。3. 产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 教学电源 |  |  |  |  | 12V/5A，稳压。技术要求：1.交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A；2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护；3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；4.输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）；5.每台电源应附有备用保险管3只；6.其余应符合JY0361第4章有关规定。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 托盘天平 |  |  |  |  | 规格：1/10g、100g、（四等砝码）。技术要求：1. 外形尺寸：210mm×84mm×135mm。2. 托盘直径84mm。3. 双托盘、单杠等臂式，横梁上有刻度标尺，标尺上有游码。4. 最大称量100g，刻度尺最大称量5g。5. 最小分度值0.1g。6. 最大称量时感量0.1g。7. 天平应符合GB4168第2章的有关要求级JJG156第1章要求。8. 砝码应符合GB4167第2章的有关要求。 |  |  |  |  | 台 |  | 50 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 托盘天平 |  |  |  |  | 规格：500g、0.5g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  | 规格：红液0℃～100℃。技术要求：1. 执行JJG 130标准 2.最小分度值：1℃。3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  |  |  |  | 支 |  | 50 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  | 规格：水银0—100℃，执行JJG 130标准 。技术要求同上。 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 多用电表 |  |  |  |  | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 密度计 |  |  |  |  | 密度＞1 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 密度计 |  |  |  |  | 密度＜1 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 水电解演示器 |  |  |  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足中学化学实验教学的要求。3. 30ml，铂电极。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 贮气装置 |  |  |  |  | 1. 由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。2.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。3.底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。4.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 溶液导电演示器 |  |  |  |  | 1．适用于中学化学教学中电解质溶液实验(发光二极管显示)。2．由盛装电解质溶液的缸体、碳棒电板及演示屏等构成。3．演示屏上有电源连线柱，并有显示电解质导电强弱的指示装置。4．同时演示的电解质品种不少于五种 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 金属矿物、金属及合金标本 |  |  |  |  | . 各类应选取不少于5种以上的标本。2. 每种标本样品外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。3. 应选用新型合金及用途较为广泛的金属矿物、合金作为样品，标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。4. 每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介。5. 安全及外观的要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。6. 其他性能应符合JY0001标准第10章的要求。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 原油常见馏分标本 |  |  |  |  | 1. 标本应选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含不少于8种（其中至少含有一种C4、C5 、 C9、C10样品）。2. 每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学3. 标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。4. 每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介。5. 安全及外观的要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。6. 其他性能应符合JY0001标准第10章的要求。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 合成有机高分子材料标本 |  |  |  |  | . 产品选用不少于十种高分子材料标本。2. 每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm。3. 选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。4. 每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。5. 安全及外观的要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。6. 其他性能应符合JY0001标准第10章的要求。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 元素周期表 |  |  |  |  | 带轴 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  | 10ml，实验室用玻璃仪器应按 GB/T 15723 ﹑ GB/T 15724 ﹑ GB/T 15725 等国家标准以及相关的轻工行业标准的规定。从外观上做到以下几点：1、玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划伤。2、有刻度的玻璃器皿，量值要准确，刻度和数值清晰﹑不脱落。3、玻璃器件要充分消除应力，熔接部位要平滑﹑均匀﹑无气泡。 |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  | 50ml，以下玻璃仪器要求同上。 |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  | 100ml |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  | 500ml |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 量杯 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 容量瓶 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 容量瓶 |  |  |  |  | 500ml |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 滴定管 |  |  |  |  | 酸式,25ml |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 滴定管 |  |  |  |  | 碱式,25ml |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  | ф12×70mm |  |  |  |  | 支 |  | 250 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  | ф15×150mm |  |  |  |  | 支 |  | 250 |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  | ф18×180mm |  |  |  |  | 支 |  | 75 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  | ф20×200mm |  |  |  |  | 支 |  | 75 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  | ф32×200mm |  |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 具支试管 |  |  |  |  | ф20×200mm |  |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 硬质玻璃管 |  |  |  |  | ф15×150mm |  |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 硬质玻璃管 |  |  |  |  | ф20×250mm |  |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 25ml |  |  |  |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 50ml |  |  |  |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 100ml |  |  |  |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 53 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 500ml |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 54 |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  | 1000ml |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 烧瓶 |  |  |  |  | 圆 长,250ml |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 烧瓶 |  |  |  |  | 平 长,250ml |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 锥形瓶 |  |  |  |  | 100ml |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 锥形瓶 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 蒸馏烧瓶 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 酒精灯 |  |  |  |  | 150ml |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 抽滤瓶 |  |  |  |  | 500ml |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 干燥器 |  |  |  |  | 160ml |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 气体发生器 |  |  |  |  | 250ml |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 冷凝器 |  |  |  |  | 直固,300mm |  |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 牛角管 |  |  |  |  | 弯形,ф18mm×150mm |  |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 66 |  |  |  |  | 漏斗 |  |  |  |  | 60mm |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 67 |  |  |  |  | 漏斗 |  |  |  |  | 90mm |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 68 |  |  |  |  | 安全漏斗 |  |  |  |  | 直形 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 69 |  |  |  |  | 安全漏斗 |  |  |  |  | 双球 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 分液漏斗 |  |  |  |  | 锥形，100mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 71 |  |  |  |  | 分液漏斗 |  |  |  |  | 梨形，50mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 72 |  |  |  |  | 布氏漏斗 |  |  |  |  | 瓷，80mm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 73 |  |  |  |  | T形管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 74 |  |  |  |  | Y形管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 100 |  |  |
| 76 |  |  |  |  | 离心管 |  |  |  |  | 10mL |  |  |  |  | 支 |  | 10 |  |  |
| 77 |  |  |  |  | 干燥管 |  |  |  |  | 单球，150mm |  |  |  |  | 支 |  | 4 |  |  |
| 78 |  |  |  |  | 干燥管 |  |  |  |  | U型，φ15mm×150mm |  |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 79 |  |  |  |  | 活塞 |  |  |  |  | 直形 |  |  |  |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 圆水槽 |  |  |  |  | φ200mm×100mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 81 |  |  |  |  | 圆水槽 |  |  |  |  | φ270mm×140mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 82 |  |  |  |  | 玻璃钟罩 |  |  |  |  | φ150mm×280mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 83 |  |  |  |  | 集气瓶 |  |  |  |  | 125mL |  |  |  |  | 个 |  | 100 |  |  |
| 84 |  |  |  |  | 集气瓶 |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 85 |  |  |  |  | 液封除毒气集气瓶 |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 86 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 60mL |  |  |  |  | 个 |  | 170 |  |  |
| 87 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 125mL |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 88 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 89 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 500mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 90 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 茶，60mL |  |  |  |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 91 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 茶，125mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 92 |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  | 茶，250mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 93 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 60mL |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 94 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 125mL |  |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 96 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 500mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 97 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 1000mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 98 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 3000mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 99 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 茶，60mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 茶，125mL |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 101 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 茶，250mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 102 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 茶，500mL |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 103 |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  | 茶，1000mL |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 104 |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  | 30mL |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 105 |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  | 60mL |  |  |  |  | 个 |  | 70 |  |  |
| 106 |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  | 茶，30mL |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 107 |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  | 茶，60mL |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 108 |  |  |  |  | 坩埚 |  |  |  |  | 瓷，30mL |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 109 |  |  |  |  | 坩埚钳 |  |  |  |  | 200mm |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 烧杯夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 111 |  |  |  |  | 镊子 |  |  |  |  | 长不小于160mm，应选用1Cr13、2Cr13不锈钢材料制成，镊片应经热处理，并具有足够的硬度,镊子二片形状应相仿，外表应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹和明显麻点,唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛刺等缺陷; 产品应有良好的弹性，足够啮合力;二片镊片连接牢固，除合缝及色泽不合的痕迹外，不得有裂缝和砂眼;应能耐各种酸碱腐蚀。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 112 |  |  |  |  | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 113 |  |  |  |  | 水止皮管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 114 |  |  |  |  | 螺旋皮管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 115 |  |  |  |  | 石棉网 |  |  |  |  | 石棉均匀，不脱落。 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 116 |  |  |  |  | 燃烧匙 |  |  |  |  | 匙部分铜质 |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 117 |  |  |  |  | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 118 |  |  |  |  | 玻璃管 |  |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  | 千克 |  | 4 |  |  |
| 119 |  |  |  |  | 玻璃管 |  |  |  |  | φ7mm～φ8mm |  |  |  |  | 千克 |  | 3 |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 玻璃棒 |  |  |  |  | φ3mm～φ4mm |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 121 |  |  |  |  | 玻璃棒 |  |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 122 |  |  |  |  | 软胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 5 |  |  |
| 123 |  |  |  |  | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 3 |  |  |
| 124 |  |  |  |  | 乳胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  | 20 |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 试管刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 126 |  |  |  |  | 烧瓶刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 127 |  |  |  |  | 结晶皿 |  |  |  |  | 80mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 128 |  |  |  |  | 表面皿 |  |  |  |  | 60mm |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 129 |  |  |  |  | 表面皿 |  |  |  |  | 100mm |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 130 |  |  |  |  | 研钵 |  |  |  |  | 瓷，60mm |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 131 |  |  |  |  | 研钵 |  |  |  |  | 瓷，90mm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 132 |  |  |  |  | 蒸发皿 |  |  |  |  | 瓷，60mm |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 133 |  |  |  |  | 蒸发皿 |  |  |  |  | 瓷，100mm |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 134 |  |  |  |  | 反应板 |  |  |  |  | 至少6穴 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 135 |  |  |  |  | 井穴板 |  |  |  |  | 9孔，0.7mL×9 |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 136 |  |  |  |  | 井穴板 |  |  |  |  | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |  |  |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 137 |  |  |  |  | 铝片 |  |  |  |  | 化学试剂和药品要符合国家要求的质量标准、包装标准和要求的含量，达到要求的纯度，密封好，不变质。 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 138 |  |  |  |  | 铝箔 |  |  |  |  | 以下化学试剂和药品要求同上。 |  |  |  |  | 克 |  | 50 |  |  |
| 139 |  |  |  |  | 铝丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 140 |  |  |  |  | 锌粒 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 141 |  |  |  |  | 还原铁粉 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 50 |  |  |
| 142 |  |  |  |  | 铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 143 |  |  |  |  | 锡粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 144 |  |  |  |  | 铅粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 145 |  |  |  |  | 紫铜片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 146 |  |  |  |  | 铜丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 147 |  |  |  |  | 碘 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 148 |  |  |  |  | 活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 149 |  |  |  |  | 二氧化锰 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 150 |  |  |  |  | 三氧化二铁 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 151 |  |  |  |  | 氧化铜 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 152 |  |  |  |  | 氯化钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 153 |  |  |  |  | 氯化钠 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 154 |  |  |  |  | 氯化钠 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 155 |  |  |  |  | 氯化钙 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 156 |  |  |  |  | 无水氯化钙 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 157 |  |  |  |  | 氯化镁 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 158 |  |  |  |  | 三氯化铁 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 159 |  |  |  |  | 氯化铵 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 碘化钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 161 |  |  |  |  | 硫酸钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 162 |  |  |  |  | 硫酸铝 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 163 |  |  |  |  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 164 |  |  |  |  | 硫酸铵 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 165 |  |  |  |  | 硫酸铝钾(明矾) |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 166 |  |  |  |  | 无水硫酸铜 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 167 |  |  |  |  | 碳酸钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 168 |  |  |  |  | 碳酸钠 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 169 |  |  |  |  | 碳酸氢钠 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 170 |  |  |  |  | 大理石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 2000 |  |  |
| 171 |  |  |  |  | 碳酸氢铵 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 172 |  |  |  |  | 碱式碳酸铜 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 173 |  |  |  |  | 硝酸银 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 25 |  |  |
| 174 |  |  |  |  | 乙酸铅 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 50 |  |  |
| 175 |  |  |  |  | 氨水 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 500 |  |  |
| 176 |  |  |  |  | 氧化钙(生石灰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 177 |  |  |  |  | 氢氧化钙(熟石灰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 1000 |  |  |
| 178 |  |  |  |  | 碱石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 179 |  |  |  |  | 无水乙酸钠 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 180 |  |  |  |  | 柠檬酸钠 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 50 |  |  |
| 181 |  |  |  |  | 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 182 |  |  |  |  | 蔗糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 183 |  |  |  |  | 酒精 |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 千克 |  | 30 |  |  |
| 184 |  |  |  |  | 煤油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毫升 |  | 500 |  |  |
| 185 |  |  |  |  | 石蕊 |  |  |  |  | 指示剂 |  |  |  |  | 克 |  | 10 |  |  |
| 186 |  |  |  |  | 酚酞 |  |  |  |  | 指示剂 |  |  |  |  | 克 |  | 5 |  |  |
| 187 |  |  |  |  | 品红 |  |  |  |  | 染料 |  |  |  |  | 克 |  | 5 |  |  |
| 188 |  |  |  |  | pH广范围试纸 |  |  |  |  | 1～14 |  |  |  |  | 本 |  | 10 |  |  |
| 189 |  |  |  |  | 蓝石蕊试纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  | 5 |  |  |
| 190 |  |  |  |  | 红石蕊试纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  | 5 |  |  |
| 191 |  |  |  |  | 定性滤纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |
| 192 |  |  |  |  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毫升 |  | 250 |  |  |
| 193 |  |  |  |  | 丙酮 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 250 |  |  |
| 194 |  |  |  |  | 红(赤)磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 50 |  |  |
| 195 |  |  |  |  | 硫粉 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 25 |  |  |
| 196 |  |  |  |  | 镁条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 10 |  |  |
| 197 |  |  |  |  | 铝粉 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 10 |  |  |
| 198 |  |  |  |  | 黄(白)磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 克 |  | 5 |  |  |
| 199 |  |  |  |  | 过氧化氢 |  |  |  |  | 试剂，30% |  |  |  |  | 毫升 |  | 1500 |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 氯酸钾 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 201 |  |  |  |  | 高锰酸钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 1500 |  |  |
| 202 |  |  |  |  | 硝酸铵 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 203 |  |  |  |  | 硝酸钾 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 1500 |  |  |
| 204 |  |  |  |  | 硝酸钠 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 250 |  |  |
| 205 |  |  |  |  | 草酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 100 |  |  |
| 206 |  |  |  |  | 硝酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 500 |  |  |
| 207 |  |  |  |  | 硫酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 1000 |  |  |
| 208 |  |  |  |  | 硫酸 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 毫升 |  | 2000 |  |  |
| 209 |  |  |  |  | 盐酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 1500 |  |  |
| 210 |  |  |  |  | 盐酸 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 毫升 |  | 3000 |  |  |
| 211 |  |  |  |  | 甲酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 250 |  |  |
| 212 |  |  |  |  | 乙酸 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 毫升 |  | 100 |  |  |
| 213 |  |  |  |  | 氢氧化钠 |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  | 克 |  | 100 |  |  |
| 214 |  |  |  |  | 氢氧化钠 |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  | 克 |  | 2000 |  |  |
| 215 |  |  |  |  | 初中化学实验材料 |  |  |  |  | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  |  |  | 份 |  | 25 |  |  |
| 216 |  |  |  |  | 一字螺丝刀 |  |  |  |  | 1、塑料柄一字螺丝刀。2、全长约230ｍｍ。 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 217 |  |  |  |  | 十字螺丝刀 |  |  |  |  | 1、塑料柄十字螺丝刀。2、全长约230ｍｍ。 |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 218 |  |  |  |  | 钢丝钳 |  |  |  |  | 技术要求应符合QB/T2441的相关规定。 |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 219 |  |  |  |  | 手锤 |  |  |  |  | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。 |  |  |  |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 220 |  |  |  |  | 锉刀 |  |  |  |  | 1 型号规格：250mm. 2 应符合QB/T 3843-1999的有关要求。3 每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 221 |  |  |  |  | 护目镜 |  |  |  |  | 技术要求：1. 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2. 眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有3～5号滤光片。3. 侧面能够完全遮挡。4. 性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 52 |  |  |
| 222 |  |  |  |  | 防护面罩 |  |  |  |  | 1. 产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。2. 视窗尺寸：50mm×100mm。3. 性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 223 |  |  |  |  | 防毒口罩 |  |  |  |  | 1. 结实耐用、透气性好、过滤功能强，材料应为无毒，无刺激性气体。2. 过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 224 |  |  |  |  | 耐酸手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双 |  | 1 |  |  |
| 225 |  |  |  |  | 洗眼器 |  |  |  |  | 1. 玻璃制品。2.符合卫生器械的规定。3.方便冲洗眼睛使用。 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 226 |  |  |  |  | 简易急救箱 |  |  |  |  | 1. 急救箱内所配药物及器材应能满足实验过程中出现的烫伤、灼伤、机械创伤及消毒等一般性救护处理的需要。2. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 227 |  |  |  |  | 实验防护屏 |  |  |  |  | 1. 产品用无毒透明材质制作。2. 每片遮挡板尺寸不小于400mm×450mm。3. 遮挡板安装方便，放置平稳，可遮挡实验中的反应物质向四周飞溅，但不得影响实验现象的正常观察。4. 仪器的性能、安全还应分别符合JY0001标准的第4、5章的有关要求。 |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 单套中学生物仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 打孔器 |  |  |  |  |  | 四件 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 仪器车 |  |  |  |  |  | 要求与初中物理教学仪器中的仪器车相同 |  | 辆 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 生物显微镜 |  |  |  |  |  | ㈠规格：XSP系列，显微镜的构件须是纯金属制造 ㈡技术要求：1. 单筒，总放大倍数：1000×。 2. 物镜 倍数 数值孔径（NA） 有效工作距离（mm） 10 0.25 0.65 40 0.65 0.48 100 1.25 0.098 3. 目镜 倍 数 焦 距 线视场 5 50 20 10 25 1 4 总放大倍数 目 镜 物 镜 10× 40× 100× 5× 50× 200× 500× 10× 100× 400× 1000× 5. 光源：室内、自然光源。片在镜圈内应有止挡圈，160不得窜动。6. 物镜不可有自动下滑现象，并带限位装置，带可变光栏，有移动。7. 光学系统成像应清晰，零件表面无明显缺陷。8. 使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦，齐焦误差范围应符合GB2809-91表四要求。9. 物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。10. 生物显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。11. 显微镜的外表应美观。刻度、刻字及铭牌应清晰明显。电镀表面不应有脱落和斑点，漆面不得有碰伤痕迹，零件表面应光洁，无毛刺，平整美观。 12.产品应符合GB2985-2008的各项规定。载物台采用铝合金材料，物镜和目镜外壳采用铜材加工，目镜光学元件用旋铆和压圈固定。 |  | 台 |  | 5 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 生物显微镜 |  |  |  |  |  | 规格：XSP系列，显微镜的构件须是纯金属制造。技术要求：3. 单筒，总放大倍数：20×—640×。 4. 物镜 倍 数 数值孔径（NA） 有效工作距离（mm） 4 0.1 34.7 10 0.25 7.63 40 0.65 0.53 5. 目镜 倍 数 焦 距 线 视 场 5 50 20 10 25 14 16 16 6.5 6. 总放大倍数 目 镜 物 镜 4× 10× 40× 5× 20× 50× 200× 10× 40× 100× 400× 16× 64× 160× 640× 其它要求同上面5、6、7、8、9、10、11、12条。 |  | 台 |  | 50 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 生物显微演示装置 |  |  |  |  |  | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 双目立体显微镜 |  |  |  |  |  | 规格：40× 技术要求：1. 产品成像应清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的55%。2. 总放大倍率应符合下表的规定。物像为2× 4×，目像为10× 20× 40×，3. 成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。4. 目镜放大率误差不得超出±5%。5. 左右两系统的放大率差：5.1 目镜视场角不超过50°时，不大于2%。5.2 目镜视场角不大于50°时，不大于1.5%.6. 在瞳距63～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。7. 产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。8. 各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。9. 产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 |  | 台 |  | 13 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 放大镜 |  |  |  |  |  | 1、手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5X。2.应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 望远镜 |  |  |  |  |  | 1.双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜。2.双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为5mm. |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 离心沉淀器 |  |  |  |  |  | 手摇式 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 酒精喷灯 |  |  |  |  |  | 座式酒精喷灯。技术要求：1. 用黄铜制成。2. 密闭无渗漏。3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。5. 最高温度应能达到800℃。6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。7. 40S内顺利喷火 。 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 电炉 |  |  |  |  |  | 规格型号：密封式功率：不小于1000W。技术要求：1. 产品应为以电热丝作为发热元件的开启式电炉。2. 电炉额定功率应在1000W以上，在额定电压下，实际功率与额定功率的允许偏差应在+5%～-10%之间。3. 产品的热效率不应低于60%，热态时的绝缘电阻不应低于2MΩ。4. 产品能承受1000伏频率50赫兹的交流试验电压，历时1分钟的耐压试验，不应发生击穿或闪络现象；泄漏电流不大于1mA。5. 产品还应符合GB5488-85中表1，技术要求中2.2、2.5、2.7、2.9及表5各条的要求。 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 高压灭菌锅 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 灭菌器的型式、基本参数和尺寸应符合WS2—84—83的规定。2. 灭菌器在额定工作压力下的温度为125℃。3. 有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。安全阀符合WS2—149—83的规定，放气阀符合WS2—148—83的规定。4. 灭菌器外形成型规范、无明显机械损伤和缺陷，放置平稳、可靠。灭菌桶无渗漏。5. 其余应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 恒温水浴锅 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 工作室容积：2L 2. 加热功率：500W。3. 温控范围：室温～100℃。4. 温控精度：±1℃。5. 升温速度：1℃/min。6. 电源：交流220V/50Hz。7. 内锅中的不锈钢管内应装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 8. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 恒温培养箱 |  |  |  |  |  | 技术要求：1.产品由箱体、控温器、电热系统、水银温度计组成。2.箱体工作容积＞80L。3.工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ。4. 箱内底板的承受力应不小于15Kg。5.箱体应有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 整理箱 |  |  |  |  |  | 1.矮型，带有提手，滚轮，可密封。2.规格：500mm×280mm×360mm。 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 软尺 |  |  |  |  |  | 1500mm。技术要求：1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～1500mm的标志。2. 外观应平整、光滑。3. 刻度线清晰，字迹清楚。4. 最小分度值：2mm。5. 示值误差：±1mm。6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  | 把 |  | 25 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 测微尺 |  |  |  |  |  | 显微镜用，台式，适用于生物实验课堂测量通过显微镜观察到的物体。技术要求：1. 产品为目镜测微尺和镜台测微尺，纵横坐标刻划长度为10mm，分为100等分，每1等分为0.1mm。2. 玻片直径为19mm。3. 产品还应符合一般显微镜目镜的一般要求。 |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 电子停表 |  |  |  |  |  | 0.1s |  | 块 |  | 25 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  | 规格：红液0℃～100℃。技术要求：1. 执行JJG 130标准 2.最小分度值：1℃。3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  | 支 |  | 60 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  | 规格：水银0—100℃，执行JJG 130标准 。技术要求同上。 |  | 支 |  | 5 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 干湿球温度计 |  |  |  |  |  | -36℃～46℃。技术要求：1．由二支相同的温度计组成，一支显示干球温度，一支感温泡浸在液体中，显示湿球温度，2．通过查算机构，根据湿球温度和干球温度的差来查算相对湿度。3. 温度计各部位应退火处理，无严重内应力集中现象。4. 标度线应清晰，精细均匀。 |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 肺活量计 |  |  |  |  |  | 规格型号：FLG-A型单浮筒式肺活量计。技术要求：1. 量程：0～7000ml。2. 环境温度范围：-40℃～55℃。3. 环境湿度范围：≤90°。4.误差≤5%，5. 产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固。6. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。7. 一次性吹嘴。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 解剖器 |  |  |  |  |  | 1. 产品均为不锈钢制品。2. 七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件。3. 解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐。4. 镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象。5. 刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。6. 其余应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 解剖器 |  |  |  |  |  | 四件套。技术要求：1. 产品均为不锈钢制品。2. 四件为一套，含解剖剪、镊子、解剖刀、解剖针各一件。3. 解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐。4. 镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象。5. 刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。6. 其余应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 套 |  | 25 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 解剖盘 |  |  |  |  |  | 1. 产品用铝板、不锈钢板或搪瓷等材料制成，底面尺寸不小于250×160×25。2. 盘底部浇厚度不小于12㎜的蜂蜡或矿蜡。3. 产品成型规范、平整，无变形。蜡层粘接牢固。4. 其他要求应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 骨剪 |  |  |  |  |  | 1. 产品用不锈钢或碳钢制成后表面镀铬。2. 尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3. 镊子弹性适中，弹片应用65Mn的弹簧钢制成。4. 铆接良好，紧密适度。5. 其他要求应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 接种环 |  |  |  |  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足中学生物实验教学的要求。 |  | 把 |  | 25 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 徒手切片器 |  |  |  |  |  | 1. 产品结构如图示。2. 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm。3. 夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。4. 平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。5. 金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。6. 产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 根纵剖模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3202型。技术要求：1. 产品选用无毒硬质塑料或复合材料制作，产品应有根尖纵、横剖面，固定于支架上。2. 产品以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料，应符合JY191标准第2.3～2.8条的各项规定。3. 各种类型的细胞特点应明显、正确、各区颜色的过渡应自然。4. 模型的着色应符合JY0001-2003中9.6的要求。5. 根毛与表皮结合点应自然牢固。6. 产品还应符合JY0001-2003中9.1～9.4各条要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 导管、筛管结构模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3203型。技术要求：1. 选用无毒硬质透明塑料制作，各管应排列在底座上。2. 产品为显微结构的立体放大模型，各种导管和筛管的形态结构应正确、自然。3. 模型着色应和常规染色情形一致，并符合JY0001-2003中9.6条要求。4. 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。5. 产品还应符合JY296—87和JY0001-2003中9.1～9.4各条要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 单子叶植物茎模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3204型。技术要求：1. 产品应选用硬质塑料或复合材料制作，以玉米茎为参考材料。2. 产品为单子叶植物茎纵、横切面，通过节间作横剖面，横切面高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。横切面示表皮、机械组织及维管束。纵剖面上示上述组织的纵剖结构。维管束横剖面上，展示气道、导管、筛管、筛板和筛孔部分。在一侧的纵剖面上，展示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。3. 各部细胞的形态结构，比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。4. 着色应正确，各部颜色应有明显区分，应符合JY0001-2003中9.6条要求。5. 合缝处理应修饰自然、正确牢固。6. 产品应执行JY192—85的要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 双子叶草本植物茎模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3205。技术要求：1. 产品选用无毒硬质塑料或复合材料制作，以向日葵茎为主要参考材料，是双子叶草本植物茎纵横切面模型。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）、髓和髓射线，纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部。2. 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上应示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。3. 各部细胞的形态结构，位置应正确，在模型上应示细胞表面观及不同剖面。部分生活细胞应示细胞核。4. 纵、横剖面上的细胞应对应准确，合缝处应修饰自然、正确、牢固。5. 着色应正确，颜色应有明显区分，并应符合JY0001-2003中9.6条要求。6. 产品还应符合JY0001-2003中9.1～9.5各条及JY193—85的各条要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 叶构造模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3206型。技术要求：1. 产品选用无毒塑料或复合材料制作，以蚕豆叶为主参考材料。2. 产品几何尺寸为长45cm，宽15cm，主脉高约18～20cm。通过主脉作部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。在各种剖面上应示主脉，侧脉的连接及纵切和细脉的横剖面。3. 纵、横剖面上的细胞应对应准确，合缝处应修饰自然、正确、牢固。4. 应正确显示气孔的形态。5. 产品还应符合JY0001-2003中9.1～9.4各条要求及JY194各条要求。6. 着色应正确、色差应明显。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 眼球解剖模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3309型。技术要求：1. 产品应采用无毒硬质塑料或复合材料制作，为放大六倍的成人眼球模型，应配合适的底座。2. 产品应通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜、眼球内水晶状体、玻璃体和虹膜，由外向内三层被膜部分作梯形切面，显示其各部结构。3. 各部的膜壁、肌肉、血管、神经等形态、位置、比例、颜色应正确自然。4. 角膜、晶状体的透明度应不低于85%，且不得有雾斑和结石。5. 视轴与眼轴的夹角应为4º～5º。6. 解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1㎜。7. 产品应符合JY0001-2003中9.1～9.6和JY164-84的要求。8. 产品上各部位或器官应贴名签或号签。 |  | 件 |  | 13 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 心脏解剖模型 |  |  |  |  |  | 三倍自然大。技术要求：1. 产品应采用无毒硬质塑料或混合树脂材料制作，为放大三倍成人心脏模型，产品应呈舒张状态，以正常生理位置于底座上，可沿竖直轴转动。2. 产品应做左右心房的剖面，沿肺动脉根部切开，示左右心房的结构及肺静脉，主动脉半月瓣，心室切开一个剖面，表示左、右心室的内部结构。3. 心脏外部结构应显示出标准JY160-84中1.3规定的结构；心脏的内部结构应能清晰的显示四腔及JY160-84中1.4规定的结构。 4. 心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。5. 模型上各部位均应贴名签。 6. 产品所示部位及要求应JY160-84中2.3～2.8各条要求还应符合JY0001-2003中9.1～9.5各条要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 喉解剖模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3305型。技术要求：1. 产品应采用无毒硬质塑料或混合树脂材料制作，高约24cm，应配有合适的底座。2. 模型应显示喉的上方与舌骨相连，下方连接气管，后方借喉口与咽相通，喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。3. 模型应作中矢状切，示喉前庭，喉中间腔，气管腔及其内部结构特点。4. 各部形态位置，比例、颜色等均应正确、清晰。5. 产品结构及要求应符合JY161-84中各条要求。6. 模型显示部位应贴名签或号签。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 肺泡模型 |  |  |  |  |  | 1. 模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，高约40㎜，应配有合适的底座。2. 模型应显示呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3. 肺泡管应做纵切面、肺泡囊做横断面，显示各部分壁的结构。4. 模型还应示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动静脉。5. 模型应正确显示各部的结构特征，立体感要强，轮廓清晰，血管由粗变细描绘自然。6. 符合JY0001-2003中9.1～9.6的规定和JY162-84的规定。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 脑解剖模型 |  |  |  |  |  | 型号：J3307。技术要求：1. 产品应采用无毒硬质塑料或混合树脂材制作，为自然大的人脑解剖，应配有合适的底座。2. 大脑作正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟枕向部再作水平切，并保留完整脑干形态。3. 模型示大脑中间的肼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。4. 产品必须严格参照正常的人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻制作正确，内部的主要结构要轮廓清楚。5. 产品结构及要求应符合JY163-84中各条要求，及JY0001-2003中9.1～9.6各条要求。6. 产品上各部位或器官应贴名签或号签。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 耳解剖模型 |  |  |  |  |  | 1. 模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，是放大六倍的成人耳模型，应配有适合的底座。2. 模型整体应具有外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓室盖，显示中耳、内耳的形态结构。3. 模型的外耳应显示耳廓、外耳道，中耳应显示鼓膜、鼓室、三块听骨（连在一起可整体拆下）、咽鼓管及乳突窦，内耳显示半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经结构。4. 各部分的形态、位置、比例和颜色等应自然。5. 符合JY0001-2003中9.1～9.6和JY165-84的规定。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 人体肌肉模型 |  |  |  |  |  | 型号：SM—RJ—S—850型。技术要求：1. 模型应采用无毒硬质塑料或复合材料制成。2. 模型应为成年男性正常的肌肉模型，高度850mm，立于支架上。两上肢过肩做切面，可拆下。3. 模型展示人体浅层肌肉及部分深层肌肉。保留耳廓、手指、脚趾、阴囊及阴茎处的皮肤。4. 模型显示的肌肤纤维走向、形态结构、位置关系、着色及大小比例应准确，切面平整。5. 模型的金属连接件应做防腐处理，牢固可靠。6. 模型应在显示部位粘贴名签和号签。7. 模型显示的肌肉应符合JY0357-99的要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 膈肌运动模拟器 |  |  |  |  |  | 1. 产品应符合膈肌运动的一般规律，能明显、清晰的表示膈肌的运动规律。2. 产品应外观美观，色泽、质感逼真，使用方便，观察直观。3. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 始祖鸟化石及复原模型 |  |  |  |  |  | 1. 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上。模型应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料。2. 始祖鸟化石模型根据柏林博物馆保存的始祖鸟化石的复制品而制作。外形尺寸不小于390mm×490mm。2.1 示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。2.2 骨 化石与石块的颜色应有区别。2.3 头骨小而平，上下颌齿槽内具尖锐小齿，眼窝大且有一圈巩膜骨，鼻孔位于前端。2.4 示颈椎、胸椎、综荐骨和尾椎，尾椎游离不具尾综骨。2.5 示颈肋、胸肋和腹壁肋，肋骨细小无钩状突起。2.6 前肢骨示肩骨、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨。腕骨和掌骨彼此分离，翼上三指游离且指端具爪。2.7 后肢骨示坐骨、耻骨、股骨、胫骨、跗骨、趾骨和爪。趾骨游离向后伸长，足具四趾，三趾向前一指向后。2.8 指骨和趾骨均匀分布。2.9 羽毛示尾羽和飞羽的印迹。3. 始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm。3.1 示头、颈、躯干、尾、翼、足。3.2 头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。3.3 头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端。3.4 上三指彼此分离，指分节指端具爪。3.5 趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片。3.6 齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。4. 除执行JY 0001第9章的规定外，模型上各部位或器官均应贴名签或号签。如贴号签时必须有与号签相对应有的号签注解，贴在底座上。5. 始祖鸟化石模型下列部位贴名签或号签：头骨、齿、颈椎、胸椎、综荐骨、尾椎、肋骨、肩胛骨、肱骨、桡骨、尺骨、掌骨、指骨、耻骨、股骨、胫骨、跗骨、趾骨、爪、尾羽、飞羽。6. 产品应能适应气温在－25℃和40℃的环境条件下运输和贮存。7. 产品的整体性能执行JY 0001第4.1～4.6、4.8、4.10和4.11等条的规定。8. 产品的结构执行JY 0001第5.1～5.6、5.21和8.1～8.5等条的规定。9. 产品外观执行JY 0001第6.1～6.7等条的规定。10. 产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 蛔虫标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4106型。技术要求：1. 标本应由蛙的八个发育期组成。2. ①--②期中的每一个标本应具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3. ①--③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。4. ③期的标本应有能目见不少于一对的鳃。5. ④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。6. ⑥--⑦期的尾长应有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。8. 符合JY0001-2003和JY148的有关规定。 |  | 瓶 |  | 1 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  |  |  |  |  | 1. 标本应选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于50mm×50mm的小块，进行浸制。2. 所取材料上可看到米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。3. 浸制液应澄清、无色、透明，无浑浊，无沉淀。4. 符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。 |  | 瓶 |  | 1 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 蝗虫生活史标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4131型。技术要求：1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3. 卵不少于四粒并排列成行。4. 一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5. 雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。7. 符合JY149-82和JY150-82的规定。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 蜜蜂生活史标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4131型。技术要求：1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。7. 符合JY149-82和JY151—82的规定。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 家蚕生活史标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4133型。技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 菜粉蝶生活史标本 |  |  |  |  |  | 1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。5. 蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。6. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 兔骨骼标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4141型。技术要求：1. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。3. 舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。4. 标本应有防虫措施，应符合JY153-82和JY154-82的各项要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 鱼骨骼标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4142型。技术要求：1. 标本应选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4. 骨骼以原位安装。5. 符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 蛙骨骼标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4143型。技术要求：1. 标本应选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。5. 符合JY153-82和JY280-87的各项要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 鸽骨骼标本 |  |  |  |  |  | 型号：J4144型。技术要求：1. 标本应选用成熟家鸽制作。2. 标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4. 标本还应显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。5. 符合JY153-82和JY281-87的各项要求。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  |  |  |  |  | 1. 标本应选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。2. 标本应选用典型的，正常生长，完整无损的褐藻，显示其典型特征：上部是宽大扁平的叶状体；中部是细而短的柄；下部是分支状的根状物。3. 标本建议选用海带、裙带菜、鹿角菜、海蒿或其他褐藻类植物。4. 标签应注明植物名称及科属。5. 符合JY0001-2003中10.11的规定。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 红藻类植物原色覆膜标本 |  |  |  |  |  | 1. 标本应选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。2. 标本应选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3. 标本建议选用紫菜、石花菜、海索面、石莼或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。4. 标签应注明植物名称及科属。5. 符合JY0001-2003中10.11的规定。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 节肢动物标本 |  |  |  |  |  | 规格：六种以上。技术要求：1. 产品应包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 昆虫标本 |  |  |  |  |  | 规格：六种以上。技术要求：1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 植物细胞有丝分裂 |  |  |  |  |  | 型号：J4219型。技术要求：1. 在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。2. 期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。3. 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。4. 取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。5. 切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。6. 根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。7. 标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。8. 应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。9. 标本具下列一顼时为二级品； 9.1 细胞间有轻微裂隙并伴有胞核收缩；9.2 胞核、核仁显示不清，胞质色浓。 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 迎春叶横切 |  |  |  |  |  | 1. 取材为木樨科迎春花的叶片。2. 切片厚度在15μm 以内，每张玻片应放材料不少于二片。3. 取材用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。4. 在80×和200×学生显微镜下可清楚观察叶片的内部结构。排列紧密的叶表皮，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气孔。叶肉由栅栏组织和海绵组织构成，细胞内含有较多的叶绿体。束状结构的叶脉包括两种管道：导管、筛管。5. 玻片应完整，无污染，各组织间无裂隙。6. 产品载、盖玻片应执行JY67—82的要求。 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 青霉装片 |  |  |  |  |  | 型号：J4211型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 细菌三型涂片 |  |  |  |  |  | 型号：J4214型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 曲霉装片 |  |  |  |  |  | 型号：J4302型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |  |  |  |  | 型号：T4220 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 水螅带芽整体装片 |  |  |  |  |  | 取材为夏末秋初营养良好或人工培养的、处于出芽生殖期的虫体 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 单层扁平上皮装片 |  |  |  |  |  | 型号：J4251型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  |  |  |  |  | 型号：J4255型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 疏松结缔组织装片 |  |  |  |  |  | 型号：J4256型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | 人血涂片 |  |  |  |  |  | 型号：J4257型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 平滑肌分离装片 |  |  |  |  |  | 型号：J4259型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | 心肌切片 |  |  |  |  |  | 型号：J4260型。技术要求：1. 取材为哺乳动物的心脏。2. 切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm。3. 在80×和200×学生显微镜下清楚观察心肌的结构。4. 符合JY67-82和JY98—82的规定。 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 运动神经元装片 |  |  |  |  |  | 1. 取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。2. 神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。3. 在80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。4. 应符合JY67-82和JY99—82的规定。 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | 动静脉血管横切 |  |  |  |  |  | 型号：J4266型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 小肠切片 |  |  |  |  |  | 型号：J4267型 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | 字母“e”装片 |  |  |  |  |  | 字母“e”装片主要供学生初始练习显微镜观察规范操作 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | 正常人染色体装片 |  |  |  |  |  | 产品应能在显微镜下观察到正常人染色体 |  | 片 |  | 15 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  | 10ml，实验室用玻璃仪器应按 GB/T 15723 ﹑ GB/T 15724 ﹑ GB/T 15725 等国家标准以及相关的轻工行业标准的规定。从外观上做到以下几点：1、玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划伤。2、有刻度的玻璃器皿，量值要准确，刻度和数值清晰﹑不脱落。3、玻璃器件要充分消除应力，熔接部位要平滑﹑均匀﹑无气泡。 |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  | 100ml，以下玻璃仪器要求同上。 |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  | 500mL |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  |  | 12mm×70mm |  | 支 |  | 30 |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | 试管 |  |  |  |  |  | 15mm×150mm |  | 支 |  | 60 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 50mL |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 100mL |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 250mL |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 500mL |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 锥形瓶 |  |  |  |  |  | 100mL |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | 锥形瓶 |  |  |  |  |  | 250mL |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 酒精灯 |  |  |  |  |  | 150mL |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  | 干燥器 |  |  |  |  |  | 160mL |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 漏斗 |  |  |  |  |  | 60mm |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | Y形管 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 150 |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  | 离心管 |  |  |  |  |  | 10mL |  | 支 |  | 15 |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  | 玻璃钟罩 |  |  |  |  |  | φ150mm×280mm |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  | 玻璃弯管 |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 20 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | U形管 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  |  | 125mL |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  | 广口瓶 |  |  |  |  |  | 500mL |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  |  | 250mL |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | 细口瓶 |  |  |  |  |  | 500mL |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  |  | 30mL |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  |  | 茶，30mL |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | 滴瓶 |  |  |  |  |  | 茶，60mL |  | 个 |  | 75 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 9 |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  | 水止皮管夹 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 9 |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | 石棉网 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 9 |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 9 |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | 玻璃管 |  |  |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  | 千克 |  | 1 |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | 玻璃棒 |  |  |  |  |  | φ3mm～φ4mm |  | 千克 |  | 1 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | 软胶塞 |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 1 |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 1 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 培养皿 |  |  |  |  |  | 60mm |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | 培养皿 |  |  |  |  |  | 100mm |  | 个 |  | 60 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | 研钵 |  |  |  |  |  | 瓷，60mm |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  | 棉纱缸 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | 记数载玻片(计数板) |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | 高锰酸钾 |  |  |  |  |  | 试剂 |  | 克 |  | 500 |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  | 硫酸 |  |  |  |  |  | 试剂 |  | 毫升 |  | 500 |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | 载玻片 |  |  |  |  |  |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  | 盖玻片 |  |  |  |  |  |  |  | 包 |  | 18 |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  | 标记笔 |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 9 |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | 测电笔 |  |  |  |  |  | 1、由测电头、绝缘手柄组成。2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3、测量范围：交流12V—220V 。4、手柄绝缘性能良好。5、通过国家“CCC”认证。 |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | 一字螺丝刀 |  |  |  |  |  | 1、塑料柄一字螺丝刀。2 .全长约230ｍｍ。 |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | 十字螺丝刀 |  |  |  |  |  | 1、塑料柄十字螺丝刀。2、全长约230ｍｍ。 |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | 钢手锯 |  |  |  |  |  | 1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。4、锯条不少于10条。5 . 锯条和锯弓配合良好。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  | 剥线钳 |  |  |  |  |  | 技术要求应符合QB/T2207的相关规定。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 钢丝钳 |  |  |  |  |  | 技术要求应符合QB/T2441的相关规定。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  | 手锤 |  |  |  |  |  | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  | 活扳手 |  |  |  |  |  | 1.型号规格：200mm 2.活板手应符合 GB 4440的有关要求。 |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  | 砂轮片 |  |  |  |  |  | 断玻璃管用 |  | 片 |  | 3 |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  | 昆虫网(捕虫网) |  |  |  |  |  | 1. 网兜用人造纤维材料。2. 网圈直径φ不小于300mm，网深不小于400mm，底成尖形。3. 网柄为ABS工程塑料制成。4. 网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。 |  | 把 |  | 4 |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | 枝剪 |  |  |  |  |  | 1.枝剪刀体长不小于220mm，靠柄端加反向加强筋。2.材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51。3.枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃。弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘。4. 枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。5 外观应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 |  | 把 |  | 4 |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | 水网 |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 4 |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | 橡皮锤 |  |  |  |  |  | 膝跳反射用；1. 产品由橡皮头和塑料手柄组成。2. 橡皮头为直径≥20mm的半球形物体。3. 手柄长≥160mm，表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。4. 手柄和橡皮头应接合紧凑，不应松动。 |  | 把 |  | 4 |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  | 工作服 |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  | 护目镜 |  |  |  |  |  | 侧面完全遮挡 |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  | 乳胶手套 |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  | 6 |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  | 急救包 |  |  |  |  |  | 一些常用的外伤用药, 可悬挂，备有外伤急救药品 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 单套中学地理仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000mm。执行JY168标准 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 布卷尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J0007型，30m。技术要求：1. 结构外观：应符合SG167第一章有关要求。2. 布卷尺尺带、尺盒、摇柄的主要材料应符合SG167第二章表1的要求。3. 布卷尺的全长、每米、每厘米的误差应符合SG167第三章第5条的要求。4. 任一中间线纹到卷尺的零点端或某段起点端的实际长度的误差应符合SG 167第三章第6条的要求。5. 布卷尺尺带应符合SG167第三章第7条的要求。 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 世界钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普及型。技术要求：1．由计时盘，时区盘，普通机械钟全套转动组成。2．东西经十二个时区用不同颜色区别。3．性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章的有 | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 干湿球温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36℃–+36℃，要求与初中生物教学仪器中的相同。 | 付 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 指南针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求与小学科学教学仪器中的指南针相同 | 个 |  | 25 |  |  |
| 6 |  | 地球运行仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1．应能正确演示日地关系；2．应能演示地球的自转和公转运动；3．应能演示昼夜的交替，昼夜的长短及其变化，太阳光直射点在南北回归线之间移动，近日点，远日点以及时差等内容；4．在运行中晨昏线的变化应能同节气相对应。在二分时应通过两极，在二至时应切南、北极圈。5．执行JY210-86。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 三球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 仪器结构应包括： 日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南北极圈。月球：中心平均高度应与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。月相盘：用于表示月相位置。月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。2. 各部比例应符合科学性，着色应鲜明、清晰。3. 转动应灵活，运动轨迹符合各相关比例，稳定性良好。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 地球科学探究活动器材套装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 演示实验用 | 套 |  | 25 |  |  |
| 9 |  | 平面政区地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。2、球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。3、地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。4、各瓣图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。5、嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。6、球面不得有明显的裂纹和起皱。7、球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 |  | 平面地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。2、球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。3、地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。4、各瓣图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。5、嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。6、球面不得有明显的裂纹和起皱。7、球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 平面地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:90000000。2. 球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。3. 球体表面应作防潮处理，必须使用地图出版社最新地球仪图片，在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。4. 球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。5. 地球仪必须在球上注明参考图出版年月。 | 个 |  | 50 |  |  |
| 12 |  | 立体地形地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1．产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。2．球体为正圆,直径为32CM，地轴倾角66.5度，能自由转动，并停止任何一位置。3．地形和疆界的位置走向正确。4．球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。5. 地球仪必须在球上注明参考图出版年月。 | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 平面两用地球仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000，地形/政区两用。2. 球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。3. 球体表面应作防潮处理，必须使用地图出版社最新地球仪图片，在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。4. 球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。5. 地球仪必须在球上注明参考图出版年月。6．应符合JY 58要求。 | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 经纬度模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320mm。技术要求：1．球体为正球体，地轴垂直于赤道面，并通过球心。2．经纬线均用白色，经纬交接应连接牢固。3．转动件灵活并停留任何位置。4. 执行JY209-86。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 等高线地形图判读模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1．由一幅等高图和一台模型组成。模型表面绘有等高线并可分为若干层，分层部分可自由取下以演示平面等高线与模型等高线的关系，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面图2．根据等高线地形图，可将各种地形用立体分层的方法表示。3．产品外观、结构、性能等要求应符合JY0001标准第4、5、6、7章的有关技术要求。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 中国地形模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸塑填充，1：8000000。技术要求：1．材质：优质混合树脂制作。2．模型显示：地形、山脉、高原、山峰、雪山、冰川、山地、平原、丘陵、沙漠等。3．外型尺寸：70*55*4㎝。4．比例：1：8000000。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 中国政区拼接及组合模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1．行政区块形状。2．比例与图板相同，拼接严密。3．主要河流走向正确，可单独吸附于图板上。4．比例：1：6000000。 | 件 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | 中国政区拼接模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1：20000000。技术要求：1．行政区块形状。2．比例与图板相同，拼接严密。3．比例：1：20000000。 | 件 |  | 50 |  |  |
| 19 |  | 岩石矿物标本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1．中学地理教学使用的矿物岩石标本，包括矿物二十六种、岩石十六种。2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。3．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质。4．块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石，并至少有一个新鲜断面。5．块状标本的最长轴应大于25mm。6．每个标本应分别装入小盒，再合装于大盒内，小盒的外口尺寸1×b×b应不小于45mm×30mm×25mm。7．粉状或碎粒状标本应封装于小盒、平底管或安瓿中；液体或气体标本应封装于安瓿中。8．产品应能适应在加速度为2.5g、振动频率为5Hz的机械环境条件下运输。9．主要部件为塑料件的产品，或配套产品中有液体或气体品种时，应能适应气温在-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存，主要部件为木制件的产品，应能适应气温在40℃、相对湿度为95%的环境条件下运输和贮存。10．产品的整体性能应符合JY 0001第4.1～4.3和4.11等条中的基本要求。11．产品的结构应符合JY 0001第5.1、5.21和8.14等条的有关要求。12．产品的外观应符合JY 0001第6.1～6.6和6.9等条的有关要求。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 地球和地图教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于12张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 |  | 中国地理教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于30张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 |  | 世界地理教学挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于28张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 23 |  | 中国地理教学地图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于5张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 世界地理教学地图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于6张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 25 |  | 中学地理填充地图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不少于20张，不小于1000*700mm，不少于128克铜版纸覆膜；印刷：彩色胶印。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。正式出版物。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 26 |  | 中学环境与可持续发展教育挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对开，不少于18张 | 套 |  | 1 |  |  |
| 单套小学科学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 计算器 |  |  |  |  |  | 类型：简易型。 技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求 按键 符号 功能 说明 按键 符号 功能说明 按键 符号 功能说明 ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号 - 减号 × 乘号 ÷ 除号 0～９ 数字 · 小数点 = 等号 % 百分号 圆周率 X2 平方 M+ 存储器累加 M_ 存储器累减 （ 左括弧 ） 右括弧 a 带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换 c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法 Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数 MR 存储器显示 MC 存储器清除 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 2 |  |  | 打孔器 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 为四件成套打孔器。2. 刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。3. 捅条长105mm，直径3.5mm。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。5. 产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 打气筒 |  |  |  |  |  | 多功能手动充气筒。1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。5. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。6. 应符合SB/T 10205 的有关要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  | 生物显微镜 |  |  |  |  |  | 总放大倍数：20×—640×。要求与生物教学仪器中的同型号显微镜相同。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 生物显微演示装置 |  |  |  |  |  | 技术要求：符合（生物显微演示装置JY/T 0376-2004）要求1. 放大倍数：40～3000倍。2. 成像元件：PAL彩色CCD，尺寸≥1/3。3. 分辨率：≥480TV线。4. 信噪比：≥50db。5. 白平衡：自动。6. AGC控制：低增益/高增益。7. 逆光补偿：自动/手动。8. 输出接口：AV端子。9. 可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 学生显微镜 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 组合放大倍数200×，单筒。2. 物镜放大倍数20×。3. 目镜放大倍数10×。4. 显微镜倍数允差≤15％。5. 镜头无明显脱胶，霉斑，窜动等缺陷。6. 镜架、镜座、准调可由金属制涂以黑色无光漆或由优质塑料制，各部结构紧凑，调节灵活，镜筒无自由下滑等缺陷。7. 反光镜平整可调。显微镜成像清晰。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 23 |  |  |
| 7 |  |  | 放大镜 |  |  |  |  |  | 1、手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5X。2.应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 放大镜 |  |  |  |  |  | 1、手持式,有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 9 |  |  | 酒精喷灯 |  |  |  |  |  | 座式酒精喷灯。技术要求：1. 用黄铜制成。2. 密闭无渗漏。3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。5. 最高温度应能达到800℃。6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。7. 40S内顺利喷火 。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 听诊器 |  |  |  |  |  | 供中小学卫生室诊疗用，双头。技术要求：产品应符合YY91035-1999的规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 11 |  |  | 水槽 |  |  |  |  |  | 产品用无毒透明硬质塑料制成 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 12 |  |  | 方座支架 |  |  |  |  |  | 型号规格：J1102型。技术要求：1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；2. 底座尺寸不小于205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M10×18mm螺纹。3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。4. 烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm；7. 其它符合JY0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 13 |  |  | 三脚架 |  |  |  |  |  | 金属，表面烘漆或电镀。空心圆圈外经不小于∮110mm,架体高度不小于140mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 14 |  |  | 试管架 |  |  |  |  |  | 由木材或塑料制。木材经脱脂干燥处理。塑料为无毒硬质制成。12孔12柱。底座上平面与上孔板面应平行，无明显偏斜，塑料底座装有配重，在工作台面上放置应稳定可靠 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 15 |  |  | 旋转架 |  |  |  |  |  | 规格：1. 初中物理和小学科学教学作磁铁性质，两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。2. 可折式，成对配置。技术要求：1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座长90mm、宽60mm、高15mm壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 16 |  |  | 百叶箱支架 |  |  |  |  |  | ㈠适用范围：适用于初中地理和小学科学实验教学。㈡技术要求：1. 适应百叶箱尺寸，百叶箱支架高度为1500mm，梯形结构，宽窄应于百叶箱配套。2. 材料选用30mm×30mm×3mm角铁加工制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图：3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 百叶箱 |  |  |  |  |  | ㈠适用范围、规格：1. 初中地理和小学科学教学和校内气象站使用。2. 箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。㈡技术要求：1. 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。2. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。3. 箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。4. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 教学电源 |  |  |  |  |  | 12V/5A，稳压。技术要求：1.交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A；2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护；3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；4.输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）；5.每台电源应附有备用保险管3只；6.其余应符合JY0361第4章有关规定。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 电池盒 |  |  |  |  |  | 技术要求：1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。2.电池盒为组装式，配1号电池,四个为一组;即可并联多个,也可串联多个，组合方便，接触性好。3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。4.导电片为铜质，不得有氧化现象,额定工作电流为1A。5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 46 |  |  |
| 20 |  |  | 直尺 |  |  |  |  |  | 500mm.执行JY168标准。 |  |  |  |  |  | 只 |  | 23 |  |  |
| 21 |  |  | 软尺 |  |  |  |  |  | 1500mm。技术要求：1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～1500mm的标志。2. 外观应平整、光滑。3. 刻度线清晰，字迹清楚。4. 最小分度值：2mm。5. 示值误差：±1mm。6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 22 |  |  | 托盘天平 |  |  |  |  |  | 规格：500g、0.5g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 12 |  |  |
| 23 |  |  | 金属钩码 |  |  |  |  |  | 50g×10。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求及JY 105第1.3条要求。2. 材料应符合JY 105第2.1条要求，每只钩码质量为200g，密度应符合JY 105第2.3条要求，强度应符合2.5条要求。其余应符合2.6条要求 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 24 |  |  | 体重计 |  |  |  |  |  | 要求医疗器械厂家生产。附测身高装置。技术要求：1. 由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。2. 体重计回零误差不大小1/2分度。3. 体重计任一点的平均示差不大小1个分度。4. 脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。5. 脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。6. 刻度盘标有0～120kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。7. 调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。8. 体重计的使用寿命不少于10000次。9. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 12 |  |  |
| 25 |  |  | 电子停表 |  |  |  |  |  | 0.1s |  |  |  |  |  | 块 |  | 23 |  |  |
| 26 |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  | 规格：红液0℃～100℃。技术要求：1. 执行JJG 130标准 2.最小分度值：1℃。3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  |  |  |  |  | 支 |  | 45 |  |  |
| 27 |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  | 规格：水银0—100℃，执行JJG 130标准 。技术要求同上。 |  |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 体温计 |  |  |  |  |  | 水银 35℃- 42℃。要求与初中物理教学仪器中的体温计相同 |  |  |  |  |  | 支 |  | 23 |  |  |
| 29 |  |  | 寒暑表 |  |  |  |  |  | 测量范围为：35℃～42℃。39℃以上，误差±0.2℃。39℃以下，误差±0.15℃。 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 30 |  |  | 最高温度表 |  |  |  |  |  | 1.感液及示值范围：红液，-16℃～+81℃.2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 |  |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 31 |  |  | 最低温度表 |  |  |  |  |  | 感液及示值范围：红液，-52～+41℃,要求同上 |  |  |  |  |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  | 5N，要求与初中物理教学仪器中的相同型号相同 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 33 |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  | 2.5N，要求与初中物理教学仪器中的相同型号相同 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 34 |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  |  |  | 1N，要求与初中物理教学仪器中的相同型号相同 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 35 |  |  | 多用电表 |  |  |  |  |  | J0401型。参考测量范围：直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压：0～10～50～250～500V；直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A；电阻：0～2～20～200～20000KΩ。电平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB；电容：0～0.05μf。电感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300技术要求：1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2. 灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。16. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 36 |  |  | 湿度计 |  |  |  |  |  | 指针式。技术要求：1. 由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。2. 铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。3. 刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。 标有 计量仪器标志。4. 铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。5. 盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。6. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 37 |  |  | 指南针 |  |  |  |  |  | 1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。2. 塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 38 |  |  | 肺活量计 |  |  |  |  |  | 一次性吹嘴 |  |  |  |  |  | 台 |  | 23 |  |  |
| 39 |  |  | 雨量器 |  |  |  |  |  | 1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。2.承水口内径：Φ200mm 。3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm 4.储水器容量：2000ml～2500ml。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 40 |  |  | 风杯式风速表 |  |  |  |  |  | 有直读装置。技术要求：1. 可测量风速范围：1m/s～30m/s。2. 风向0°～360°（分16个方位）。3. 旋杯启动风速0.8m/s。4. 测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 41 |  |  | 斜面 |  |  |  |  |  | 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。1. 斜面板：尺寸：815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。2. 摩擦块也称滑块：为木制品，尺寸：100㎜×80㎜×40㎜，有二个摩擦面不涂漆，100㎜×80㎜和100㎜×40㎜二个面。二个摩擦面的背面都有砝码槽。3. 砝码桶质量小于6g。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 42 |  |  | 压簧 |  |  |  |  |  | 1. 压簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。3. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 43 |  |  | 拉簧 |  |  |  |  |  | 1.拉簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。3. 拉簧两端带挂钩。4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 44 |  |  | 沉浮块 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 实验套件配备器材如下： 序号 名称 规 格 数量 备注 1 水槽及盖 1套 2 立方体块 大小不同，质量相同 5个 3 半球体 大小相同，质量不同 4个 4 圆柱筒 φ30×56mm，45g 1个 5 浮体 塑鸡蛋，内空，可打开 1个 可改变质量 6 浮筒 带盖 1个 可改变质量 2。同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。3.其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 45 |  |  | 杠杆尺及支架 |  |  |  |  |  | 包括杠杆尺、支杆、挂钩两边各4个，调平装置；杠杆尺表面应光滑，刻度尺清晰，工整。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 46 |  |  | 滑轮组及支架 |  |  |  |  |  | 由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成；滑轮直径40mm±0.5mm,支杆为冷拔筋，表面喷塑，底座150×90×25mm。符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 47 |  |  | 轮轴及支架 |  |  |  |  |  | 由底座、立杆、大小圆轮组成；底座应平稳，立杆为镀铬处理，表面光滑；轮子为胶木材质，表面无痕，符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 48 |  |  | 齿轮组及支架 |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 学具盒内配备器材如下表： 序号 名称 规格 数量 1 立杆 φ11×210 1 2 盒底 280×100×36 1 3 盒盖 285×100×10 1 4 固定螺丝 M4×12 3 5 大齿轮 m=2z=28 1 6 小齿轮 m=2z=14 1 7 摇手 1 2.各个部件组装后转动顺畅，咬合紧密。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 49 |  |  | 弹簧片 |  |  |  |  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 50 |  |  | 小车 |  |  |  |  |  | 105×60×25mm，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，直线运动偏差小于5mm |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 51 |  |  | 三球仪 |  |  |  |  |  | 1、由底座、太阳、地球、月球、连杆、齿轮架及齿轮、传动带、节气盘、月相盘等组成。2、底座、地球、月球、太阳是塑料制品，应无变形现象，用模拟太阳的红色塑料球代替，内装表示太阳平行光的聚光灯泡，电源为二节五号电池。日球的中心高度与地球的中心高度应相等。表示太阳的红球用塑料经注塑加工而成，两半球结合部分应无缝隙。地球是用塑料经成型加工而成，图纸帖贴平整，无皱纹气泡等，结缝部分应无重叠现象。3、连杆齿轮架齿轮由金属材料铜、钢材制成，钢材件表面镀层应平滑、均允、致密、不露底、不起泡、无裂纹、针孔、毛刺、剥层、擦伤和锈蚀，无明显的水痕。4、月球的中心平均高度与地球的中心平均高度应相等。5、地轴的倾斜角度为66.5°，地球绕太阳旋转时其地轴指向应永远朝着一定的方向倾斜。6、节气盘表示24个节气，用铝合金板感光印刷内容清晰完整。7、月球轨道在月球绕地球运转时，轨道与地球轨道呈5°左右的角度。8、月相盘用于表示月相的位置，用铝合金板感光印刷，内容清晰完整。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 52 |  |  | 太阳高度测量器 |  |  |  |  |  | 1. 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。2. 仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。3. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 53 |  |  | 风的形成实验材料 |  |  |  |  |  | 1. 其材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。2. 箱体由不小于2mm的铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm,漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、剥落和漏底。3. 观察面用玻璃或有机玻璃制成，玻璃应符合 JY 0001表4的有关要求，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。4. 箱体内部涂漆颜色与烟雾颜色有显明对比。5. 箱体左侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。6. 配二支蜡烛，高度不小于80 mm，直径约18mm。7. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 54 |  |  | 组装风车材料 |  |  |  |  |  | 1.产品盒装 2.由底座、立杆、风车轴、风车纸、图钉、胶水、剪刀组成. 3.底座用塑料制成，尺寸：60mm×40mm×6mm. 4.立杆用塑料制成，尺寸：120mm×10mm×3mm. 5.风车轴用塑料制成，尺寸：Φ5mm×80mm。 6.风车纸尺寸：170mm×110mm。 250克白板纸、图针4个、胶水1瓶、剪刀. |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 55 |  |  | 组装水轮材料 |  |  |  |  |  | 产品由水轮叶片、转轴、支架、手柄等零部件组成，叶片由塑料制成，共五片，宽30mm，长40mm，厚度根部3mm，外缘1mm，柄长6mm，插在转轴上配合紧密，不松脱； |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 56 |  |  | 太阳能的应用材料 |  |  |  |  |  | 由硅光电池组件、小灯座及灯泡、玩具电动机及风叶、开关、黑色塑料袋、白色塑料袋、温度计、透明塑料布组成。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 57 |  |  | 音叉 |  |  |  |  |  | 256Hz |  |  |  |  |  | 只 |  | 23 |  |  |
| 58 |  |  | 小鼓 |  |  |  |  |  | 圆形，直径为150mm，高度为45mm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 59 |  |  | 组装土电话材料 |  |  |  |  |  | 产品盒装，由传音筒，牛皮纸，尼龙线、大头针组成。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 60 |  |  | 热传导实验材料 |  |  |  |  |  | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 61 |  |  | 物体热涨冷缩实验材料 |  |  |  |  |  | 金属球、塑料球、实验架等 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 62 |  |  | 灯座及灯泡 |  |  |  |  |  | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成，导电部分为铜质。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 63 |  |  | 开关 |  |  |  |  |  | 1. 工作环境：温度0～50℃，湿度：≤90%RH。 2. 额定电压：AC220V/50Hz。 3. 额定电流：10A。 4. 接触电阻：≤20mΩ。 5. 绝缘电阻：≥100MΩ。 6. 抗电强度：≥500V。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 64 |  |  | 物体导电性实验材料 |  |  |  |  |  | 产品由单刀开关、小灯座、实验材料插座、电池盒、导线、小灯泡、铜片、铁片、铝片、塑料片、纸片、玻璃片组成； |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 65 |  |  | 条形磁铁 |  |  |  |  |  | D-CG-LT-180 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 66 |  |  | 条形磁铁 |  |  |  |  |  | 学生用 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 67 |  |  | 蹄形磁铁 |  |  |  |  |  | D-CG-LU-80 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 蹄形磁铁 |  |  |  |  |  | 学生用 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 69 |  |  | 磁针 |  |  |  |  |  | J2405型。翼形磁针，每组2支。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 70 |  |  | 环形磁铁 |  |  |  |  |  | 1. 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 2. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 71 |  |  | 电磁铁组装材料 |  |  |  |  |  | 1 U形铁芯 1个 2 圆柱形铁芯 1个 3 线 圈 2个 4 小指南针 2个 5 衔 铁 1个 6 联接线 3根 7 塑料盒 1只 8 大头针 5枚 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 72 |  |  | 电磁铁 |  |  |  |  |  | 演示用 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 73 |  |  | 手摇发电机 |  |  |  |  |  | 由底座、电刷、磁块，大、小皮带轮，手柄轴、电路板等组成。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 74 |  |  | 激光笔 |  |  |  |  |  | 使用范围7-15m，波长650nm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 75 |  |  | 小孔成像装置 |  |  |  |  |  | 组装式 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 76 |  |  | 平面镜及支架 |  |  |  |  |  | 1. 由平面镜、支架组成。 2.平面镜为镀膜玻璃镜，不小于135mm×75 mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 77 |  |  | 曲面镜及支架 |  |  |  |  |  | 凸面镜、凹面镜等 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 78 |  |  | 透镜、棱镜及支架 |  |  |  |  |  | 凸透镜、三棱镜等 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 79 |  |  | 成像屏及支架 |  |  |  |  |  | 光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |  |  |
| 80 |  |  | 昆虫观察盒 |  |  |  |  |  | 带不小于3倍的放大镜 |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 81 |  |  | 动物饲养笼 |  |  |  |  |  | 由箱体和观察面组成。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 82 |  |  | 塑料注射器 |  |  |  |  |  | 30mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 83 |  |  | 儿童骨骼模型 |  |  |  |  |  | 少年体型 |  |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 84 |  |  | 儿童牙列模型 |  |  |  |  |  | 附牙刷 |  |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 85 |  |  | 少年人体半身模型 |  |  |  |  |  | 产品采用硬质塑料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65cm。 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 86 |  |  | 眼构造模型 |  |  |  |  |  | 眼球模型1：7，产品体长150mm |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 87 |  |  | 啄木鸟仿真模型 |  |  |  |  |  | 自然大，用羽毛制作 |  |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 88 |  |  | 猫头鹰仿真模型 |  |  |  |  |  | 自然大，用羽毛制作 |  |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 89 |  |  | 平面政区地球仪 |  |  |  |  |  | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 90 |  |  | 平面地形地球仪 |  |  |  |  |  | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 91 |  |  | 地球构造模型 |  |  |  |  |  | 模型用无毒材料制成，色泽美观、颜色搭配协调、合理。各地球构造、位置排列分布内容正确。 |  |  |  |  |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 92 |  |  | 月相变化演示器 |  |  |  |  |  | 快速直观的演示出一个月内月相的变化。月相变化由（多个月-峨眉-上弦月凸月满月-下弦月-峨眉月-多个月） |  |  |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 93 |  |  | 蟾蜍浸制标本 |  |  |  |  |  | 用大形蟾蜍或青蛙制作。 |  |  |  |  |  | 瓶 |  | 12 |  |  |
| 94 |  |  | 河蚌浸制标本 |  |  |  |  |  | 标本应选用前后端长度不小于80mm的河蚌制作。 |  |  |  |  |  | 瓶 |  | 12 |  |  |
| 95 |  |  | 爬行类动物浸制标本 |  |  |  |  |  | 蛇或蜥蜴 |  |  |  |  |  | 瓶 |  | 12 |  |  |
| 96 |  |  | 蛙发育顺序标本 |  |  |  |  |  | 产品由蛙的八个发育期组成 |  |  |  |  |  | 瓶 |  | 12 |  |  |
| 97 |  |  | 昆虫标本 |  |  |  |  |  | 常见益虫、害虫各（6～7）种 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 98 |  |  | 桑蚕生活史标本 |  |  |  |  |  | 标本应由卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 99 |  |  | 兔外形标本 |  |  |  |  |  | 兔外形应直观、逼真，兔毛清洁，无脱毛现象 |  |  |  |  |  | 件 |  | 12 |  |  |
| 100 |  |  | 植物种子传播方式标本 |  |  |  |  |  | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 |  |  |  |  |  | 盒 |  | 12 |  |  |
| 101 |  |  | 矿物标本 |  |  |  |  |  | 由石英、长石、方解石、白云母、石膏和白云石构成 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 102 |  |  | 岩石标本 |  |  |  |  |  | 由玄武岩、花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩和大理石构成 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 103 |  |  | 金属矿物标本 |  |  |  |  |  | 铜、铁、铝、钨、锡等 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 104 |  |  | 土壤标本 |  |  |  |  |  | 产品黏质土、壤土、腐殖土、沙质土组成 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 105 |  |  | 矿物提炼物标本 |  |  |  |  |  | 石油、金属等 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 106 |  |  | 洋葱表皮装片 |  |  |  |  |  | 取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 107 |  |  | 叶片横切 |  |  |  |  |  | 符合JY 0001的相关要求 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 108 |  |  | 叶片气孔装片 |  |  |  |  |  | 符合JY 0001的相关要求 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 109 |  |  | 动物表皮细胞装片 |  |  |  |  |  | 符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 110 |  |  | 蛙卵细胞切片 |  |  |  |  |  | 标本取材于成团的单细胞蛙，染色 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 111 |  |  | 骨细胞切片 |  |  |  |  |  | 采用骨细胞 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 112 |  |  | 口腔粘膜细胞装片 |  |  |  |  |  | 选用清洁的口腔粘膜细胞 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 113 |  |  | 人血细胞装片 |  |  |  |  |  | 取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞和血小板。血细胞变形者不宜使用 |  |  |  |  |  | 片 |  | 13 |  |  |
| 114 |  |  | 中国政区地图 |  |  |  |  |  | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  | 张 |  | 1 |  |  |
| 115 |  |  | 中国地形地图 |  |  |  |  |  | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  | 张 |  | 1 |  |  |
| 116 |  |  | 小学科学安全操作挂图 |  |  |  |  |  | 幅面：对开；纸张规格：不少于128克铜版纸；彩色胶印。对开、128g铜版纸。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 117 |  |  | 植物分类图谱 |  |  |  |  |  | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 118 |  |  | 动物分类图谱 |  |  |  |  |  | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 119 |  |  | 小学科学教学素材库 |  |  |  |  |  | 适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学科学教材，用于教师制作课件，素材内容应结合教学内容与教材配套。读碟顺畅，图文清晰。盘面光洁，无划痕。 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 120 |  |  | 量筒 |  |  |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 121 |  |  | 量杯 |  |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 122 |  |  | 甘油注射器 |  |  |  |  |  | 30mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 123 |  |  | 试管 |  |  |  |  |  | φ15mm×150mm |  |  |  |  |  | 支 |  | 96 |  |  |
| 124 |  |  | 试管 |  |  |  |  |  | φ20mm×200mm |  |  |  |  |  | 支 |  | 45 |  |  |
| 125 |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 50mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 126 |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 100mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 127 |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 250mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 128 |  |  | 烧杯 |  |  |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 129 |  |  | 烧瓶 |  |  |  |  |  | 平、长，250mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 130 |  |  | 锥形瓶 |  |  |  |  |  | 100mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 131 |  |  | 酒精灯 |  |  |  |  |  | 150mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 132 |  |  | 漏斗 |  |  |  |  |  | 60mm |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 133 |  |  | Y形管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 134 |  |  | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 135 |  |  | 集气瓶 |  |  |  |  |  | 125mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 136 |  |  | 镊子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 137 |  |  | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 138 |  |  | 石棉网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 139 |  |  | 燃烧匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 140 |  |  | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 141 |  |  | 玻璃管 |  |  |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  | 千克 |  | 10 |  |  |
| 142 |  |  | 玻璃棒 |  |  |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 143 |  |  | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 144 |  |  | 橡胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 145 |  |  | 试管刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 146 |  |  | 烧瓶刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 147 |  |  | 培养皿 |  |  |  |  |  | 100mm |  |  |  |  |  | 个 |  | 45 |  |  |
| 148 |  |  | 蒸发皿 |  |  |  |  |  | 瓷，60mm |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 149 |  |  | 塑料量杯 |  |  |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 150 |  |  | 硫酸铝钾(明矾) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 5 |  |  |
| 151 |  |  | 酒精 |  |  |  |  |  | 工业 |  |  |  |  |  | 千克 |  | 5 |  |  |
| 152 |  |  | pH广范围试纸 |  |  |  |  |  | 1～14 |  |  |  |  |  | 本 |  | 10 |  |  |
| 153 |  |  | 高锰酸钾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 154 |  |  | 盐酸 |  |  |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  |  | 千克 |  | 2 |  |  |
| 155 |  |  | 载玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盒 |  | 10 |  |  |
| 156 |  |  | 盖玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包 |  | 10 |  |  |
| 157 |  |  | 测电笔 |  |  |  |  |  | 1 . 由测电头、绝缘手柄组成。 2 . 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 3 . 测量范围：交流12V—220V 。 4 . 手柄绝缘性能良好。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 158 |  |  | 一字螺丝刀 |  |  |  |  |  | 长约230ｍｍ |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 159 |  |  | 十字螺丝刀 |  |  |  |  |  | 长约230ｍｍ |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 160 |  |  | 尖嘴钳 |  |  |  |  |  | 符合ＱＢ/Ｔ2443的规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 161 |  |  | 木工锯 |  |  |  |  |  | 技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 162 |  |  | 钢丝钳 |  |  |  |  |  | 技术要求应符合QB/T2441的相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 163 |  |  | 手锤 |  |  |  |  |  | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 164 |  |  | 活扳手 |  |  |  |  |  | 1 . 型号规格：200mm 2 . 活板手应符合 GB 4440的有关要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 165 |  |  | 剪刀 |  |  |  |  |  | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 3.刃口长≧80mm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 166 |  |  | 花盆 |  |  |  |  |  | 塑料 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 167 |  |  | 小刀 |  |  |  |  |  | 1.全不锈钢材料制作。 2.刀刃长度≦60mm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 168 |  |  | 塑料桶 |  |  |  |  |  | 1.桶口直径大于200mm，深≧250mm。 2.提把配合稳固。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 169 |  |  | 手摇铃 |  |  |  |  |  | 1 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 170 |  |  | 手持筛子 |  |  |  |  |  | 1 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 171 |  |  | 喷水壶 |  |  |  |  |  | 1.供喷水用，容积≧1000ml。 2.喷壶为塑料制产品，喷壶嘴孔大小一致，出水流畅。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 172 |  |  | 吹风机 |  |  |  |  |  | 1.学生实验吹干物品用。 2.本品材质：为ABS、PVC、PP。 3.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。 4.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。 5.绝缘电阻：≧20M 6.通过国家“CCC”质量认真，符合国家相关安全标准要求。 |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 173 |  |  | 采集捕捞工具 |  |  |  |  |  | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 174 |  |  | 榨汁器 |  |  |  |  |  | 杯体采用食品级塑料 |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |  |  |
| 单套小学数学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规 格 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 计算器 |  |  |  |  |  |  | 类型：简易型。 技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求 按键 符号 功能 说明 按键 符号 功能说明 按键 符号 功能说明 ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号 - 减号 × 乘号 ÷ 除号 0～９ 数字 · 小数点 = 等号 % 百分号 圆周率 X2 平方 M+ 存储器累加 M_ 存储器累减 （ 左括弧 ） 右括弧 a 带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换 c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法 Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数 MR 存储器显示 MC 存储器清除 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 35 |
| 2 | 软尺 |  |  |  |  |  |  | 2000mm。技术要求：1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～2000mm的标志。2. 外观应平整、光滑。3. 刻度线清晰，字迹清楚。4. 最小分度值：2mm。5. 示值误差：±1mm。6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |
| 3 | 卷尺 |  |  |  |  |  |  | 20m。技术要求：1. 结构外观：应符合SG167第一章有关要求。2. 卷尺尺带、尺盒、摇柄的主要材料应符合SG167第二章表1的要求。3. 卷尺的全长、每米、每厘米的误差应符合SG167第三章第5条的要求。4. 任一中间线纹到卷尺的零点端或某段起点端的实际长度的误差应符合SG 167第三章第6条的要求。5. 卷尺尺带应符合SG167第三章第7条的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |
| 4 | 托盘天平★ |  |  |  |  |  |  | 500g、1g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值1克。5. 最大称量时感量为1克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 简易天平 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 仪器由底座、立柱、杠杆、平衡砣、桂钩、盛物盘、量桶及挂码组成。 2. 外形尺寸：杠杆长≥300mm、立柱200mm；盛物盘两只：≥Φ100×15mm、量桶两只容积500ml。3. 最大载荷：每盘（桶）≥500g。4. 灵敏度：空盘时向左或右盘加载1.5g，扛杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g、扛杆明显偏斜。5. 片码为钢制，数量不少于10枚，表面镀铬，每片质量≥15g，标称质量允差≤±0.5g或每片的最大质量减最小质量允差≤0.5g。6. 简易天平组装后应有足够的稳度并便于调整、安放，实验操作。7. 性能、外观、安全等应符合JY0001-2003第4、5、6、7章的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 23 |
| 6 | 弹簧度盘秤 |  |  |  |  |  |  | 1kg，指针式。技术要求：1. 产品为指针式弹簧度盘秤。2. 最大称量值为1kg。3. 产品外观、结构、性能符合GB/T11884《弹簧度盘秤》标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 7 | 弹簧秤 |  |  |  |  |  |  | 规格：2.5kg。技术要求：1. 结构外观应符合JY0127第4.3条及JY0001第5、6章有关规定。2. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 8 | 电子停表 |  |  |  |  |  |  | 技术要求1. 产品应采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。3. 分辨率：1/100s。4. 工作电压：1.5或3.0V。5. 走时精度：-0.5～+0.5s/d。. 产品还应符合QB/T1908-1993中4 技术要求中的有关条款。7. 0.1s。 |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  | 12 |
| 9 | 三角板 |  |  |  |  |  |  | 60°、45°各１块。技术要求：1. 用木材或五合板制成，木材经脱脂干燥处理，含水率≤15％。2. 平整光洁，无断裂变形，表面涂浅色漆。3. 刻线应均匀、清晰、无断线，每100mm标注量程。4. 角度允差0.50，全量程允差≤3mm。5. 工作边直线度允差≤0.8mm，平面度允差≤1.5mm。6. 其余应符合JY0001-2003第6、7章有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |
| 10 | 圆规 |  |  |  |  |  |  | 木制、附橡胶脚。技术要求：1. 外形尺寸为400×25×20mm。2. 用木材制造，木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15％，应无断裂和明显变形，表面涂漆，并符合JY0001-2003第7.4.3条要求。3. 支架两脚间最大张距≥600mm，紧固螺钉调整方便，上紧可靠,并做防锈处理。4. 粉笔夹爪用塑料或金属制成，夹持粉笔方便可靠，脚针安装牢固，并做防锈处理。5. 圆规可作半径为30--250mm的圆。6. 附橡胶脚１只。7. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 11 | 量角器 |  |  |  |  |  |  | 0-180°、500mm。技术要求：1. 用木材或五合板制成、木材应经脱脂干燥处理,含水率≤15%。2. 两面的翘曲度≤1.34mm，直边的直线度允差≤0.55mm。3. 量角器的刻度：最小分度值为1°,最大分度值5°,最大分度值累计允差≤15′。4. 板面涂浅色漆，色调美观，刻线与数字符号清晰，无断线。5. 其余应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 12 | 专用直尺 |  |  |  |  |  |  | 1000mm。技术要求：1. 用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。2. 全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。3. 尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4. 尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。5. 1m全长示值允差≤±1.5mm。6. 0.01m示值允差≤±0.5mm。7. 结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。8. 符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007）。 |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 23 |
| 13 | 标杆 |  |  |  |  |  |  | Φ25mm×1600mm。技术要求：1. 标杆直径25mm。长度1600mm2. 木质，木材经干燥处理3. 标杆以200mm的间距为单位,分别涂红、白相间的色漆4. 标杆的一头应装有铁制尖脚，其表面涂防锈漆。 |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 24 |
| 14 | 测绳 |  |  |  |  |  |  | 50m涤纶绳。技术要求：1. 标称测量范围50m,绳粗≥2.5mm，分度值1m，分度值允差±10mm，每10米允差±50mm，总长允差±250mm，分度标记清晰,应与测绳结合牢固。2. 在正常使用情况下及常温贮存一年以上,其总长度变化应≤50mm,总长允差应≤300mm。3. 测绳两端装有金属拉环，金属拉环表面镀铬，金属拉环与绳结合牢固。4. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  | 8 |
| 15 | 塑料球 |  |  |  |  |  |  | 1. 外径不小于15mm，三种颜色每种20个，不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm 。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 16 | 塑料小球 |  |  |  |  |  |  | 五种颜色。技术要求：1. 配五种颜色塑料球，外径≥15mm，每色20个；2. 配不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm ；3. 材料：无毒、无污染或少污染的聚乙烯塑料。4. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 17 | 竖式计数器 |  |  |  |  |  |  | 演示用。五档。技术要求：1. 木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位。2. 油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。3. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。4. 金属应有镀层，表面无锈蚀。5. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 18 | 竖式计数器★ |  |  |  |  |  |  | 演示用。三档。技术要求：1. 规格尺寸如下表： 型号 型式 档数 每档珠数 珠径㎜ 珠色 J202 竖式 五档 10 ≥30 单色 2. 木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位。3. 油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。4. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。5. 金属应有镀层，表面无锈蚀。6. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 19 | 竖式计数器 |  |  |  |  |  |  | 五档，学生用。 技术要求：1. 规格尺寸如下表： 型号 型式 档数 每档珠数 珠径㎜ 珠色 290 竖式 五档 10 ≥14 单色 2. 底座用塑料制成，色泽鲜亮，在相应的档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线。3. 塑料件表面平整、清洁、色调美观，无划痕、浴迹、缩迹、无气泡、夹生、无毛刺破边及凹凸不平等缺陷。4. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。5. 金属应有镀层，表面无锈蚀。6. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 20 | 计数棒 |  |  |  |  |  |  | 演示教学用。技术要求：计数棒分为10捆，每捆10根，计数棒数量为100根，至少有两种颜色，其长190mm,外径5mm,壁厚0.3mm，表面应圆滑，颜色均匀。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 21 | 钉板 |  |  |  |  |  |  | 演示用。技术要求：1. 钉板的底板为塑料件，尺寸为390×590mm。2. 钉板的其它要求应符合JY0344第4.1.1－4.1.6，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 22 | 钉板 |  |  |  |  |  |  | 不小于140mm×140mm，学生用。技术要求：1. 钉板的底板为塑料件，尺寸不小于140×140mm。2. 钉板的其它要求应符合JY0344-94第4.1.1－4.1.6条，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 23 | 数字骰子 |  |  |  |  |  |  | 1.采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 24 | 空白骰子 |  |  |  |  |  |  | 1. 采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 25 | 数字转盘 |  |  |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为0、1、2……9数字；3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 26 | 色块转盘 |  |  |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为扇形色块；3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 27 | 空白转盘 |  |  |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2. 转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为空白圆盘。3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 28 | 几何图形片 |  |  |  |  |  |  | 规格：套。技术要求：1. 产品为小学生认知几何图形用的塑料片。2. 产品包括：正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于80mm×30mm、平行四边形尺寸不小于70mm×37mm、梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、等腰梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于100mm×57mm、等腰三角形尺寸不小于底边100mm×70mm、等边三角形边长尺寸不小于70mm和直径尺寸不小于60mm的圆形各1片组成；，各种几何图形边厚度不小于3mm。3. 片厚：≥1㎜。4. 材料：工程塑料注塑成型。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 45 |
| 29 | 集合圈 |  |  |  |  |  |  | 1.采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.配五种颜色塑料球，外径≥5mm，每色200个，采用透明自封口袋子封装；3.配弧形集合圈10根。4.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 30 | 七巧板 |  |  |  |  |  |  | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 31 | 角操作材料 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成。2. 连接杆不小于2根，长度≥60㎜，厚≥1㎜，宽≥5㎜。3. 能正确显示角的顶点和两边。4. 能进行角的大小变化操作。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 32 | 图形变换操作材料 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成，片厚≥1㎜。2. 产品应能显示图形的平移、变换、对称。3. 产品应包括梯形、平行四边形、三角形各一对。4. 尺寸：梯形，上底≥40㎜，下底≥60㎜，高≥30㎜；平行四边形，长≥50㎜，高≥35㎜；三角形，最小边≥30㎜。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 33 | 面积测量器 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无色无毒透明材料，韧性好，不易折断、破损。透明，不小于100mm×100mm2. 能正确显示1dm²及1cm²。3. 能测量边长小于10cm且是整厘米数的长方形和正方形的面积。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 90 |
| 34 | 探索几何图形面积计算公式材料 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1.产品应至少包含正方形、长方形各1片，平行四边形、梯形、直角三角形、锐角三角形、钝角三角形相同各2片、八等分半圆片2片组成，塑料盒装，便于保存；正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于60mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于40mm×20mm、锐角三角形尺寸不小于60mm×40mm、锐角三角形尺寸不小于30mm×40mm、均刻有10mm×10mm方格、八等分（或16等分）半圆片能拼直径80mm的圆与等面积长方形；2.产品应有一个硬质吸塑盒包装。3.能计算几何图形的面积。4. ；工程塑料注塑成型，厚度不小于1.5mm，颜色鲜明。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 35 | 探索几何形体体积计算公式材料 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品由正方体、长方体、圆柱体、圆锥体各1个，八等分半圆柱1套组成；正方体尺寸不小于30mm×30mm×30mm、长方体尺寸不小于50mm×30mm×20mm、圆柱体尺寸不小于Φ45mm×52mm、壁厚尺寸不小于1.5mm，透明，有三等分容量刻线、圆锥体尺寸不小于Φ45mm×52mm，壁厚尺寸不小于1.5mm，八等分半圆柱能拼组尺寸不小于Φ40mm×48mm圆柱与等体积长方体；2. 能计算几何形体的体积。3. 工程塑料注塑成型颜色鲜明。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 36 | 口算练习器 |  |  |  |  |  |  | 活动型。技术要求：由面板和数字转盘、运算符号组成。面板直径不小于240mm，有二个窗口，中间有运算符号条，通过转动符号条可形成＋、—、×、÷符号。数字转盘有二个，转盘上印有0--9的数字，数字高度不小于25mm。 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 37 | 分数片 |  |  |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无色无毒透明材料，厚≥0.2㎜。2. 产品为圆形或正方形，分为5～12等分。3. 各等分划线明显，颜色应有区别。4、分数片柔韧性强 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 38 | 塑料量杯 |  |  |  |  |  |  | 容积≥2升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |
| 39 | 塑料量杯 |  |  |  |  |  |  | 容积≥1.5升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，棱柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |
| 40 | 塑料量杯 |  |  |  |  |  |  | 容积≥2升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 23 |
| 41 | 小学低年级数学磁性教具★ |  |  |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于13个品种。内容应包括计数片，计数棒，数字片，符号片，五档计数器，立体图形，平面图形，七巧板，多边形框架，可能性演示材料，卷尺，钟面及钉板，强磁图钉等。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮2.；箱内应装有背景图（如钟面图，20以内加、减法演示图）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝运算符号）、实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，花、五星、汽车、飞机、动物、水果、10支1捆计数棒等）、计量单位图板（米、厘米、分米、克、千克、时、分、秒、元、角）。3. 能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4. 每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5. 用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 42 | 小学中年级数学磁性教具 |  |  |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于全套磁性教具不少于15个品种。包括钟面模型及钉板、多边形插条，七巧板、分数片、搭配图片，建筑物图片，面积图片，三角形内角和图片，普通三角形，直角三角形，等边三角形，长方形，正六边形，乘除法操作材料，强磁图钉等。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮。2. 箱内应装有背景图（如半球仪，学习用品价目表，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器期等）、计量单位图板（米、厘米、分米、吨、千克、克、万、亿）。3. 能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4. 每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5. 钟面尺寸不小于420×360mm,七巧板应能拼成边长不小于110mm的正方形，搭配图片，建筑物图片边长不小于150mm，厚度不小于1.2mm。其它材料可见度要高。6. 用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 43 | 小学高年级数学磁性教具 |  |  |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于17个品种。包括转盘及钉板、圆柱、圆锥、球、正方体、长方体，多边形面积计算公式演示片，正方体表面积展开模型，长方体表面积展开模型，圆柱体表面展开模型、三棱柱展开模型，圆周率演示器，圆面积公式演示器，圆柱体体积计算公式演示器，轴对称图片，强磁图钉等。。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮。2. 箱内应装有背景图（如半球仪，株距行距计算背景图，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器、三角形内角和演示版等）、符号图板（a、b、c、d、s、v、h、r、x、%、π）。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 44 | 钟表模型 |  |  |  |  |  |  | 演示用，两针，非联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 45 | 钟表模型★ |  |  |  |  |  |  | 演示用，三针，联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 46 | 钟表模型 |  |  |  |  |  |  | 演示用，三针联动，24小时表示。技术要求：1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1～4.2.5的各条要求。3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 47 | 钟表模型 |  |  |  |  |  |  | 学生用，两针，非联动。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 48 | 钟表模型 |  |  |  |  |  |  | 学生用，三针联动，24小时表示。技术要求：1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1-4.2.5的各条要求。3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 90 |
| 49 | 几何形体模型 |  |  |  |  |  |  | 长方体、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体、球。技术要求： 1. 二种长方体尺寸分别为：不小于50mm×30mm×20mm、不小于40mm×30mm×30mm、正方体棱长30mm；实心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、空心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、中心孔尺寸不小于Φ18mm×40mm、等底等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×40mm、等底不等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×30mm、等高不等底圆锥尺寸不小于Φ28mm×40mm；2. 几何形体模型的形位公差及其它要求应符合JY0308-91第4章的要求，球体的圆度允差不大于1.5mm。3. 模型未注允差尺寸应符合JY0027-93《教学仪器产品图样和技术文件未注公差尺寸的极限偏差》有关规定。 4. 工程塑料注塑成型、颜色鲜艳，应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 50 | 厘米立方块 |  |  |  |  |  |  | 规格：5色。技术要求：1. 产品为塑料块，五种颜色，每色30粒装。2. 棱长1cm。3. 塑料件应平整，无划痕、溶迹、缩迹，无气泡、夹生变形、破边和凸凹不平等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 51 | 几何形体表面积展开模型 |  |  |  |  |  |  | 1. 展开模型由长方体、特殊长方体、圆柱体、正方体及它们相应的展开图构成。2.正方体：棱长60mm，长方体：90mm×60mm×30mm，特殊长方体：80mm×50mm×50mm，圆柱：Φ60mm×80mm；各种展开材料模切规整，颜色。3. 面板材料不易变形。材料。4. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。5. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。6、纸质材料可使用300克板纸。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 52 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 |  |  |  |  |  |  | 规格：400×80×8mm。技术要求：1. 由面板扇形分解块组成的圆面和Φ10cm圆盘等组成。2. 面板材料不易变形。3. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。4. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 53 | 物品卡片 |  |  |  |  |  |  | 购物游戏用 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 54 | 小学数学数与代数部分教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 纸质挂图不少于39张 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 55 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 不少于22张 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 56 | 小学数学统计与概率教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 不少于11张 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 57 | 圆柱形塑料杯 |  |  |  |  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |
| 58 | 方形塑料杯 |  |  |  |  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，方形，透明。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 23 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

3、在正式交货之前，供应商必须向提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

4、各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

5、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

6、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

- 应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

六、相关要求：

1、投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2、 投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。